SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výměna strojního vybavení společnosti Lesní družstvo ve Štokách

| Vysokozdvižný vozík |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pohonná jednotka | dieselový motor |  |
| Výkon motoru | Min.70 HP |  |
| Pojezd | hydrodynamický |  |
| Typ převodovky | 4°mechanicky řazená |  |
| Max. nosnost na středu pal. vidlí | Min. 5 000 kg |  |
| Max. zdvih věže (mm) | Min. 3 700 |  |
| Zdvihový objem motoru (cm3) | Min. 3 400 |  |
| Splňuje emisní normy Stage 3b | ANO |  |
| Stroj bez SCR | ANO |  |
| Naklápění věže (°) | Min. 15 |  |
| Max. výkon čerpadla hydrauliky (l/min) | Min. 97 |  |
| Max. pracovní tlak hydrauliky (bar) | Min. 230 |  |
| Přední i zadní brzdy vícediskové v olejové lázni | ANO |  |
| Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě | ANO |  |
| Elektrohydraulický revers | ANO |  |
| Uzavřená kabina s topením | ANO |  |
| Hmotnost stroje s pal. vidlemi (kg) | Min. 7 900 |  |
| Boční posuv + pozicionér | ANO |  |
| Otoč o 360 ° | ANO |  |
| Max. rychlost (km/h) | Min. 24 |  |
| Poloměr otáčení stroje (mm) | Max. 3 500 |  |
| Ovládání hydrauliky pákami | ANO |  |
| Drapák na dřevo | ANO |  |
| Světlá výška pod strojem (mm) | Min. 360 |  |
| Celková šířka stroje (mm) | Max. 2 100 |  |
| Výška stroje bez majáku (mm) | Max. 2 900 |  |
| Hluk v kabině (db) | Max. 76 |  |
| Délka vidlic (mm) | Min. 1 200 |  |
| Kompletní silniční osvětlení stroje | ANO |  |
| Přední pneumatiky | 18-19,5 |  |