„Vývoj pětiosého CNC stroje – dodávka vybavení stroje řídicím systémem“

Položkový soupis předmětu plnění

| Položka č. | Popis položky | Počet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrální procesorová jednotka MC 8532 s procesorem i7-3, komunikační karta pro displej 19“+ zobrazovací jednotka BF 860 | 1 ks |
| 2 | Solid state disk s instalovaným SW SSDRiTNC 640 SW 340590-09 | 1 ks |
| 3 | Klíč SW licence SIK 7 6os + S #8 #9 | 1 ks |
| 4 | Jednotka regulátorů pro max. 8 pohonů CC 6108 | 1 ks |
| 5 | Ovládací klávesnice TE 745B s ovladačem TRACK BALL- smarTNC Vestavěný panel strojních funkcí | 1 ks |
| 6 | Základní jednotka pro instalaci karet vstupů/výstupů PLB 6204 pro 4 pozice | 1 ks |
| 7 | Jednotka vstupů/výstupů PLD-H 16-08- 00 | 1 ks |
| 8 | PLD prázdný krycí modul | 3 ks |
| 9 | Centrální zdroj napájení HSCI sběrnice PSL 130, 750 W | 1 ks |
| 10 | Ruční ovladač HR 510 | 1 ks |
| 11 | Kompaktní měnič pro 5 os UE 212D s celkovým výkonem 15kW, proudy jednotlivých os 3x7.5A+2x15A | 1 ks |
| 12 | Přídavný modulový měnič pro 1 osu UM 111D, proudový výstup 7.5A | 1 ks |
| 13 | Přídavný modulový měnič pro vřeteno UM 112D, výstupní proud 1 x 25A | 1 ks |
| 14 | Brzdový odpor pro nouzové brzdění PW 210 max. 27 kW ztrátového výkonu | 1 ks |
| 15 | Servomotory pro osy X, Y1, Y2 s vestavěným snímačem QSY 116J 10Nm 3000 min-1 EQN1325 | 3 ks |
| 16 | Servomotor pro osu Z s vestavěnou brzdou a snímačem QSY 116J 10Nm 3000 min-1 EQN1325+BR | 1 ks |
| 17 | Propojovací kabel silový k servomotorům QSY - UE délka cca 10m | 7 ks |
| 18 | Propojovací kabel signálový k servomotorům EQN - CC délka cca 10m | 7 ks |
| 19 | Propojovací kabel sběrnice HSCI délka 0,5m | 1 ks |
| 20 | Propojovací kabel sběrnice HSCI délka 3m | 2 ks |
| 21 | Propojovací kabel adaptéru a ručního kolečka HRA-HR 3m spirální | 1 ks |
| 22 | Propojovací kabel centrální jednotky a adaptéru kolečka MC-HRA délka 3m | 1 ks |
| 23 | Propojovací kabel modulové sestavy plochý 40-pol BUS délka 300mm | 1 ks |
| 24 | kryt stínění 150 mm | 1 ks |
| 25 | Propojovací adapterový kabel jednotky PLB-SE délka 10m | 1 ks |
| 26 | Dotyková sonda pro měření a ustavení obrobku TS 460 S30, komunikace infra/radio | 1 ks |
| 27 | Vestavný vysílač/přijímač radio/infra SE 660 | 1 ks |
| 28 | držák přijímače SE | 1 ks |
| 29 | Sonda pro měření nástrojů TT 160 ᴓ hříbku 40mm | 1 ks |
| 30 | Montážní sokl pro sondu TT 160 | 1 ks |
| 31 | Adaptérový kabel pro sondu PLB-TT 10 jednostranný | 1 ks |
| 32 | Pohony stroje - 4 ks motorů a regulátorů pro všech 6 os stroje + vřeteno HSD dle dodaných podkladů, které dodává objednatel. Systém zajistí plně digitální regulaci otáček vřetene i pohonů os s veškerými možnostmi korekcí, pásmových filtrů apod. | 1 sada |
| 33 | Odměřování os stroje - Osa X z vestavěného lineárního snímače ve vedení – dodává objednatel | 1 sada |
| 34 | Odměřování os stroje - Ostatní osy z vestavěných snímačů v motorech | 1 sada |
| 35 | Materiál pro kompletaci elektrovýzbroje: - Nový rozvaděč stroje s klimatizační jednotkou: - Sestava řídícího systému a pohonů - PLC I/O - Veškeré řídící, kontrolní a jistící prvky - Bezpečnostní moduly nouzových obvodů dle norem - Napájecí zdroje - Nová kabeláž HSCI řídicího systému, odměřování kvalitními PUR kabely - Svorkovnice, konektory | 1 sada |
| 36 | Nehmotné dodávky: a) Tvorba výkresové dokumentace elektro b) Technická spolupráce na projektu c) Montážní práce na rozvaděči d) Tvorba a odladění PLC programu e) Uvedení do provozu, optimalizace pohonů a MP f) Předání, zaškolení obsluhy a údržby | 1 sada |