TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„Pořízení technologií do začínajícího podniku Kovo Dluhoš s.r.o. – CNC tříosá fréza“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité 3 osé vertikální obráběcí centrum.

| 3 osé vertikální obráběcí centrum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Požadované vlastnosti a konstrukční provedení |  |  |  |  |
| Litinová samonosná konstrukce bez nutnosti kotvení stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Provedení stroje s pevným stolem a pohybem vřetena v osách X/Y/Z nebo pohybem vřetena v osách Y a Z a pohybem stolu v ose X | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Digitální pohony a valivá vedení ve všech lineárních osách | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické centrální mazání valivých vedení a kuličkových šroubů | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Řídicí systém – Siemens na min. úrovni Siemens 840D solutionline s ovládací platformou Operate s Shop Mill (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Programování s grafickou podporou, vč. zobrazení a simulace ve 2D a 3D přímo na řídícím panelu stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Správa nástrojů s grafickým zobrazením a grafickou podporou při seřizování | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Řídící panel vybaven barevnou obrazovkou o velikosti min. 18“ a kompletní CNC klávesnicí | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní pro připojení pro přenos dat – USB, Ethernet | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Možnost dálkové diagnostiky | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Přístup do řízení stroje pomocí „klíčů“ s různou úrovní uživatelských práv | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Souvislé obrábění ve třech osách | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Přímé odměřování pomocí skleněných pravítek ve všech lineárních osách | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Motorové nebo inline vřeteno bez převodu přes řemen | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Požadované technické parametry stroje |  |  |  |  |
| Pojezd v ose X | min. 800, max. 1000 mm | Ano / Ne |  |  |
| Pojezd v ose Y | min. 500, max. 600 mm | Ano / Ne |  |  |
| Pojezd v ose Z | min. 500, max. 600 mm | Ano / Ne |  |  |
| Opakovaná přesnost polohování v lineárních osách | max. 0,008 mm dle ISO 10791 - 4 | Ano / Ne |  |  |
| Upínání nástrojů | SK 40 | Ano / Ne |  |  |
| Automatický zásobník nástrojů umístěný mimo pracovní prostor stroje | min. 30 míst v zásobníku | Ano / Ne |  |  |
| Rozměr upínací desky stolu | min. 1000 x 500 mm | Ano / Ne |  |  |
| Zatížení stolu | min. 700 kg | Ano / Ne |  |  |
| Rozsah otáček | min. 12.000 ot/min | Ano / Ne |  |  |
| Výkon vřetena při 100% zatížení | min. 8 kW | Ano / Ne |  |  |
| Rychlost pracovního posuvu | min. 30 m/min ve všech lineárních osách | Ano / Ne |  |  |
| Rychloposuv | min. 30 m/min | Ano / Ne |  |  |
| Přívod vnitřního chlazení kapalinou středem vřetene | min. tlak 12 bar | Ano / Ne |  |  |
| Nádrž na chladící kapalinu | min. 200 l | Ano / Ne |  |  |
| Max. délka zastavěné plochy včetně příslušenství | max. 2800 mm | Ano / Ne |  |  |
| Max. šířka zastavěné plochy včetně příslušenství | max. 3500 mm | Ano / Ne |  |  |
| Max. výška stroje | max. 3000 mm | Ano / Ne |  |  |
| Min. šířka vstupu do pracovního prostoru při otevřených dveřích | min. 900 mm | Ano / Ne |  |  |
| Povinné příslušenství stroje |  |  |  |  |
| Ruční elektronické kolečko | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Pistole pro oplachování chladící emulzí | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Obrobková měřící sonda s automatickou výměnou ve vřetenu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Sonda pro měření nástrojů v pracovním prostoru | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Dopravník třísek | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Vnější chlazení nástroje kapalinou a vzduchem (možnost přepínání v programu) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Signální vícebarevný maják k diagnostikování stavů | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Úplné zakrytování včetně odsouvací střechy | Ano | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele