Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení společnosti StaMat CZ, s.r.o.“

| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Objem násypky po její horní hranu | min. 4 m3 |  |
| Nakládací výška boční hrany násypky s vyklopenou bočnicí | max. 3,5 m |  |
| Nakládací výška boční hrany násypky bez vyklopené bočnice | max. 3.0 m |  |
| Výškový odskok mezi schodovými roštnicovými sekcemi podavače pro zvýšení účinnosti odhlinění | min. 60 mm |  |
| Velikost vstupního otvoru drtiče | min. 700 mm x 500 mm |  |
| Jmenovitý výkon dieselové elektrocentrály | min. 80 kVA |  |
| Objem palivové nádrže elektrocentrály | min. 150 l |  |
| Transportní rozměry stroje (š x v x d) | max. 2,5m x 3 m x 9 m |  |
| Úroveň hluku kapotované elektrocentrály LWA,(údaj udávaný výrobcem elektrocentrály | max. 95 dB |  |
| Úroveň hluku kapotované elektrocentrály LPA(7m), (údaj udávaný výrobcem elektrocentrály) | max. 65 dB |  |
| Výsypná výška dopravníku produktu nad zemí | min. 2750 mm |  |
| Výsypná výška bočního odhliňovacího dopravníku nad zemí | min. 2100 mm |  |
| Vyložení násypky materiálem HARDOX | min. tvrdost HARDOX 450 |  |
| Hmotnost stroje | max. 16 t |  |
| Podavač s výměnnými dvěma kaskádovými předtřiďovacími rošty, s možností rychlé výměny celé jedné kaskády roštnic naráz | ANO |  |
| Světlost mezi roštnicemi podavače 50m, plynulá regulace podávání materiálu do drtiče | ANO |  |
| Kapotovaná odhlučněná elektrocentrála | ANO |  |
| Mechanicky sklopné bočnice | ANO |  |
| Mechanicky sklopný dopravník produktu | ANO |  |
| Hydraulicky sklopný boční odhliňovací dopravník | ANO |  |
| Magnetický separátor nad dopravníkem produktu | ANO |  |
| Ohýbač železa umístěný na pohyblivé čelisti drtiče | ANO |  |
| Pásová váha | ANO |  |
| Stříška pro obsluhu nad ochozem | ANO |  |
| Náhradní sada drtících čelistí | ANO |  |
| Kontejnerový rám stroje, norma DIN 30722 | ANO |  |
| Možnost spouštění stroje v automatickém režimu | ANO |  |
| Manuál k obsluze v ČJ | ANO |  |