SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna strojního vybavení společnosti Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o. – část 2 – Smykem řízený nakladač“

| Smykem řízený Nakladač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Celková provozní hmotnost | 2600 - 2800 kg |  |
| Výkon motoru | Min. 54 kW |  |
| Zdvihový objem motoru | Min. 3330 cm3 |  |
| Maximální rychlost | Min. 12,5 km/h |  |
| Emisní norma | Stage 3B |  |
| Maximální výška zdvihu na čepu | Min. 3000 mm |  |
| Maximální výška při vyklopení | Min. 2350 mm |  |
| Jednorychlostní převodovka | Ano |  |
| Hydrostatický pojezd s řetězovou převodovkou v olejové lázni | Ano |  |
| Pohon stroje radiálním pístovým čerpadlem | Ano |  |
| Bezúdržbové nápravy | Ano |  |
| Bezúdržbové nápravy | Ano |  |
| Pohon stroje 2 postraními řetězy | Ano |  |
| Ovládání Joystickem s možností zap./vyp. automatického vyrovnávání při zvedání | Ano |  |
| Nastupování z čela stroje | Ano |  |
| Pneumatiky | 10 x 16,5 |  |
| Užitečná nosnost | Min. 740 kg |  |
| Šířka stroje | Max. 1.620 mm |  |
| Výška stroje | Max. 1950 mm |  |
| Délka stroje bez adaptéru | Max. 2400 mm |  |
| Nádrž na naftu | Min. 60 l |  |
| Nádrž na hydrauliku | Min. 40 l |  |
| Výkon základního čerpadla hydrauliky | Min. 71 l/min |  |
| Pracovní tlak hydrauliky | Min. 190 bar |  |
| Mechanický rychloupínač přídavných zařízení | Ano |  |
| Odpružené rameno při pojezdu | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Lopata s přidržovačem o max. šířce 1,7m | Ano |  |
| Výbava |  |  |
| Uzavřená kabina s topením, přední uzamykatelné dveře | Ano |  |
| Homologizační sada (zrcátko, cestovní světla, maják, výstraha při couvání) | Ano |  |
| Multifunkční displej s indikací provozních hodnot - (hladina paliva, spotřeba paliva, otáčky, teplota chladicí kapaliny, počítadlo motohodin, napětí baterie, diagnostické kódy motoru, stav DPF filtru) | Ano |  |
| Varovné ukazatele - stav filtru vzduchu, stav hydraulického filtru, tlak a teplota olejové soustavy | Ano |  |