SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku CNC Voborník s.r.o.“

| CNC frézovací centrum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Posuv na ose X | Min. 1620 mm |  |
| Posuv na ose Y | Min. 800 mm |  |
| Posuv na ose Z | Min. 700 mm |  |
| Pracovní posuv všech os | Min. 15000 mm/min |  |
| Upínací plocha stolu | Min. 1600 x 700 mm |  |
| Rychloposuv v osách X a Y | Min. 30 mm/min |  |
| Rychloposuv v ose Z | Min. 20 mm/min |  |
| Počet otáček vřetene | Min. 12000 ot./min |  |
| Výkon hlavního motoru | Min. 18 kW |  |
| Výkon servopohonů | Min. 4 kW |  |
| Maximální zatížení stolu | Min. 1300 kg |  |
| Počet míst v zásobníku nástrojů | Min. 26 |  |
| Čas výměny nástroje | Max. 2,5 s |  |
| Délka nástroje | Min. 250 mm |  |
| Upínací kužel | ISO40 |  |
| Upínací systém nástrojů | ISO40 |  |
| LCD nebo PLC displej | Min. 10‘‘ |  |
| Hmotnost | Min. 10 t |  |
| CNC řídící systém v českém jazyce, programovací jazyk na bázi ISO kódu vybaven dialogovým programováním s 3D simulací | Ano |  |
| Vřeteno s olejovým chladičem, ložiska s keramickými kuličkami | Ano |  |
| Dopředné načítání | Min. 200 bloků |  |
| Bubnový zásobník nástrojů s výměnnou rukou | Ano |  |
| Elektronické ovládací ruční kolečko | Ano |  |
| Souvislé CNC řízení všech os | Ano |  |
| Kluzné vedení v ose Z | Ano |  |
| Vybavení |  |  |
| Závitování bez vyrovnávacího pouzdra | Ano |  |
| Tryska na ofuk vzduchem řízená M kódem | Ano |  |
| Chlazení středem vřetena | Min. 20 bar |  |
| Chladící trysky na kapalinu po obvodu vřetena | Ano |  |
| Vynašeč třísek se zásobníkem | Ano |  |
| Pomocné vynášecí šrouby na třísky uvnitř stroje | Ano |  |
| Trysky pro oplach třísek uvnitř stroje | Ano |  |
| Odlučovač oleje z chladící kapaliny | Ano |  |
| Vodní pistole pro oplach třísek | Ano |  |
| Plně krytovaný stroj (včetně horního krytu) | Ano |  |
| Automatické ofukování upínače nástroje | Ano |  |
| Předepjaté kuličkové šrouby v osách X, Y, Z | Ano |  |
| Olejový automatický mazací systém (vedení a kuličkové šrouby) | Ano |  |
| Ofukovací tryska řízená M kódem | Ano |  |
| Prachotěsná elektrická skříň | Ano |  |
| Tříbarevné signalizační světlo | Ano |  |
| 8 volných M funkcí pro připojení externích zařízení | Ano |  |
| Automatické vypnutí stroje po skončení práce | Ano |  |
| Zámek dveří | Ano |  |