SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory energií ve společnosti S.O.K. stavební“

| CNC plazmový dělící stroj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění (stroje): |  | …………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Dělení formátů | 2000 x 12000 mm |  |  |
| Přesný řez | Min. 0,5 - 45 mm |  |  |
| Maximální propal | ≥ 45 mm |  |  |
| Maximální dělící řez | ≥ 80 mm |  |  |
| Dělení plazmou – použité plyny | O2;N2; Vzduch (do 8 Atm) |  |  |
| Značení plazmou | N2, 10-20A |  |  |
| Vzdálená diagnostika | Ano |  |  |
| Přesnost polohování | Max. ±0,15 mm |  |  |
| Opakované najetí | Max. ±0,05mm |  |  |
| Ochrana plazmového hořáku proti poškození při utržení plamene | ANO |  |  |
| Řízení proudu plazmy v rozích a rádiech | ANO |  |  |
| Automatická kalibrace odměřování výšky plazmového hořáku | ANO |  |  |
| Funkce předděrování zajišťující při jejím zvolení propálení všech děr použitými spotřebními díly a po výměně za nové spotřební díly automatické dořezání řezného plánu bez propalů | ANO |  |  |
| 2x autogen s možností řezání do 120mm s magnetickým anti-kolizním senzorem a kapacitním senzorem pro hlídání řezné výšky | ANO |  |  |
| Utlumený přejezdový plamen | ANO |  |  |
| Automatická plynová konzola pro autogen | ANO |  |  |
| Na každém autogenním vozíku pomocná X osa pro manuální doladění polohy hořáku. Možnost kompenzace min. 100mm | ANO |  |  |
| Lineární vedení dráhy stroje | ANO |  |  |
| Laserové ukazovátko pro zaměření polohy hořáku se programovou korekcí šikmo uloženého plechu | ANO |  |  |
| Volně dostupné HW vybavení (neprůmyslový PC) | ANO |  |  |
| Volně dostupný operační systém | ANO |  |  |
| Plná dálková diagnostika, přímé propojení se strojem v reálném čase, možnost okamžitého zásahu na úrovni technologie, servisu | ANO |  |  |
| Řídicí systém a programovací prostředí od stejného výrobce pálícího stroje | ANO |  |  |
| Nezávislé licence programovacího software pro dva počítače programátorů | ANO |  |  |
| Hlavní ovládací panel oddělený od portálu stroje s možností vytváření řezných plánů za chodu stroje s dotykovou obrazovkou 17“ | ANO |  |  |
| Přidružená ovládací jednotka na portále | ANO |  |  |
| Rychlost polohování stroje v ose X min. | 35000 – 40 000 mm/min |  |  |
| Na plazmovém vozíku v ose Z kuličkový šroub | ANO |  |  |
| Dělené pastorky v ose Y | ANO |  |  |
| Hřebeny se šikmými ruby | ANO |  |  |
| Přetažení portálu stroje do boku přes dráhu stroje. Možnost umístění profilu šířky až 800mm a jeho řezání bez rotace profilu | ANO |  |  |
| Lanková bezpečnostní bariéra na portále + měkké bumpery (polštáře) na přetažené části portálu, jež při kontaktu zastaví stroj | ANO |  |  |
| Polohovadlo pro řezání trubek o hmotnosti do jedné tuny o max. délce 6m a průměru od 30 do 500 mm včetně 3 ks nastavitelných podpěr pro trubky. Sklíčidlo se čtyřmi čelistmi | ANO |  |  |
| Možnost dovybavit stroj o plazmovou hlavu pro pálení tvarových úkosů s možností náklonu do +-50° formou výměny za kolmou plazmovou hlavu včetně automatické kalibrační stanice pro softwarové vyrovnání nepřesnosti úkosovacího suportu umístěné v prostoru stroje. Tuto možnost musí uchazeč garantovat a své řešení popsat v nabídce. | ANO |  |  |
| Kompletní elektrorozvaděč pro pracoviště | ANO |  |  |
| Filtrační jednotka řízená ze systému stroje (oklepy, podtlaky, nastavení, chod jednotky pouze při řezání | ANO |  |  |
| Součástí filtrační jednotky musí být cyklonový před odlučovač jisker | ANO |  |  |
| Doprava, montáž, zaškolení | ANO |  |  |
| Stanovení parametrů pro dosažení energetické úspory |  |  |  |
| Účinnost plazmového zdroje | Min. 95% |  |  |
| Rychlost kvalitního řezu při maximálním výkonu tl.: 10; 25; 40 | Min. 3400;1900;900 mm/min |  |  |
| Systém pro pálení přesných děr v poměru 1:1;0,75:1(kolmé, kulaté, bez nápalů) | ANO |  |  |
| Automatické řízení sekcí odsávání stolu s vypínáním při nezapáleném oblouku | ANO |  |  |
| Modul pro přehled nad provozem stroje a pro ekonomické vyhodnocení a kalkulace v řídícím systému | ANO |  |  |