Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti NovoPLAST PP s.r.o. – dodávka 4 ks vstřikovacích lisů“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 50 t, jednoho kusu vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 60 t, jednoho kusu vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 80 t a jednoho kusu vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 120 t blíže specifikovaného níže.

| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 50 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 50 t |  |  |  |  |
| Stroj řízený servomotorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací síla v rozmezí | 50 tun – 80 tun | Ano / Ne |  |  |
| Světlost mezi sloupy min. | Min. 340 x 340 | Ano / Ne |  |  |
| Velikost šneku | 20 - 25 mm | Ano / Ne |  |  |
| 1. komora a šnek na materiály plněné sklem 30% teplota 350°C | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2. komora a šnek na materiály plněné sklem 50% teplota 450°C | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Velikost dávky | Min. 60 cm3 | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 2200 bar | Ano / Ne |  |  |
| Výška stroje pro montáž formy | Max. 1000 mm | Ano / Ne |  |  |
| Délka stroje | Max. 3,5 m | Ano / Ne |  |  |
| EUROMAP 67 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2x tahač jader | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Míchací šnek | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Nástavec pod násypku s lineárním vedením, boční vysypávání | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2x pneumatický ventil 2cestný (pohyblivá a pevná deska) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické mazání uzavírací jednotky stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| By-pass pro připojení filtrace oleje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8-zonové integrované horké vtoky | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 4-trubicový průtokoměr vody s těploměry | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Snímač skutečné hodnoty tlaku (výstup na obrazovku) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Zásuvky 230V/16A | 4 x | Ano / Ne |  |  |
| Kombinovaná zásuvka 3 x 400 V a 230 V | 2 x | Ano / Ne |  |  |
| Ovládání v českém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |

| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 60 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 60 t |  |  |  |  |
| Stroj řízený servomotorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací síla v rozmezí | 60 tun – 80 tun | Ano / Ne |  |  |
| Světlost mezi sloupy | Min. 370 x 370 | Ano / Ne |  |  |
| Velikost šneku | 30 – 35 mm | Ano / Ne |  |  |
| Komora a šnek na materiály plněné sklem 30% | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Velikost dávky | Min. 100 cm3 | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 2200 bar | Ano / Ne |  |  |
| Výška stroje pro montáž formy | Max. 1200 mm | Ano / Ne |  |  |
| Délka stroje | Max. 4,5 m | Ano / Ne |  |  |
| EUROMAP 67 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2x tahač jader | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Míchací šnek | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Nástavec pod násypku s lineárním vedením, boční vysypávání | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2 x pneumatický ventil 2cestný (pohyblivá a pevná deska) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické mazání uzavírací jednotky stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| By-pass pro připojení filtrace oleje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8-zonové integrované horké vtoky | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 4-trubicový průtokoměr vody s těploměry | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Snímač skutečné hodnoty tlaku (výstup na obrazovku) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Zásuvky 230 V/16 A | 4 x | Ano / Ne |  |  |
| Kombinovaná zásuvka 3 x 400 V a 230 V | 2 x | Ano / Ne |  |  |
| Ovládání v českém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |

| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 80 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 80 t |  |  |  |  |
| Stroj řízený servomotorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací síla v rozmezí | 80 tun – 100 tun | Ano / Ne |  |  |
| Světlost mezi sloupy | Min. 370 x 370 | Ano / Ne |  |  |
| Velikost šneku | 30 – 35 mm | Ano / Ne |  |  |
| Komora a šnek na materiály plněné sklem 30% | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Velikost dávky | Min. 100 cm3 | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 2200 bar | Ano / Ne |  |  |
| Výška stroje pro montáž formy | Max. 1500 mm | Ano / Ne |  |  |
| Délka stroje | Max. 4,5 m | Ano / Ne |  |  |
| EUROMAP 67 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2 x tahač jader | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Míchací šnek | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Nástavec pod násypku s lineárním vedením, boční vysypávání | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2 x pneumatický ventil 2cestný (pohyblivá a pevná deska) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické mazání uzavírací jednotky stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| By-pass pro připojení filtrace oleje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8-zonové integrované horké vtoky | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 4-trubicový průtokoměr vody s těploměry | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Snímač skutečné hodnoty tlaku (výstup na obrazovku) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Zásuvky 230 V/16 A | 4 x | Ano / Ne |  |  |
| Kombinovaná zásuvka 3 x 400 V a 230 V | 2 x | Ano / Ne |  |  |
| Ovládání v českém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |

| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 120 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 120 t |  |  |  |  |
| Stroj řízený servomotorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací síla v rozmezí | 120 tun – 140 tun | Ano / Ne |  |  |
| Světlost mezi sloupy | Min. 485 x 485 | Ano / Ne |  |  |
| Velikost šneku | 40 – 45 mm | Ano / Ne |  |  |
| Komora a šnek na materiály plněné sklem 30% | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Velikost dávky | Min. 240 cm3 | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 2000 bar | Ano / Ne |  |  |
| Výška stroje pro montáž formy | Max. 1150 mm | Ano / Ne |  |  |
| Délka stroje | Max. 4,9 m | Ano / Ne |  |  |
| EUROMAP 67 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2 x tahač jader | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Míchací šnek | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Nástavec pod násypku s lineárním vedením, boční vysypávání | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2 x pneumatický ventil 2cestný (pohyblivá a pevná deska) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické mazání uzavírací jednotky stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| By-pass pro připojení filtrace oleje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8-zonové integrované horké vtoky | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 4-trubicový průtokoměr vody s těploměry | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Snímač skutečné hodnoty tlaku (výstup na obrazovku) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Zásuvky 230 V/16 A | 4 x | Ano / Ne |  |  |
| Kombinovaná zásuvka 3 x 400 V a 230 V | 2 x | Ano / Ne |  |  |
| Ovládání v českém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele