SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Inovovaná ložiska pro jaderný průmysl společnosti SLB, spol. s r.o. – dodávka hrotové brusky“

| Hrotová bruska |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka nabízeného stroje: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Maximální broušený průměr | Min. 500 mm |  |  |
| Maximální šířka brousicího kotouče | Min. 100 mm |  |  |
| Max. hmotnost obrobku upnutého letmo s upínačem bez opěrky | Min. 137 kg |  |  |
| Broušení válcových průměrů, rádiusů, průměru a čela šikmým zápichem | ANO |  |  |
| Délka stroje | Max. 5 000 mm |  |  |
| Šířka stroje | Max. 3 000 mm |  |  |
| Řídící systém SIEMENS Sinumerik (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Min. ve verzi 840D |  |  |
| Lokalizace | Čeština |  |  |
| Oba smysly otáčení unášecího vřeteníku | ANO |  |  |
| Plnohodnotný ruční režim | ANO |  |  |
| Dálková diagnostika po síti | ANO |  |  |
| Konstantní maximální obvodová rychlost brousícího kotouče * | Min. 50 m/s |  |  |
| Sonda axiálního ustavení obrobku | ANO |  |  |
| Celokapotáž včetně horního zasouvatelného krytování brusného prostoru | ANO |  |  |
| Chlazení s magnetickým a papírovým filtrem o maximálním výkonu | Min. 100 L/min |  |  |
| Kolébkový orovnávač řízený servomotorem pro broušení rádiusů | ANO |  |  |
| Automatické vyvažování implementované do systému, monitorování kontaktu kotouče s obrobkem a orovnávačem (najetí na jiskru) | ANO |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Brousící kotouče (bílý korund s keramickým pojivem, zrnitost 80, tvrdost H, struktura 9) 500x (4x15, 3x20, 4x40) x 203 mm včetně přírub | 11 x |  |  |
| Brousící kotouče (bílý korund s keramickým pojivem, zrnitost 80, tvrdost H, struktura 9) 500x (4x60, 2x80, 2x100) x 203 mm včetně přírub | 8 x |  |  |
| Brousící kotouče (bílý korund s keramickým pojivem, zrnitost 60, tvrdost J, struktura 9) 500x80x203,2 mm | 1 x |  |  |
| Brousící kotouče (mikrokrystalický korund s keramickým pojivem, zrnitost 80, tvrdost J, struktura 9) 500x20x203 mm | 2 x |  |  |
| Kryt brousícího kotouče pr. 500 mm, šířka 100 mm pro obvodovou rychlost 50 m/s | 1 x |  |  |
| Centrální odsavač pro odsávání brousícího prostoru včetně instalace (mimo prostor brusky pro zamezení přenosu vibrací) | 1 x |  |  |
| Elektropermanentní magnetický upínač pr. 400 mm s T-drážkami a středovým vybráním s plynulou regulací upínací síly. | 1 x |  |  |
| Stranový a úhlový orovnávač na stůl | 1 x |  |  |
| Stranový a úhlový orovnávač na koníku | 1 x |  |  |
| Přejímací podmínky při broušení série 4 ks tubusů – pr. 50mm, délka 80 mm (materiál ČSN 41 4109; kaleno na 58..60 HRC) |  |  |  |
| Kruhovitost (kruhoměr s filtrem 1-15 vln) | Max. 0,0005 mm |  |  |
| Vlnitost (kruhoměr s filtrem 15-500 vln) | Max. 0,0004 mm |  |  |
| Příčný tvar při rozjezdu rovný případně vypouklý viz hodnota. Propad se nepřipouští. | Max. 0,002 mm |  |  |
| Tolerance rádiusu | Max. ± 0,02mm |  |  |
| Odchylka od tvaru rádiusu | Max. 0,003mm |  |  |
| Rozměrová tolerance (10 – 20 ks čepů pr. 32 mm) | Max. ± 0,002 mm |  |  |

* Opotřebený kotouč má pr. 380 mm