SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku Breetec s.r.o. – část 1 – Zakružovačka profilů“

| ZAKRUŽKOVAČKA PROFILŮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plněn í: ……………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Hmotnost stroje | Min. 1600 kg |  |
| Celkový příkon stroje | Min. 7 kW |  |
| Průměr hřídelí | 80 mm |  |
| Délka stroje | Max. 1450 mm |  |
| Šířka stroje | Max. 1400 mm |  |
| Výška stroje | Max. 1400 mm |  |
| 3 hnané rolny pomocí elektromotoru | ANO |  |
| Pohon rolen pomocí kardanové hřídele | ANO |  |
| Hydraulický posuv dvou spodních rolen | ANO |  |
| Vertikální rolny pro držení profilu v dané rovině – hydraulicky nastavitelné | ANO |  |
| Úhlové rolny pro zakružování L profilů – hydraulicky nastavitelné | ANO |  |
| Proměnná rychlost zakružování plynule nastavitelná pomocí potenciometru | ANO |  |
| Ovládání pomocí 2 nožních pedálů a ovládacího pultu |  |  |
| Možnost zakružovat spirály | ANO |  |
| Robustní svařovaná konstrukce stroje | ANO |  |
| Možnost použití ve vertikální i horizontální poloze | ANO |  |
| Tvrzené povrchy nářadí – základní sada nástrojů součástí stroje | ANO |  |
| Speciální rolny pro trubku průměr 48,3 mm | ANO |  |
| Speciální rolny pro trubku průměr 42,4 mm | ANO |  |
| Speciální rolny pro trubku průměr 33,7 mm | ANO |  |
| Speciální rolny pro trubku průměr 26,9 mm | ANO |  |