SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

veřejná zakázka s názvem:

Inovace ve společnosti OK Hydraulik s.r.o. – část 1 – Hrotová bruska

| Hrotová bruska |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Značka/obchodní název nabízené technologie: |  | ……….. (doplní účastník) |  |
| Minimální technické parametry |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Maximální vzdálenost mezi hroty | 1000 mm |  |  |
| Oběžný průměr | Min. 320 mm |  |  |
| Maximální váha obrobku upnutého mezi hroty | Min. 600 kg bez lunet |  |  |
| Maximální váha obrobku upnutého letmo | Min. 200 kg |  |  |
| Minimální programovatelný krok na osách X a Z | 0,001 mm |  |  |
| Natočení unášecího vřeteníku | 90° |  |  |
| Rychloposuv na osách X a Z | Min. 8000 mm/min |  |  |
| Rozsah natočení stolu (osa Z) | Min. +8,5 až -4,5 |  |  |
| Obvodová rychlost kotouče | 25 – 45 m/s |  |  |
| Rozsah natočení vřeteníku ručně | Min. +45 až -15 |  |  |
| Výkon hlavního motoru brousicího vřeteníku | 15 kW |  |  |
| Maximální rozměry brusky (d x š x v) | 5000 x 2500 x 2500 mm |  |  |
| Řídící systém (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Siemens 828D sl + dotykový displej |  |  |
| Koník |  |  |  |
| Typ kužele v hrotové objímce | MORSE 5 |  |  |
| Zdvih hrotové objímky | Min. 65 mm |  |  |
| Upínací síla | 50 – 4000 N |  |  |
| Příslušenství stroje |  |  |  |
| Celokapotáž včetně odsávání | Průtok vzduchu Min. 2000 m3/hod |  |  |