Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Zavedení elektromobility ve společnosti Buddyjet s.r.o. – Nabíjecí stanice“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Nabíjecí stanice s akumulátorem |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Vstup AC – napětí | 3x400 VAC |  |
| Vstup AC – proud | min. 3x16 A – max. 125 A |  |
| Výstup DC | viz níže |  |
| - Pn AC | minimálně 20kW |  |
| - Pn DC | minimálně 100 – 150 kW |  |
| - In DC / Idc_CCS | minimálně 80 – 160 A |  |
| - In DC / Idc_CHAdeMO | minimálně 80 – 160 A |  |
| - Un DC | 200 – 800 V DC |  |
| Baterie kapacita, po dobu životnosti | minimálně 68 – 75 kWh |  |
| Baterie – počet cyklů / životnost | minimálně 10.000 |  |
| Nabíjecí standart AC | ANO |  |
| Nabíjecí standart CCS | ANO |  |
| Nabíjecí standart CHAdeMO | ANO |  |
| Komunikace | OCPP 1.6 |  |
| Autorizace | RFID |  |
| Síťové rozhraní | Ethernet, Wifi, GSM |  |
| Dálkový přístup / kom. protokol | MODBUS TCP |  |
| Ovládání – mobilní APP | ANO |  |
| Ovládání – dotykový display | ANO |  |
| Ovládání – nouzové STOP | ANO |  |
| Připojitelnost FVE | ANO |  |
| Modulární rozšiřitelnost kapacity bat. uložiště | ANO |  |
| Modulární navýšení DC výkonu | ANO |  |
| Venkovní provedení – ocelová skříň s ventilací, termostatem a topením | ANO |  |
| Krytí | Minimálně IP54 |  |
| Doprava na místo plnění a řádné uvedení do provozu, především provedení veškerých nutných elektroinstalačních prací | ANO |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)