Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Prachatice (Lom Pod Libínem) – část 1 – Kuželové drtiče a třídič"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého sekundárního kuželového drtiče, 1 ks nového a nepoužitého terciálního kuželového drtiče a 1 ks nového a nepoužitého vibračního třídiče, blíže specifikovaných níže. Dodávka včetně kompletní instalace.

| Sekundární kuželový drtič |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| SEKUNDÁRNÍ KUŽELOVÝ DRTIČ |  |  |  |
| Výška drtiče bez násypky a výsypky | max. 2000 mm | ANO / NE |  |
| Velikost vstupního otvoru | min. 180 mm | ANO / NE |  |
| Stavitelná výstupní štěrbina | min. v rozmezí 20-38 mm | ANO / NE |  |
| Požadovaný výkon při nastav. výstup. štěrbině 38 mm | min. 200 tun/hod. | ANO / NE |  |
| Výkon elektromotoru | max. 135 kW | ANO / NE |  |
| Hmotnost stroje | max. 11 tun | ANO / NE |  |
| Mazací jednotka s centrálním mazáním ložisek drtiče | ANO | ANO / NE |  |
| Automatizace drtiče | ANO | ANO / NE |  |
| Ochranné kryty | ANO | ANO / NE |  |
| Plně hydraulicky nastavitelná štěrbina ovládaná dálkovým ovládáním | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost spuštění při plném zatížení drtiče | ANO | ANO/NE |  |
| Kmitný rám | ANO | ANO / NE |  |
| Násypka | ANO | ANO / NE |  |
| Výsypka | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické řízení s možností automatického startu. | ANO | ANO / NE |  |
| Kompletní manuál v českém jazyce a zaškolení obslužného personálu. | ANO | ANO / NE |  |
| Údržbový servis zdarma po celou dobu záruky | ANO | ANO / NE |  |

| Terciální kuželový drtič |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| TERCIÁLNÍ KUŽELOVÝ DRTIČ |  |  |  |
| Výška drtiče bez násypky a výsypky | max. 3000 mm | ANO / NE |  |
| Velikost vstupního otvoru | min. 70 mm | ANO / NE |  |
| Stavitelná výstupní štěrbina | min. v rozmezí 10-22 mm | ANO / NE |  |
| Požadovaný výkon při nastav. výstup. štěrbině 10 mm | min. 55 tun/hod. | ANO / NE |  |
| Výkon elektromotoru | max. 90 kW | ANO / NE |  |
| Hmotnost stroje | max. 6 tun | ANO / NE |  |
| Mazací jednotka s centrálním mazáním ložisek drtiče | ANO | ANO / NE |  |
| Automatizace drtiče | ANO | ANO / NE |  |
| Elektromotor 90 kW | ANO | ANO / NE |  |
| Ochranné kryty | ANO | ANO / NE |  |
| Plně hydraulicky nastavitelná štěrbina ovládaná dálkovým ovládáním | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost spuštění při plném zatížení drtiče | ANO | ANO/NE |  |
| Kmitný rám | ANO | ANO / NE |  |
| Násypka | ANO | ANO / NE |  |
| Výsypka | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické řízení s možností automatického startu. | ANO | ANO / NE |  |
| Kompletní manuál v českém jazyce a zaškolení obslužného personálu | ANO | ANO / NE |  |
| Údržbový servis zdarma po celou dobu záruky | ANO | ANO / NE |  |

| Vibrační třídič |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| VIBRAČNÍ TŘÍDIČ |  |  |  |
| Počet třídicích ploch | 2 | ANO / NE |  |
| Rozměr třídících ploch | 4000 x 1500 mm | ANO / NE |  |
| Výkon třídiče | min. 100 tun/hod. | ANO / NE |  |
| Výkon elektromotoru | max. 11 kW | ANO / NE |  |
| Typ třídícího boxu | dvouplošný | ANO / NE |  |
| Horní plocha | drátěné síto s okem 9x9mm | ANO / NE |  |
| Spodní plocha | drátěné síto s okem 5x5mm | ANO / NE |  |
| Hmotnost třídiče | max. 4000 kg | ANO / NE |  |
| Dvouplošný třídič zavěšený s kruhovým kmitem | ANO | ANO/NE |  |
| Síta ocelová bočně napínaná s vyměnitelnými rámy | ANO | ANO / NE |  |
| Pohon instalován včetně řemenů a krytů | ANO | ANO / NE |  |
| Zavěšení třídiče na čtyřech lanech + pružiny | ANO | ANO / NE |  |
| Kompletní manuál v českém jazyce a zaškolení obslužného personálu | ANO | ANO / NE |  |
| Údržbový servis zdarma po celou dobu záruky | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele