Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Prachatice (Lom Pod Libínem) – část 2 – Lomové sklápěče"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého lomového sklápěče typu – 1 a 1 ks nového a nepoužitého lomového sklápěče typu - 2, blíže specifikovaného níže.

| Lomový sklápěč typu - 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Dieselový motor | Ano | ANO / NE |  |
| Výkon motoru | Min. 380 kW | ANO / NE |  |
| Zdvihový objem motoru | Min. 12500 cm3 | ANO / NE |  |
| Sání motoru vytažené nahoru | Ano | ANO / NE |  |
| Vzduchový filtr motoru pro provoz v lomovém prostředí | Ano | ANO / NE |  |
| Kryt motoru proti víření prachu pod vozidlem | Ano | ANO / NE |  |
| Boční kryty motoru proti nečistotám od předních kol | Ano | ANO / NE |  |
| Automatická převodovka | Ano | ANO / NE |  |
| Počet rychlostních stupňů vpřed | Min. 16 | ANO / NE |  |
| Intardér nebo retardér převodovky | Ano | ANO / NE |  |
| Pohon kol 6x6 | Ano | ANO / NE |  |
| Stálý pohon zadních náprav | Ano | ANO / NE |  |
| Připojitelný pohon přední nápravy | Ano | ANO / NE |  |
| Uzávěrky diferenciálů všech náprav | Ano | ANO / NE |  |
| Vzduchové odpružení zadních náprav | Ano | ANO / NE |  |
| Zadní zkrutný stabilizátor | Ano | ANO / NE |  |
| Zvýšená ochrana podvozku proti korozi | Ano | ANO / NE |  |
| Velikost nádrže PHM | Min.330 L | ANO / NE |  |
| Nádrž paliva z nekorodujícího materiálu (např. hliník) | Ano | ANO / NE |  |
| Plné blatníky zadních kol | Ano | ANO / NE |  |
| Kategorie vozidla T1B | Ano | ANO / NE |  |
| Vývod výfuku nahoru nad kabinu | Ano | ANO / NE |  |
| Automatické spojovací zařízení pro přívěs, čep 50 mm | Ano | ANO / NE |  |
| Instalace pro přívěs | Ano | ANO / NE |  |
| Hydraulický okruh sklápění nástavby | Ano | ANO / NE |  |
| Hydraulický okruh sklápění přívěsu | Ano | ANO / NE |  |
| Výška stroje | Max. 3.800mm | ANO / NE |  |
| Sklápěcí nástavba S2 | Ano | ANO / NE |  |
| Objem nástavby | Min. 11 m3 | ANO / NE |  |
| Podlaha korby – tloušťka, pevnost | Min. 6 mm, materiál 450HB | ANO / NE |  |
| Zadní čelo – tloušťka, pevnost | Min. 5mm, materiál 450 HB | ANO / NE |  |
| Boky – tloušťka, pevnost | Min. 4mm, materiál 450 HB | ANO / NE |  |
| Přední čelo – tloušťka, pevnost | Min. 4mm, materiál 450 HB | ANO / NE |  |
| Levý bok – jednodílná bočnice, hydraulicky ovládaná | Ano | ANO / NE |  |
| Zadní čelo s pneumatickým zajištěním | Ano | ANO / NE |  |
| Krycí plachta nástavby uložená na straně nástavby | Ano | ANO / NE |  |
| Uzamykatelná schránka na výbavu | Ano | ANO / NE |  |
| Celková hmotnost vozidla | Min. 30 t | ANO / NE |  |
| Zatížení přední nápravy | Min. 9 t | ANO / NE |  |
| Zatížení zadních náprav | Min. 2 x 11,5 t | ANO / NE |  |
| Dvojitá montáž zadních kol | Ano | ANO / NE |  |
| Záruka na komplet | Min. 24 měsíců | ANO / NE |  |
| Záruka na hnací trakt | Min. 36 měsíců | ANO / NE |  |
| Vybavení |  |  |  |
| Kabina krátká (denní) | Ano | ANO / NE |  |
| Autorádio | Ano | ANO / NE |  |
| Sluneční clona nad čelním sklem | Ano | ANO / NE |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Ano | ANO / NE |  |
| Výškově nastavitelný volant | Ano | ANO / NE |  |
| Klimatizovaná kabina | Ano | ANO / NE |  |
| Plně nastavitelná vzduchová sedačka obsluhy | Ano | ANO / NE |  |
| Snímatelné potahy sedadel | Ano | ANO / NE |  |
| Vyjímatelné koberce podlah | Ano | ANO / NE |  |
| Základní výbava | Ano | ANO / NE |  |
| Uzamykatelný odkládací prostor na dokumentaci | Ano | ANO / NE |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | Ano | ANO / NE |  |
| Výstražné majáky na kabině | Ano | ANO / NE |  |
| Akustická výstraha zpátečky | Ano | ANO / NE |  |
| Palubní počítač s provozními údaji | Ano | ANO / NE |  |
| Odstín lakování | RAL 1023 | ANO / NE |  |

| Lomový sklápěč typu - 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Dieselový motor | Ano | ANO / NE |  |
| Výkon motoru | Min. 380 kW | ANO / NE |  |
| Zdvihový objem motoru | Min. 12500 cm3 | ANO / NE |  |
| Sání motoru vytažené nahoru | Ano | ANO / NE |  |
| Vzduchový filtr motoru pro provoz v lomovém prostředí | Ano | ANO / NE |  |
| Kryt motoru proti víření prachu pod vozidlem | Ano | ANO / NE |  |
| Boční kryty motoru proti nečistotám od předních kol | Ano | ANO / NE |  |
| Automatická převodovka | Ano | ANO / NE |  |
| Počet rychlostních stupňů vpřed | Min. 16 | ANO / NE |  |
| Intardér nebo retardér převodovky | Ano | ANO / NE |  |
| Pohon kol min. 8x6 | Ano | ANO / NE |  |
| Stálý převod pro jízdu v terénu | Ano | ANO / NE |  |
| Stálý pohon zadních náprav | Ano | ANO / NE |  |
| Připojitelný pohon přední nápravy (náprav) | Ano | ANO / NE |  |
| Uzávěrky diferenciálů hnaných náprav | Ano | ANO / NE |  |
| Vzduchové odpružení zadních náprav | Ano | ANO / NE |  |
| Zadní zkrutný stabilizátor | Ano | ANO / NE |  |
| Zvýšená ochrana podvozku proti korozi | Ano | ANO / NE |  |
| Velikost nádrže PHM | Min.330 L | ANO / NE |  |
| Nádrž paliva z nekorodujícího materiálu (např. hliník) | Ano | ANO / NE |  |
| Plné blatníky zadních kol | Ano | ANO / NE |  |
| Kategorie vozidla T1B | Ano | ANO / NE |  |
| Vývod výfuku nahoru nad kabinu | Ano | ANO / NE |  |
| Automatické spojovací zařízení pro přívěs, čep 50 mm | Ano | ANO / NE |  |
| Instalace pro přívěs | Ano | ANO / NE |  |
| Hydraulický okruh sklápění nástavby | Ano | ANO / NE |  |
| Hydraulický okruh sklápění přívěsu | Ano | ANO / NE |  |
| Výška stroje | Max. 3.800mm | ANO / NE |  |
| Provedení korby S2 | Ano | ANO / NE |  |
| Objem korby | Min. 14m3 | ANO / NE |  |
| Podlaha korby – tloušťka, pevnost | Min. 6mm, 450HB | ANO / NE |  |
| Zadní čelo – tloušťka, pevnost | Min. 5mm, materiál 450 HB | ANO / NE |  |
| Boky – tloušťka, pevnost | Min. 4mm, materiál 450 HB | ANO / NE |  |
| Přední čelo – tloušťka, pevnost | Min. 4mm, materiál 450 HB | ANO / NE |  |
| Levý bok – jednodílná bočnice, hydraulicky ovládaná | Ano | ANO / NE |  |
| Zadní čelo s pneumatickým zajištěním | Ano | ANO / NE |  |
| Krycí plachta nástavby uložená na straně nástavby | Ano | ANO / NE |  |
| Uzamykatelná schránka na výbavu | Ano | ANO / NE |  |
| Celková hmotnost vozidla | Min. 41 t | ANO / NE |  |
| Zatížení předních náprav | Min. 2x9 t | ANO / NE |  |
| Zatížení zadních náprav | Min. 2 x 11,5 t | ANO / NE |  |
| Dvojitá montáž zadních kol | Ano | ANO / NE |  |
| Záruka na komplet | Min. 24 měsíců | ANO / NE |  |
| Záruka na hnací trakt | Min. 36 měsíců | ANO / NE |  |
| Vybavení |  |  |  |
| Kabina krátká (denní) | Ano | ANO / NE |  |
| Autorádio | Ano | ANO / NE |  |
| Sluneční clona nad čelním sklem | Ano | ANO / NE |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Ano | ANO / NE |  |
| Výškově nastavitelný volant | Ano | ANO / NE |  |
| Klimatizovaná kabina | Ano | ANO / NE |  |
| Plně nastavitelná vzduchová sedačka obsluhy | Ano | ANO / NE |  |
| Snímatelné potahy sedadel | Ano | ANO / NE |  |
| Vyjímatelné koberce podlah | Ano | ANO / NE |  |
| Základní výbava | Ano | ANO / NE |  |
| Uzamykatelný odkládací prostor na dokumentaci | Ano | ANO / NE |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | Ano | ANO / NE |  |
| Výstražné majáky na kabině | Ano | ANO / NE |  |
| Akustická výstraha zpátečky | Ano | ANO / NE |  |
| Palubní počítač s provozními údaji | Ano | ANO / NE |  |
| Odstín lakování | RAL 1023 | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele