SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku CarlingWest s.r.o.“

| Linka na řemeslnou pizzu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ............... (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Posuvný pás a ovládání linky |  |  |  |
| Kapacita posuvného pásu v jednom řádku, pizza velikosti 320 mm | Min. 500 ks/hod |  |  |
| Konstrukce | Nerezová ocel AISI 304 |  |  |
| Konstrukce na otočných pojezdových kolečkách s brzdou | Ano |  |  |
| Délka linky Šířka linky | 7000 mm |  |  |
|  | 950 mm |  |  |
| Šířka posuvného pásu | 900 mm |  |  |
| Pracovní výška | 930 mm |  |  |
| Rychlost linky | 0 – 6 m / min |  |  |
| Napájecí napětí | 400 V |  |  |
| Rychloupínání pásu | Ano |  |  |
| Řízení linky | PLC Siemens S7-1200 |  |  |
| Ovládání linky | Dotykový panel Siemens, IP65 |  |  |
| Ovládání linky umístěné na pohyblivém rameni | Ano |  |  |
| Funkce ovládání | Min. 100 receptů |  |  |
|  | Ovládání rychlosti linky |  |  |
|  | Ovládání plnění kečupu |  |  |
|  | Diagnostika stavu linky |  |  |
|  | SW příprava na jednotku pro automatický posyp sýrem |  |  |
| Vyznačení pozice pro umístění pizzy | Ano |  |  |
| Elektrická plnička pro kečup |  |  |  |
| Konstrukce | Nerezová ocel AISI 304 |  |  |
| Regulace množství | Ano |  |  |
| Nastavitelnost šířky pomocí přepážek | Ano |  |  |
| Konstrukce na otočných pojezdových kolečkách s brzdou | Ano |  |  |
| Ovládání dotykovou obrazovkou linky | Ano |  |  |
| Objem násypky | 50 l |  |  |
| Havarijní vypínač | Ano |  |  |
| Bezpečnostní chránič násypky | Ano |  |  |
| Příkon | Max. 1,1 kW |  |  |
| Sensor pro detekci pizzy | Ano |  |  |
| Posuvný pás do pece |  |  |  |
| Konstrukce | Nerezová ocel AISI 304 |  |  |
| Konstrukce na otočných pojezdových kolečkách s brzdou | Ano |  |  |
| Pás | Nerezový drátěný pás typ 700 |  |  |
| Délka dopravníku | 1000 mm |  |  |
| Šířka dopravníku | 900 mm |  |  |
| Výška dopravníku | 930 mm |  |  |
| Rychlost dopravníku | 0 – 6 mm / min |  |  |
| Regulace rychlosti | Ano |  |  |
| Havarijní vypínač | Ano |  |  |
| Stojan na gastronádoby – 3 ks |  |  |  |
| Konstrukce | Nerezová ocel AISI 304 |  |  |
| Konstrukce na otočných pojezdových kolečkách s brzdou | Ano |  |  |
| Velikost gastronádob | GN 1/1 |  |  |
| Počet gastronádob do stojanu | 2 ks |  |  |
| Nastavitelná výška | Ano |  |  |
| Nastavitelný sklon | Ano |  |  |