A. PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

Změna stavby

AKCE:	Stavební úpravy domu č.p. 13 Hrob – Polyfunkční dům

STUPEŇ:	ZMĚNA STAVBY

DATUM:	Duben 2018

Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:                    Stavební úpravy domu č.p. 13, Hrob – polyfunkční dům

Místo stavby:	     st.p. 71/3 Hrob

Předmět projektové dokumentace: projektová dokumentace pro změnu stavby

Základní charakteristika stavby: Polyfunkční dům

Účel stavby:	     Bydlení

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník (Investor):	                  Petr Boháček,  Husova 31 Duchcov

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní Projektant:	    Jaroslav Rubáš, Teplická 637/43, Duchcov

Číslo zápisu u ČKAIT :	    0401038

Autorizace:                                 Pozemní stavby

A.2 Seznam vstupních podkladů

-    Objednávka na zpracování PD

- Výpis z evidence nemovitostí

- Podklady o dispozicích a další informace předané hlavním projektantem

- Předjednání problematiky se stavebním úřadem

A.3 Údaje o změně stavby

Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní, částečně podsklepený dům, s půdním prostorem pod sedlovou střechou.

Změna stavby spočívá  ve změně stavebních úprav v 1 NP  kde byly  ve stavebním povolení povolena  prodejna, kancelář, sklad, předsíň + WC personál, úklidová komora, chodba, chodba schodiště, kancelář, čajová kuchyně, předsíň, venkovní schodiště.

Nová dispozice je navržena :

Nová dispozice místo  kanceláře  a sociálního zařízení  je nově navržen byt 1 + kk. Ostatní část beze změny.

Dále změny  ve 2 NP  a 3 NP , kde z původních 4  BJ -  1 : 2,  vzniknou 4  BJ  - 3 + kk

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Nemění se

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.).

1 NP

Byt č. 1 – 1 + kk

- Užitková plocha bytu -  24,14  m2

- Obytná plocha            -  17,55  m2

2 NP

Byt č. 2 ( vpravo) – 3 + kk

- Užitková plocha bytu -  90,58 m2

- Obytná plocha            -  68,08 m2

Byt č. 3 ( vlevo) – 3 + kk

- Užitková plocha bytu -  85,16 m2

- Obytná plocha            -  62,66 m2

3 NP

Byt č. 5 ( vpravo) – 3 + kk

- Užitková plocha bytu -  87,38  m2

- Obytná plocha            -  46,50 m2

Byt č. 6 (vlevo) – 3 + kk

- Užitková plocha bytu -  77,60 m2

- Obytná plocha            -  51,72  m2

-  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.).

Nemění se.

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy).

Dokončení stavby : Prosinec 2019

3. Způsob výstavby

- dodavatelskou organizací dle výběru investora v souladu se stavebním zákonem.

- orientační náklady stavby.

- Orientační náklady stavby jsou přibližně 4,5 mil. Kč.

- Vyčleněné prostředky na ochranu životního prostředí nebyly (charakter stavby).

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty:

- Budova rodinného domu

Projektová dokumentace je prováděna jako celek a dále se na stavební objekty nečlení.

Inženýrské objekty: Stavba nemá inženýrské objekty

Technologické provozní soubory: Stavba nemá provozní soubory.