Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti Stanislav Dohnalík – dodávka CNC 4-osého brousícího centra“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci

„Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| CNC 4-osé brousící centrum |  |  |
| Obchodní název nabízeného stroje | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |
| Rozměry a přesnost broušení |  |  |
| Vzdálenost mezi hroty | Min. 1.000 mm |  |
| Výška hrotů nad stolem | Min. 175 mm |  |
| Hmotnost obrobku mezi hroty | Do 120 kg |  |
| Celková hmotnost stroje | Min. 10 000 kg |  |
| Lože stroje z lité minerální slitiny zabezpečující dlouhodobou tvarovou a přesnostní stabilitu stroje | ANO |  |
| Přesnost broušení na ose Z – přímost broušeného povrchu v délce 1. 000 mm | Min. 0,003 mm |  |
| Přesnost kruhovitosti při letmém broušení | Min. 0,0004 mm |  |
| Dosahovaná přesnost broušení | IT 6 a lepší |  |
| Celková konfigurace stroje: |  |  |
| Celokrytované provedení stroje, ustavené na antivibračních podložkách, posuvné dveře s bezpečnostními zámky | ANO |  |
| Nožní pedál pro možnou manipulaci s otevřenými dveřmi | ANO |  |
| Panel obsluhy musí být otočný, pevně spojený se strojem. | ANO |  |
| Skříň elektr. řízení, včetně klimatizace, musí být pevnou součástí stroje. | ANO |  |
| Připojovací napětí /frekvence sítě /vnitřní napětí | 400 V ±10 %/ 50 Hz ± 1 HZ/ 24 Volt DC |  |
| Automatické mazání vodících ploch a kuličkových vedení | ANO |  |
| Hydrodynamické vedení podélné osy Z a příčné osy X | ANO |  |
| Integrované odsávací zařízení pro odsávání emulzní mlhy z prac. prostoru | ANO |  |
| Kompletní chladící a filtrační zařízení pro chladící emulzi, včetně potřebných periférií a řídících okruhů | ANO |  |
| Obvod chlazení vodou pro brousící pohony s vnitřním chlazením se samostatnou nádrží | ANO |  |
| Integrovaná hydraulická jednotka s tlakovým zásobníkem, včetně příslušenství | ANO |  |
| Pneumatická jednotka, s přípravou stlačeného vzduchu, elektr. hlavní ventil | ANO |  |
| Připojovací díly pro digitální měřicí hlavy | ANO |  |
| Integrovaná kompletní jednotka pro mazání vnitřního HF-vřetena/mix vzduch-olej/ | ANO |  |
| Elektronická detekce kontaktu, provoz pomocí programovací jednotky | ANO |  |
| Senzorové vstupy pro detekci spojení s pasivním nebo aktivním senzorem | 4 ks |  |
| Příčný posuv (osa X), podélný posuv (osa Z): |  |  |
| Osa X, osa Z - Pohon AC-servomotorem, kuličkové vedení / hydrodynamické vedení | ANO |  |
| Příčný posuv – osa X s přímým měřícím systémem | ANO |  |
| Délka pojezdu osy X | Min. 280 mm |  |
| Rychlost posuvu osy X | 0,001 – 10.000 mm/min |  |
| Podélný posuv – osa Z s přímým měřícím systémem | ANO |  |
| Délka pojezdu osy Z | Min. 1.150 mm |  |
| Rychlost posuvu osy Z | 0,001 – 20.000 mm/min |  |
| Přesnost rozlišení osy X a osy Z | 0,0001 mm |  |
| Lineární absolutní systém, bez najíždění referenčních bodů | ANO |  |
| Měřítko (stupnice) - rozhraní pro systémy přímého měření pro osy X a Z | ANO |  |
| Otočný revolverový brousící vřeteník: |  |  |
| Přímý pohon | ANO |  |
| Osa B automatická k otáčení vřeteníku | ANO |  |
| Úhel otáčení B osy | -15° + 195° |  |
| B osa kontinuální | ANO |  |
| Přesnost rozlišení B osy | 0,0001° |  |
| Konfigurace brusných vřeten: |  |  |
| 2x vřeteno pro vnější broušení – umístění vřeten vlevo a vpravo vpředu | ANO |  |
| Vnitřní chlazení vřeten /separátní chladící okruh pro obě vřetena, | ANO |  |
| Pohon vřeten – motor vřetena včetně frekvenčního měniče | Výkon min. 7,5 kW |  |
| Programovatelná rychlost pro BK | Do 50 m/s |  |
| Provozní vyvažovací přístroj pro BK pro vnější broušení | ANO |  |
| Manuální vyvažování vřeteníků pro vnější broušení, bez integrované vyvažovací hlavy | ANO |  |
| 1x vnitřní broušení – umístění vřetena na zadní části vřeteníku | ANO |  |
| Přípravek pro upínání HF-vřetena na brousícím vřeteníku dle rozměrů vřetena | ANO |  |
| Provedení vysokofrekvenčních (HF) brousících vřeten se 4 mazacími přípojkami | ANO |  |
| Systém mazání mix. olej/vzduch | ANO |  |
| 1 ks vysokofrekvenčního (HF) vnitřního vřetena: - vnější øD vřetena - rozsah otáček vřetena - provedení vřetena | ANO øD 100 až 120 mm 40 až 60 tisíc ot/min „pravé“ |  |
| Kompletní rozměrová sada upínacích trnů pro BK dle typu a provedení vřetena „pravé“ | ANO, 1 sada |  |
| Pohon vnitřního vřetena – motor vřetena, včetně vysokofrekvenčního měniče | ANO |  |
| Výkon motoru pro vnitřní brousící vřeteno | Min. 10 kW |  |
| Dotyková čidla (senzory) – 2x pro vřetena vnějšího broušení, 1x pro vřeteno vnitřního broušení, 1x pro orovnávací přístroj | ANO, 4 ks |  |
| Hydraulický otočný orovnávací přístroj, včetně příslušenství: |  |  |
| Včetně potřebného příslušenství | ANO |  |
| Umístění na desce pracovního stolu | ANO |  |
| Univerzální pracovní vřeteník: |  |  |
| Pohon vřeteníku AC-servomotorem/výkon motoru | ANO/ Min. 4 kW |  |
| Rozsah otáček | 1 – 1000 ot/min |  |
| Průchod vřetena | Min. ø 50 mm |  |
| Hlava vřetena – vnitřní připojení a vnější připojení – rozměry a tvar dle výrobce | ANO/dle výrobce |  |
| Upínací adaptor s mechanickým rozhraním pro upínání dalších součástí – dle výrobce | ANO/dle výrobce |  |
| Korektura válcovitosti k prac. vřeteníku | ANO |  |
| Pneumatické přizvedávání prac. vřeteníku | ANO |  |
| C-osa standard, nepřímý měřící systém | ANO |  |
| Přesnost rozlišení C-osy// Referenční přesnost | 0,0001°// +/-0,5° |  |
| Přesnost kruhovitosti při letmém broušení | 0,0004 mm |  |
| Koník: |  |  |
| Upínací Morse-kužel (dále jen MK) koníku | Velikost MK3 až MK4 |  |
| ø pinoly/ zdvih pinoly | Min. ø 50 mm/ Min. 35 mm |  |
| Manuální nastavení korekce válcovitosti //požadovaná přesnost nastavení | ANO// +/- 0,04 mm |  |
| Pneumatické přizvedávání koníku | ANO |  |
| Ovládání a CNC-řízení stroje: |  |  |
| CNC-řízení stroje, s rozhraním pro obrazovku s integrovaným PC | ANO |  |
| Plochá barevná obrazovka 15“ s dotyk. Funkcí a integrovaným počítačem, s USB-rozhraním mimo panel i na ovládacím panelu | ANO |  |
| Integrovaný technologický kalkulátor pro automatický výpočet optimalizovaných parametrů programu obrobku. | ANO |  |
| Integrovaný editor kontur – import souborů dxf nebo igs. | ANO |  |
| Uživatelská paměť k CNC-řízení | Min. 500 kB |  |
| Počet programů/počet programovacích míst | Min. 400 |  |
| Přenosným řídící přístroj s TFT – obrazovkou, klávesnicí, elektronickým kolečkem a potvrzováním údajů | ANO |  |
| Elektronické vyhodnocení kontaktu brusného kotouče (dále jen BK) s výrobkem – pro výše uvedené pozice (celkem 4x) | ANO |  |
| Software: |  |  |
| Dialogový jazyk – čeština | ANO |  |
| Software – rozsah a konfigurace software v plném rozsahu pro zajištění programování a řízení stroje, dle celkové kinematiky broušení ve 4 osách, včetně jejich kombinací, Dále, mimo jiné: -Tvorba programů pomocí obrázkového menu - Pracovní cykly pro broušení: průměrů, stupňovitých osazení, broušení kuželů a volných obrysů (X/Z) -Korekce výrobek / nástroj nebo daného pomocí historie oprav | ANO ANO ANO ANO |  |
| - Přebroušení jednotlivých částí obrobku bez další programovací potřeby (Interact) - Automatické orovnávání libovolného tvaru BK (pro max. 2 orovnávací nástroje na 1 BK) - Správa nástrojů (brusné nástroje, držáky a vřetena) -Diagnostické obrázky pro snazší hledání chyb - Obousměrný přenos programových dat přes datové rozhraní na externí osobní počítač | ANO ANO ANO ANO ANO |  |
| Integrovaný modul pro orovnávání BK pro nové i opakované profilování pomocí orovnávacích cyklů. | ANO |  |
| Integrovaný modul pro tvorbu programů pro vnější a vnitřní broušení kontur -možnost kontroly možné kolize -simulace generovaných programů | ANO ANO |  |
| Specifikace dalšího příslušenství stroje: |  |  |
| Upínací příruby pro BK | ANO, 2 ks |  |
| Přípravek pro výměnu BK | ANO |  |
| Statické vyvažování BK až do ø 600 mm | ANO |  |
| Pro univerzální pracovní vřeteník: |  |  |
| Adaptér pro upínání sklíčidla do pracovního vřeteníku, dle tvaru a rozměru upínacího zakončení vřeteníku | ANO, 1 ks |  |
| Velmi přesné upínací 3-čelisťové sklíčidlo -pro vnější i vnitřní upínání výrobků -upínací rozhraní sklíčidla dle tvaru a rozměru adaptoru vřeteníku, -3 sady náhradních tvrdých čelistí | sklíčidlo ø 160 až 200 mm ANO ANO ANO |  |
| -Adaptor s vnitřním napojením/tvar a rozměry dle dodavatele/ pro upínací hroty do pracovního vřeteníku -Základní sada upínajících trnů dle příslušného zakončení s Morse-kuželem | ANO, 1 ks ANO, 1 sada |  |
| -Kroužkový dotykový senzor pro pracovní vřeteník - Pasivní přijímací kroužek, k dotykovému prstenci senzoru pro pracovní vřeteník | ANO, 1 ks ANO, 1 ks |  |
| Další požadavky: |  |  |
| Součástí dodávky musí být měř. protokol stroje, který bude dokumentovat shodu přesnosti stroje s požadavky normy ČSN ISO pro tyto stroje | ANO |  |
| Protokol o elektrické zkoušce podle EN 60204-1 | ANO |  |
| CE-prohlášení o shodě bezpečnosti zařízení vyhovující EU předpisům | ANO |  |
| Kompletní dokumentace stroje, tzn. návody pro programování a obsluhu stroje, návody pro údržbu a opravy stroje v elektronické CD formě, případně i vytištěné formě v češtině | ANO |  |