SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku ALKA KOVO SERVICE s.r.o.“

| Laserový pálící stroj s Vláknovým laserem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění …………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Struktura |  |  |
| Technologie | Vláknový řezací laser |  |
| Výkon laserového zdroje | min. 3000W |  |
| Pracovní rozsah stroje | min. 1 x 1500 x 3000mm |  |
| Řezací hlava s autofokusem | ANO |  |
| Chassis stroje litinová struktura nebo svařenec | ANO |  |
| Automatické mazání stroje | ANO |  |
| Lineární vedení | ANO |  |
| Hmotnost stroje | 6000 - 8000 Kg |  |
| Rozměry stroje d/š/v | Max. 9500/3000/2500 |  |
| Pojezdy |  |  |
| Zdvih osy X | Min.3000 mm |  |
| Zdvih osy Y | Min. 1500 mm |  |
| Zdvih osy Z | Min. 140 mm |  |
| Posuvy |  |  |
| Pracovní posuv Z osy stroje | Min. 80 m/min |  |
| Pracovní posuv os stroje X/ Y | Min. 100 m/min |  |
| Opakovaná polohová přesnost | ≤0,025 mm |  |
| Kompletní zakrytovaný stroj kabinou – s automatickými výměnnými stoly | ANO |  |
| Klapkový systém odsávání - odsávač s filtrací | ANO |  |
| Filtrační jednotka min se 4 čistícími vložkami | ANO |  |
| Ochranný stabilizátor napětí při vzniku přepětí či podpětí pro celý stroj jako ochrana | ANO |  |
| Stůl |  |  |
| Rozměry pracovního stolu laseru | min. 1 x 1500 x 3000mm |  |
| Maximální zatížení stolu | Min. 1000 kg |  |
| Další technické požadavky |  |  |
| Operátorský panel řízení stroje umístěn na přední části stroje | ANO |  |
| Dálkový ovladač k řízení stroje pro operátora | ANO |  |
| Samostatný CAM software s možností vnoření přímo pod řídící systém do operátorském panelu i mimo stroj do kanceláře s využitelností nejen pro laser ale i plazmu či vodní paprsek s funkcemi CAD interaktivního kreslení i přímo na operátorském panelu stroje | ANO |  |
| 1 x náhradní řezací hlava jako náhradní spotřební díl ke stroji | ANO |  |
| Dálkový servisní přístup do PC stroje a diagnostika stroje | ANO |  |
| možnost umístit komponenty (rozvaděč, zdroj, stabilizátor napětí a chlazení) na plošinu nad stroj | ANO |  |