SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku NAŠE JÍMKY s.r.o.“

| LASEROVÝ ŘEZACÍ AUTOMAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon laserového paprsku | min 400 W |  |  |
| Velikost pracovní plochy | min 2 x 4 m |  |  |
| Tloušťka řezaného materiálu (polypropylen) | do 15 mm |  |  |
| Řezná rychlost | min 11 m/min |  |  |
| Rychlost přejezdu | min 20 m/min |  |  |
| Výsuvně pojízdné sběrné popelníky pro odpad – směrem vpravo | Ano |  |  |
| Elektronicky řízené odsávání zplodin | Ano |  |  |
| Oboustranný pohon portálu | Ano |  |  |
| Lineární vedení portálu i vozíku | Ano |  |  |
| Pohon os X, Y pomocí servomotoru | Ano |  |  |
| Sekčně odsávaný pracovní stůl vybavený jedním pracovním roštem | Ano |  |  |
| Stroj musí být vybaven zařízením pro automatickou výměnu více než dvou výměnných pracovních roštů | Ano |  |  |
| Volný přístup k pracovní ploše ze tří stran | Ano |  |  |
| Dálkové ovládání pohybů v osách X, Y, vlevo, vpravo, vpřed, vzad, start, stop | Ano |  |  |
| Ovládací software a software pro přípravu řezných plánů v českém jazyce | Ano |  |  |
| Dotykový ovládací panel | min 17“ |  |  |
| Možnost připojení LAN | Ano |  |  |
| Kompaktní pracoviště (komponenty stroje na společném skeletu) | Ano |  |  |