Specifikace předmětu plnění

„Inovace výroby ve společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o. –

Část 1 – 5-ti osé obráběcí centrum“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| CNC 5-ti osé obráběcí centrum | ANO |  |
| Typ pracovního stolu – Materiál - litina , stůl opatřen „ T“ drážkami pro upínání obrobků | ANO |  |
| Minimální rozměr pracovního stolu v ose X | 6000 mm |  |
| Minimální rozměr pracovního stolu v ose Y | 2200 mm |  |
| Pojezd v ose X | 5900 mm |  |
| Pojezd v ose Y | 2390 mm |  |
| Zdvih v ose Z | 900 mm |  |
| Přesnost polohování | max. 0,04 mm/m |  |
| Opakovaný nájezd | max. 0,04 mm |  |
| Hlavní pohon: Minimální kroutící moment vřetena | 32 Nm |  |
| Maximální otáčky vřetene | do 20000 ot/min |  |
| Polohování vřetena pro řezání závitů | ANO |  |
| Zásobník pro min. 12 ks nástrojů s automatickou výměnou | ANO |  |
| Sonda pro měření nástrojů | ANO |  |
| Sonda pro ustanovení obrobku | ANO |  |
| Chlazení nástroje – ofuk olejovou mlhou | ANO |  |
| Možnost střídavého obrábění na dvou pracovních místech | ANO |  |
| Možnost ručního dálkového ovládání programování | ANO |  |
| Displej obrazovky čeština | ANO |  |
| 3D - CNC řídící systém s ukazatel zbytkového času obrábění a počtu zbývajících kusů voleného procesu-dávky | ANO |  |
| Školení obsluhy a programování pro min 2 pracovníky | ANO |  |
| Vzdálena podpora se servisním střediskem dodavatele pro servisní účely | ANO |  |
| Návod pro obsluhu a programování stroje včetně bezpečnostních předpisů a transportních a instalačních podmínek v češtině | ANO |  |