SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Snížení spotřeby energie ve společnosti CENTROPEN, a.s., Dačice – Část 1 – Vstřikolisy – 6 ks“

| Vstřikolis menší – 4 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Varianta servo-hydraulický stroj | ANO |  |  |
| Zavírací síla | 110 t |  |  |
| Hydraulická vstřikovací jednotka | ANO |  |  |
| Průměr bariérového šneku | 45 mm |  |  |
| Maximální objem zdvihu | min. 310 cm3 |  |  |
| Vstřikovací tlak | min. 2000 bar |  |  |
| Izolace plastifikačního válce | ANO |  |  |
| Prodloužená topná komora | ANO, (L/D = 24) |  |  |
| Šnek se směšovací zónou | ANO |  |  |
| Rozhraní pro barvící jednotku | ANO |  |  |
| Vytahovací sloupek na straně obsluhy, popř. konstrukce bez vodících sloupků | ANO |  |  |
| Prostor pro upnutí formy (hor. x vert.) | min. 720 x 550 mm |  |  |
| Min. vestavná výška formy | min. 300 mm |  |  |
| Max. odstup desek | min. 800 mm |  |  |
| Druhá ochrana formy řízená časem (závislá na čase, dráze a připojeném koncovém spínači) | ANO |  |  |
| Dvoustupňový vyhazovák pro možnost odebírání výstřiků nebo vtoků v mezipoloze | ANO |  |  |
| Servo hydraulický lis | ANO |  |  |
| Integrovaný odebírač vtoků | ANO |  |  |
| Pneumatický okruh pro ovládání jehel trysek horkého systému | 2x |  |  |
| Vzduchový ventil | 1x na pevné desce |  |  |
| Samostatné topení pro formy | 4x |  |  |
| Program pro sledování cyklu a vyhodnocování kvality výstřiků | ANO |  |  |
| zásuvky – 5x 230V, 3x 400V 16A a 3x 400V/32A | ANO |  |  |
| Trubicový regulátor chladící vody | 8 trubic |  |  |
| Řízení stroje | česky/anglicky |  |  |
| Délka stroje | max. 5000 mm |  |  |
| Šířka stroje | max. 1550 mm |  |  |

| Vstřikolis větší – 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Varianta servo-hydraulický stroj | ANO |  |  |
| Zavírací síla | 220 t |  |  |
| Hydraulická vstřikovací jednotka | ANO |  |  |
| Průměr bariérového šneku | 60 mm |  |  |
| Maximální objem zdvihu | min. 750 cm3 |  |  |
| Vstřikovací tlak | min. 2000 bar |  |  |
| Izolace plastifikačního válce | ANO |  |  |
| Prodloužená topná komora | ANO, (L/D =24) |  |  |
| Šnek se směšovací zónou | ANO |  |  |
| Rozhraní pro barvící jednotku | ANO |  |  |
| Vytahovací sloupek na straně obsluhy, popř. konstrukce bez vodících sloupků | ANO |  |  |
| Prostor pro upnutí formy (hor. x vert.) | min. 850 x 650 mm |  |  |
| Min. vestavná výška formy | min. 300 mm |  |  |
| Max. odstup desek | min. 1000 mm |  |  |
| Druhá ochrana formy řízená časem (závislá na čase, dráze a připojeném koncovém spínači) | ANO |  |  |
| Dvoustupňový vyhazovák pro možnost odebírání výstřiků nebo vtoků v mezipoloze | ANO |  |  |
| Servo hydraulický lis | ANO |  |  |
| Integrovaný odebírač vtoků | ANO |  |  |
| Pneumatický okruh pro ovládání jehel trysek horkého systému | 2x |  |  |
| Vzduchový ventil | 1x na pevné desce |  |  |
| Samostatné topení pro formy | 4x |  |  |
| Program pro sledování cyklu a vyhodnocování kvality výstřiků | ANO |  |  |
| zásuvky – 5x 230V, 3x 400V 16A a 3x 400V/32A | ANO |  |  |
| Trubicový regulátor chladící vody | 10 trubic |  |  |
| Řízení stroje | česky/anglicky |  |  |
| Délka stroje | max. 6550 mm |  |  |
| Šířka stroje | max. 2000 mm |  |  |