G T S – geotechnický servis

## Stanovení zrnitosti

| NÁZEV ÚKOLU : ČÁSLAV TYRŠOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ČÍSLO ÚKOLU : 20204258 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZOREK | .001 | .002 | .004 | .007 | .02 | .063 | .125 | .25 | .5 | 1 | 2 |  | 4 |  | 8 | 16 | 32 | 63 | 125 |
| 75 | 2 | 3 | 6 | 11 | 42 | 91 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 76 | 4 | 5 | 8 | 12 | 42 | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Filtrační součinitel (K)

| VZOREK | SONDA | HLOUBKA [ m ] | KONSTANTNÍ SPÁD [ m/s ] | CARMAN - KOZENY [ m/s ] |  | METODA U. S. BUREAU OF SOIL CLASSIFICATION (CH. MALLET J.PACQUANT) [ m/s ] | METODA PODLE HAZENA [ m/s ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | KS 1 | 1,2 - 1,5 |  |  |  | 1,0000.10-7 | 4,0960.10-7 |
| 76 | KS 2 | 1,5 - 1,8 |  |  |  | 1,0000.10-7 | 3,0250.10-7 |

Příloha č. 7c

G T S – geotechnický servis

## klasifikace zemin pro účely hodnocení radonového rizika stavebních ploch

# Klasifikace provedena podle ČSN 731001

( Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy )

| NÁZEV ÚKOLU : ČÁSLAV TYRŠOVA | ČÍSLO ÚKOLU : 20204258 |
| --- | --- |

| VZOREK | Sonda | Hloubky [m] | Druh vzorku | Třída | Převaž. složka | Propustnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | KS 1 | 1,2 - 1,5 | POLOPORUŠENÝ | F6 | JEMNOZRNNÁ | NÍZKÁ |
| 76 | KS 2 | 1,5 - 1,8 | POLOPORUŠENÝ | F6 | JEMNOZRNNÁ | NÍZKÁ |

### Hodnocení radonového rizika stavebních ploch

kategorie radonového rizika

|  | objeová aktivita rn222 v půdním vzduchu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v třídách zemin podle čsn 73 1001 [ kbq.m-3 ] |  |  |  |  |
|  | kategorie | p ř e v a ž u j í c í s l o ž k a |  |  |  |
|  | radonového |  |  |  |  |
|  | rizika | jemmnozrnná | písčitá | štěrkovitá |  |
|  | nízké | pod 30 | pod 20 | pod 10 |  |
|  | střední | 30 – 100 | 20 - 70 | 10 – 30 |  |
|  | vysoké | nad 100 | nad 70 | nad 30 |  |