SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci veřejné zakázky s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku S-PRASEK s.r.o.“

| CNC soustružnické centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Typ stroje – CNC dlouhotočný automat | Ano |  |  |
| Dvoukanálový stroj - hlavní i protivřeteno musí umožňovat současné obrábění, nezávisle na sobě | Ano |  |  |
| Konstrukce – litina / ne svařenec | Ano |  |  |
| Váha stroje | Min. 2500 Kg |  |  |
| Systém vedení materiálu: hlavní vřeteno - karbidové průchozí rotační pouzdro - protivřeteno | Ano |  |  |
| Možnost přestavby stroje, vymontování jednotky vodícího pouzdra (do cca 30min), tak aby šlo obrábět bez něho, materiál je uchycený pouze v hlavním vřetenu. | Ano |  |  |
| Poháněné nástroje musí být výměnné po jednom kuse tak aby byla možnost použít i speciální poháněné držáky např. na výrobu ozubení - odvalováním, vířivé frézování závitů atd. | Ano |  |  |
| Počet plně řízených os | Min 7 os |  |  |
| Maximální obráběný průměr na hlavním vřetenu | ˃=26 mm |  |  |
| Maximální obráběný průměr na protivřetenu | ˃=26 mm |  |  |
| Rozsah osy C (rotační) na hlavním vřetenu | ± 360° |  |  |
| Rozsah osy C (rotační) na hlavním vřetenu | ± 360° |  |  |
| Rozjezd hlavního vřetena v provedení s vodícím pouzdrem | ˃=150 mm |  |  |
| Rozjezd hlavního vřetena v provedení bez vodícího pouzdra | ˃=60 mm |  |  |
| Rychloposuv osách X2, Y1, Z1, Z2 | >=30 m/min |  |  |
| Rychloposuv os X1 | >=20 m/min |  |  |
| Počet pozic pro obvodové soustružení | >=5 |  |  |
| Počet pozic pro osové nástroje – čelní | Min. 5 pro hlavní a 5 pro protivřeteno |  |  |
| Poháněné pozice - příčné pro hlavní vřeteno | >=4 |  |  |
| Zadní nástroje pro protivřeteno (z toho poháněných) | >=4(2) |  |  |
| Mimoosé poháněné nástroje pro hlavní vřeteno | >=2 |  |  |
| Všechny pozice musejí být osazeny držáky nástrojů, včetně poháněných | Ano |  |  |
| Velikost nástrojového držáku pro obvodové soustružení | Min 16 x 16 mm |  |  |
| Otáčky poháněného nástroje | Min. 5000 ot./min |  |  |
| Výkon poháněného nástroje | Min. 1 kW |  |  |
| Otáčky hlavního vřetena | Min. 8000 |  |  |
| Otáčky protivřetena | Min. 8000 |  |  |
| Výkon hlavního vřetena Max./konstatní | Min 5/2 kW |  |  |
| Výkon protivřetena Max./konstatní | Min 2/1 kW |  |  |
| Souvisle řízená osa C na hlavním i protivřetenu polohovatelná po 0,001 se zpevněním polohy | Ano |  |  |
| Řídicí systém v českém jazyce | Ano |  |  |
| Řídicí systém kompatibilní s FANUC , SIEMENS | Ano |  |  |
| Dvoukanálové řízení stroje | Ano |  |  |
| Grafická podpora pro zaměření nástrojů | Ano |  |  |
| Monitoring sledování životnosti nástrojů přes zatížení motorů | Ano |  |  |
| Využití MACRO programů pro ulehčení programování | Ano |  |  |
| Vstup pro paměťovou kartu a RJ45 | Ano |  |  |
| Automatický podavač pro tyče délky 3m vhodný pro CNC dlouhotočný automat do průměru tyče 26mm | Ano |  |  |
| Interface pro podavač tyčí | Ano |  |  |
| Uzavřený pracovní prostor pro možnost odsávání | Ano |  |  |
| Střednětlaké chlazení včetně třech výstupů, samostatně ovladatelné z programu | Min. 15 bar |  |  |
| Vyhazovák kusů z protivřetena | Ano |  |  |
| Mimoosá vrtací jednotka (2x poháněný nástroj vedle protivřetena) | Ano |  |  |
| Trubkový vyhazovač dlouhých kusů | Ano |  |  |
| Dopravník třísek | Ano |  |  |
| Dopravník obrobků | Ano |  |  |
| Detekce zlomení upichovacího nože (softwarová) | Ano |  |  |
| Kleštinové upínání na hlavním i protivřetenu | Ano |  |  |
| Detekce proudu oleje | Ano |  |  |
| Maják se světelnou signalizací stavu stroje - 3 barvy | Ano |  |  |
| Nádrž na řezný olej a třísky - nezávislá na základu stroje | Min. 200 l |  |  |
| Vzdálený monitoring stroje pomocí počítače a mobilního telefonu | Ano |  |  |