SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k veřejné zakázce

„Pořízení Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o. – II. etapa – část 2 – Laserový značící systém“

| Laserový značící systém |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  | ……………. (doplní účastník) |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  |  | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Provedení zařízení | volně stojící laserová stanice pro značení a gravírování |  |  |  |  |  |
| Značené materiály - minimálně: | nerezové oceli (1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4404, 1.4571) |  |  |  |  |  |
|  | niklové slitiny (např. 2.4605, 2.4819) |  |  |  |  |  |
|  | plastové díly (polykarbonát, polypropylen) |  |  |  |  |  |
|  | fólie 3M 7847 a 7848 |  |  |  |  |  |
| Bezpečnost značícího systému | třída 1 |  |  |  |  |  |
| Parametry laseru a optiky | průměrný výstupní výkon ≥ 20 W |  |  |  |  |  |
|  | značící pole ≥160 x 160 mm |  |  |  |  |  |
|  | proměnná délka pulzu - rozsah minimálně 4-200 ns |  |  |  |  |  |
|  | opakovaná nepřesnost maximálně 30 µm |  |  |  |  |  |
| Požadavky na software |  |  |  |  |  |  |
| musí být v českém jazyce | Ano |  |  |  |  |  |
| schopnost pracovat s již používanými úlohami s příponou souboru .sjf | Ano |  |  |  |  |  |
| import souborů ve vektorových formátech .ai, .cmx | Ano |  |  |  |  |  |
| načítání sériových čísel a dalších parametrů (minimálně 4) ze souboru typu .xls, (případně .xlsx) a databáze. | Ano |  |  |  |  |  |
| editace textů, kreslení základních geometrických obrazců, vyplňování uzavřených křivek | Ano |  |  |  |  |  |
| definice vlastních laserových parametrů pro jednotlivé objekty v grafice (výkon, pulzní frekvence, rychlost popisování, šířka pulzu …) | Ano |  |  |  |  |  |
| generování čárových a QR kódů | Ano |  |  |  |  |  |
| vzdálený přístup přes Ethernet | Ano |  |  |  |  |  |
| práce se stávající rotační jednotkou ZD30 od výrobce ISEL pro značení válcových dílů* | Ano |  |  |  |  |  |
| řízení 4 pohybových os (Z-výška, R-rotační jednotka, příprava na X, Y posuv) | Ano |  |  |  |  |  |
| možnost automatického a manuálního cyklu (otevírání dveří, posun osy Z, R) | Ano |  |  |  |  |  |
| automaticky ovládaná Z-osa pro nastavení ohniska | Ano |  |  |  |  |  |
| automatické nastavení ohniska při načtení úlohy | Ano |  |  |  |  |  |
| * Z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na stanici |  |  |  |  |  |  |
| hliníková konstrukce včetně hliníkového krytování splňující bezpečnostní třídu 1. |  | Ano |  |  |  |  |
| výška stanice pro stojící obsluhu |  | Ano |  |  |  |  |
| velikost pracovní komory |  | ≥ 500 x 500 mm |  |  |  |  |
| základna pracovní komory musí být opatřena polem závitů včetně ocelových pouzder pro přesné založení přípravků a rotační osy přes ocelové kolíky s opakovatelnou přesností založení < 0,1 mm |  | Ano |  |  |  |  |
| elektricky ovládané přední dveře |  | Ano |  |  |  |  |
| na obou stranách boční manuálně otvíratelné dveře |  | Ano |  |  |  |  |
| musí obsahovat bezpečnostní inspekční okénko pro náhled do pracovní komory |  | Ano |  |  |  |  |
| indikace stavu zařízení majákem |  | Ano |  |  |  |  |
| ovládací tlačítka na stanici: Start úlohy/cyklu, nouzové ovládání, joystick pro manuální posun osy Z a R. |  | Ano |  |  |  |  |
| rozsah pojezdu osy Z |  | ≥ 350 mm |  |  |  |  |
| součástí stanice musí být PC včetně operačního systému Windows 10 |  | Ano |  |  |  |  |
| možnost připojení rotační jednotky ZD30 od výrobce ISEL pro značení válcových dílů |  | Ano |  |  |  |  |
| maximální výška značeného předmětu 250 mm |  | Ano |  |  |  |  |
| stanice musí být uložena na průmyslových otočných kolečkách s brzdou |  | Ano |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| systém odsávání zplodin s filtrací včetně připojení odtahu do vzduchotechniky | ANO |  |  |  |  |  |