SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o. – II. etapa – část 3 – Automatický sítotisk“

| Automatický síTotisk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provedení zařízení | in-line |  |  |
| Směr transportu DPS | volitelný L-P / P-L / P-P / L-L |  |  |
| Nepřesnost při procesu tisku | maximálně +-20 µm |  |  |
| Maximální rozměr zakládané DPS | ≥ 500 x 500 mm |  |  |
| Minimální rozměr zakládané DPS | ≤ 51 x 51 mm |  |  |
| Maximální tloušťka zakládané DPS | ≥5 mm |  |  |
| Minimální tloušťka zakládané DPS | ≤ 0,5 mm |  |  |
| Automatická kontrola množství pasty pro tisk | ANO |  |  |
| Automatická kontrola množství pasty pro tisk | ANO |  |  |
| Velikost rámu šablony | 737x737 mm (29“ x 29“) |  |  |
| Čas cyklu (bez tisku a čištění) | ≤ 11 s |  |  |
| Automatická kontrola za nesení otvorů šablony | ANO |  |  |
| Kontrola natisknuté pasty (chybějící pasta, zkrat) | ANO |  |  |
| Čištění šablony | vestavěné s papírovou rolí |  |  |
|  | vestavěné s přidanou kapalinou |  |  |
|  | čištění vakuem (s vývěvou) |  |  |
| Maximální rozměry půdorysu | šířka ≤ 1300 mm |  |  |
|  | hloubka ≤ 1600 mm |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Napínací rám pro použití šablon bez lepeného rámu | Ano |  |  |
| Napínací rám šablony s napínáním šablony ze všech čtyř stran | Ano |  |  |
| Napínání šablony v rámu musí probíhat automaticky pomocí stlačeného vzduchu | Ano |  |  |
| Rozměr upínané šablony | 598 x 598 mm |  |  |