SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k veřejné zakázce

„Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o. – II. etapa – část 4 – Programovací a testovací zařízení“

| Programovací a testovací zařízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pracovní prostor | Min. 400 x 400 |  |  |
| Opakovatelná přesnost | Min. ± 0,05 mm |  |  |
| Napájení | 230V/50Hz |  |  |
| Ovládací PC s příslušným softwarem | Ano |  |  |
| Programovací funkce |  |  |  |
| Programování osazených procesorů MICROCHIP a ATMEL na desce PCB metodou ICSP | Ano |  |  |
| Programování různých typů osazených desek PCB | Ano |  |  |
| Programování desek PCB rozmístěných ve vícenásobném panelu | Ano |  |  |
| Programování samostatných procesorů MICROCHIP dodávaných v tubách prostřednictvím programovací patice SSOP28 | Ano |  |  |
| Testovací funkce |  |  |  |
| Testování je v jednom výrobním kroku s programováním | Ano |  |  |
| Testování různých typů osazených desek PCB | Ano |  |  |
| Testování desek PCB rozmístěných ve vícenásobném panelu | Ano |  |  |
| Přivedení dvou nezávislých napájecích a testovacích napětí | Ano |  |  |
| Jedno napětí v nastavitelném rozsahu 0 až 5V | Ano |  |  |
| Druhé napětí ve volitelných úrovních 3V, 3,3V a 5V, 12V, 24V nebo 230V/50Hz | Ano |  |  |
| Změření napětí při současném zatížení definovaným proudem | Ano |  |  |
| Změření kmitočtu | Ano |  |  |
| Ověření komunikace IIC nebo SPI | Ano |  |  |
| Ověření rozsvícení LED | Ano |  |  |