SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku KaSla spol. s r.o. – část 1 – Bubnová třídička“

| Bubnová třídička |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Třídič bubnový rotační | ANO |  |
| Koncepce dvoububnová | ANO |  |
| Čistící kartáč vnějšího síta s vlastním pohonem | ANO |  |
| Třídění na 3 frakce | ANO |  |
| Využití celého bubnu pro třídění všech frakcí | ANO |  |
| Síta drátěná a vyměnitelná bez demontáže bubnu | ANO |  |
| Velikost frakcí | 0-18 mm |  |
|  | 18-32 mm |  |
|  | 32-500 mm |  |
| Pohon bubnu a vynášecích pásů elektrický | ANO |  |
| Diesel elektrogenerátor výkon | Min. 14 KW |  |
| Výkon stroje | Min. 30 m3/hod |  |
| Násypka s podávacím pásem obsah | Min. 2,1 m3 |  |
| Nakládací šíře | Min. 290 cm |  |
| Nakládací výška | Max. 240 cm |  |
| Podávací dopravník s plynule regulovatelnou rychlostí | ANO |  |
| Možnost regulace otáček třídícího bubnu | ANO |  |
| Délka třídícího bubnu | Min. 300 cm |  |
| Plocha vnitřních sít | Min. 8 m2 |  |
| Plocha vnějších sít | Min. 9,5 m2 |  |
| Stroj v provedení kontejnerové nástavby | ANO |  |
| Hmotnost stroje | 7 – 8,5 t |  |