Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Pořízení technologie pro výrobu dezinfekčního přípravku do společnosti Seisin, a.s."

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité výrobní linky pro výrobu dezinfekčního přípravku, blíže specifikované níže.

Výrobní linka se bude skládat z těchto dílčích komponent: Technologie pro příjem surovin, Technologie pro skladování surovin, Čerpací stanice, Technologie pro výdej surovin ze skladu, Technologie pro míchání surovin, Technologie pro skladování a čerpání dezinfekce, Technologie pro plnění kontejnerů, Technologie pro plnění lahví, Silnoproudé rozvody, Slaboproudá zařízení.

Všechny komponenty výrobní linky musí být mezi sebou vzájemně kompatibilní. Dodávka včetně kompletní instalace a uvedení do provozu, včetně potrubních a kabelových rozvodů a veškerého příslušenství.

| Výrobní linka pro výrobu dezinfekčního přípravku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Technologie pro příjem surovin |  |  |  |
| - Paletová váha |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Vážní plocha | Min. 800 x 1200 mm | ANO / NE |  |
| Váživost | Min. až 1000 kg | ANO / NE |  |
| Dílek cejchovaný | 500 g | ANO / NE |  |
| - Stáčecí čerpadlo s příslušenstvím pro stáčení z autocisteren |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Kapacita | Min. 30 m3 /hod | ANO / NE |  |
| napájení 400 VAC | ANO | ANO / NE |  |
| Tester uzemnění | ANO | ANO / NE |  |
| Hadice, filtr, pojištění | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládání a indikace provozu | ANO | ANO / NE |  |
| Regulace výkonu | ANO | ANO / NE |  |
| Ochrana proti běhu na sucho | ANO | ANO / NE |  |
| Ochrana proti zpětnému průtoku | ANO | ANO / NE |  |
| - Maloobjemové čerpadlo s příslušenstvím pro stáčení z kontejnerů nebo sudů |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Kapacita | Min. 20 l / min. | ANO / NE |  |
| Hadice, filtr, pojištění | ANO | ANO / NE |  |
| Regulace výkonu | ANO | ANO / NE |  |
| Ochrana proti běhu na sucho | ANO | ANO / NE |  |
| Ochrana proti zpětnému průtoku | ANO | ANO / NE |  |
| - Záchytná jímka s příslušenstvím |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Objem | Min. 38 m3 | ANO / NE |  |
| Detekce max. hladiny s vazbou na řídicí systém | ANO | ANO / NE |  |
| - Potrubní rozvody |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Včetně podpěr | ANO | ANO / NE |  |
| Provedení PN10/PN16 | ANO | ANO / NE |  |
| Materiál uhlíková ocel | ANO | ANO / NE |  |
| - Skladování surovin |  |  |  |
| - Potrubní rozvody |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Rozvodová deska s ventily | ANO | ANO / NE |  |
| - Laboratorní vybavení |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Plynový chromatograf | ANO | ANO / NE |  |
| Muflová pec | ANO | ANO / NE |  |
| Digitální refraktometr | ANO | ANO / NE |  |
| - Skladovací nádrže |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Skladovací nádrž na líh č. 1 o objemu 20000 litrů s kompletním vybavením do Ex prostředí | ANO | ANO / NE |  |
| Skladovací nádrž na líh č. 2 o objemu 20000 litrů s kompletním vybavením do Ex prostředí | ANO | ANO / NE |  |
| - Čerpací stanice |  |  |  |
| - Potrubní rozvody |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Včetně podpěr | ANO | ANO / NE |  |
| Provedení PN10/PN16 | ANO | ANO / NE |  |
| Materiál uhlíková ocel | ANO | ANO / NE |  |

| - Technologie pro výdej surovin ze skladu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Měřící trať + hadice etanol, glycerin | ANO | ANO / NE |  |
| Průtok | Min. 800 litrů / min. | ANO / NE |  |
| Přesnost | Max. 0,5 % | ANO / NE |  |
| Napájení 230 VAC | ANO | ANO / NE |  |
| Talková ztráta | Max. 1 bar | ANO / NE |  |
| Objemový nebo hmotnostní průtokoměr DN50 až DN100 | ANO | ANO / NE |  |
| Mechanika průtokoměru z nerezové oceli nebo kompletně nerez (v případě hmotnostního průtokoměru) | ANO | ANO / NE |  |
| Přesný elektro-hydraulický regulační ventil s ovládáním set-stop | ANO | ANO / NE |  |
| Plnící hadice, hadicová spojka | ANO | ANO / NE |  |
| Měření teploty snímačem Pt100 | ANO | ANO / NE |  |
| Dávkovací počítač, tzv. flow computer | ANO | ANO / NE |  |
| Uzavírací, zpětné a pojišťovací ventily | ANO | ANO / NE |  |
| Tester uzemnění | ANO | ANO / NE |  |
| - Technologie pro míchání surovin |  |  |  |
| - Potrubní rozvody |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Včetně podpěr | ANO | ANO / NE |  |
| Provedení PN10/PN16 | ANO | ANO / NE |  |
| Materiál uhlíková ocel | ANO | ANO / NE |  |
| - Čerpadlo na dopravu a míchání velkoobjemových surovin |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Výkon | Min. 15 m3 / min. | ANO / NE |  |
| - Míchací nádrže |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Míchací nádrž na řídkou dezinfekci objem 10000 litrů s vybavením a příslušenstvím pro míchání vysokoviskózních produktů za pomocí dýz | ANO | ANO / NE |  |
| Míchací nádrž na hustou dezinfekci objem 10000 litrů s vybavením a příslušenstvím pro míchání vysokoviskózních produktů za pomocí dýz | ANO | ANO / NE |  |
| - Technologie pro skladování a čerpání dezinfekce |  |  |  |
| - Potrubní rozvody |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Včetně podpěr | ANO | ANO / NE |  |
| Provedení PN10/PN16 | ANO | ANO / NE |  |
| Materiál uhlíková ocel | ANO | ANO / NE |  |
| - Čerpadlo na dezinfekci s příslušenstvím |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Kapacita | Min. 150 litrů / min. | ANO / NE |  |
| Napájení | 400 VAC | ANO / NE |  |
| Včetně filtru, pojištění | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládání a indikace provozu | ANO | ANO / NE |  |
| Regulace výkonu (frekvenční měnič apod.) | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení záskoku | ANO | ANO / NE |  |
| Ochrana proti běhu na sucho | ANO | ANO / NE |  |
| - Zásobní nádrž |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Zásobní nádrž pro stáčecí linku objem 10000 litrů s příslušenstvím a vybavením s možností občasného promíchání stáčeného produktu | ANO | ANO / NE |  |
| - Technologie pro plnění kontejnerů |  |  |  |
| - Potrubní rozvody |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Včetně podpěr | ANO | ANO / NE |  |
| Provedení ASI304 a vyšší | ANO | ANO / NE |  |
| - Výdejní stojan |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Průtok | Min. 30 litrů / min. | ANO / NE |  |
| Přesnost | Max. 1 % | ANO / NE |  |
| Napájení | 230 VAC | ANO / NE |  |
| Elektrické nebo mechanické záznamové zařízení | ANO | ANO / NE |  |
| Plnící hadice světlosti cca DN20 | ANO | ANO / NE |  |
| Plnící pistole | ANO | ANO / NE |  |
| - Technologie pro plnění lahví |  |  |  |
| - Potrubní rozvody |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Včetně podpěr | ANO | ANO / NE |  |
| Provedení PN10/PN16 | ANO | ANO / NE |  |
| Materiál uhlíková ocel | ANO | ANO / NE |  |
| - Automatická plnicí linka |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Kapacita (lahve 0,5l a 1l) | Až 2000 litrů / hod. | ANO / NE |  |
| Napájení | 400 VAC | ANO / NE |  |
| Příkon | Max. 50 kW | ANO / NE |  |
| Výkon vyfukovačky | Až 2200 lahví za hodinu | ANO / NE |  |
| Dvě nezávislé jednotky s možností nezávislého pracování každé z nich při nižším výkonu linky | ANO | ANO / NE |  |
| Modulární uspořádání | ANO | ANO / NE |  |
| Snadná přestavba na jinou lahev | ANO | ANO / NE |  |
| 2x sada forem | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost rekuperace stlačeného vzduchu používaného při výfuku lahví | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládání přes dotykový panel | ANO | ANO / NE |  |
| Stavěč lahví musí být také jako puffer | ANO | ANO / NE |  |
| Stavitelné vzduchové dopravníky | ANO | ANO / NE |  |
| Filtr vzduchu | ANO | ANO / NE |  |
| Výkon plniče lahví | Až 2000 lahví za hodinu | ANO / NE |  |
| Plnění viskózních látek | ANO | ANO / NE |  |
| Provedení ASI304 a vyšší | ANO | ANO / NE |  |
| Řídicí systém | ANO | ANO / NE |  |
| Vlastní čistící okruh | ANO | ANO / NE |  |
| Pneumatika | ANO | ANO / NE |  |
| Převodovky | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická uzavíračka na plastový šroubový uzávěr, průměr 28 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické třídění a podávání | ANO | ANO / NE |  |
| Zásobník na min. 1 hodinu provozu | ANO | ANO / NE |  |
| Etiketovačka na 2 ks samolepky z role s popisovacím zařízením | ANO | ANO / NE |  |
| Dokonalé přilnutí etikety na měkkou lahev - uhlazení | ANO | ANO / NE |  |
| Ovinovačka se start – stop točnami | ANO | ANO / NE |  |
| - Silnoproudé rozvody |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Rozvaděče 400/230 VAC | ANO | ANO / NE |  |
| Jištění a vývody pro jednotlivé komponenty linky včetně osvětlení | ANO | ANO / NE |  |
| Kabelové rozvody, uzemnění | ANO | ANO / NE |  |
| - Slaboproudá zařízení |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Řídicí systém, PC s OS Windows a s vizualizačním SW MES (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele), tiskárna | ANO | ANO / NE |  |
| PLC | ANO | ANO / NE |  |
| EPS/EZS | ANO | ANO / NE |  |
| CCTV IP | Min. 8 kamer se zoomováním a ostřením | ANO / NE |  |
| Kabelové a datové rozvody | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________