SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Inovace ve společnosti OK Hydraulik s.r.o. – CNC soustruh“

| CNC SOUSTRUŽNICKÉ CENTRUM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Požadované vlastnosti a konstrukční provedení |  |  |  |
| Horizontální koncept stroje bez nutnosti kotvení | ANO |  |  |
| Konstrukce – litina – šikmé lože sklon 30°/ svařence jsou vyloučeny | ANO |  |  |
| Typ vedení os ve všech osách-lineární valivé – válečkové | ANO |  |  |
| Souvisle řízené min. 2 os | ANO |  |  |
| Pojezd v osách X Z – vykonává nástroj | ANO |  |  |
| Protivřeteno | ANO |  |  |
| Maximální zástavbové rozměry stroje (délka x šířka x výška) mm | 3000 x 1650 x 1800 |  |  |
| Hmotnost stroje min. | 3600 kg |  |  |
| Požadované technické parametry stroje - rozsahy |  |  |  |
| Pojezd v ose X | min. 205, max. 230 mm |  |  |
| Pojezd v ose Z | min. 560, max. 690 mm |  |  |
| Pojezd v ose ZB | min. 590, max. 690 mm |  |  |
| Maximální průměr soustruženého dílu | 300 mm – 320 mm |  |  |
| Maximální oběžný průměr | 600 mm – 840 mm |  |  |
| Maximální délka soustruženého dílu | 525 mm – 750 mm |  |  |
| Rychloposuv v ose X | >=30 m/min |  |  |
| Rychloposuv v ose Z | >=36 m/min |  |  |
| Rychloposuv v ose ZB | >=15 m/min |  |  |
| Minimální průměr kuličkového šroubu | min. 32 mm |  |  |
| Požadované technické parametry stroje - revolver |  |  |  |
| Typ revolveru | BMT 45 |  |  |
| Počet pozic v revolveru | min. 12 |  |  |
| Počet pozic indexace revolveru | min. 24 |  |  |
| Nožové držáky pro nože (20x20) mm | ANO |  |  |
| Poháněné nástroje | ANO |  |  |
| Maximální otáčky poháněných nástrojů | min. 6000 ot./min |  |  |
| Výkon poháněných nástrojů (maximální / kontinuální) | min 2,75 / min 1,5 kW |  |  |
| Indexace revolveru | max. 0,15 sec/krok |  |  |
| Rozmístění nástrojů po obvodu revolveru | ANO |  |  |
| Osové držáky min. Ø32mm | ANO |  |  |
| Upínací síla revolveru | min. 4800 kgf |  |  |
| Požadované technické parametry stroje - vřetena |  |  |  |
| Maximální otáčky vřetene | min. 6000 ot./min |  |  |
| Maximální otáčky protivřetene | min. 6000 ot./min |  |  |
| Výkon vřetena (maximální / kontinuální) | min. 15/11 kW |  |  |
| Výkon protivřetena (maximální / kontinuální) | min. 7,5/3,7 kW |  |  |
| Max. krouticí moment hlavního vřetena | min. 120 Nm |  |  |
| Max. krouticí moment protivřetena | min. 60 Nm |  |  |
| Indexace vřetena a protivřetena | 0,001° |  |  |
| Systém náhonu vřetene řemenem | ANO |  |  |
| Průchod hlavním vřetenem Max. průměr tyče | min. 51 mm |  |  |
| Průchod protivřetenem - Max. průměr tyče | min. 32 mm |  |  |
| Upínání – 3. čelisťové sklíčidlo velikost 6" včetně sady měkkých čelistí pro hlavní vřeteno | ANO |  |  |
| Kleštinové upínání pro hlavní vřeteno | ANO |  |  |
| Ukončení vřetene | A2-5 |  |  |
| Upínání – 3. čelisťové sklíčidlo velikost 5" včetně sady měkkých čelistí pro protivřeteno | ANO |  |  |
| Kleštinové upínání pro protivřeteno | ANO |  |  |
| Upnutí a odepnutí čelisťového sklíčidla ovládaného nožním spínačem a povely programu | ANO |  |  |
| Hydraulický přítlak upínání čelisťového sklíčidla – regulovatelný | ANO |  |  |
| Požadované technické parametry stroje – řídící systém |  |  |  |
| Řídící systém : v českém jazyce včetně dílenského programování | ANO |  |  |
| Řídící systém kompatibilní s FANUC, SIEMENS apod. | ANO |  |  |
| Možnost přenášet a vytvářet program za běhu programu (při obrábění) | ANO |  |  |
| Kompletní dokumentace v češtině (návod k údržbě, obsluze, programování a bezpečnostní předpisy | ANO |  |  |
| Velikost obrazovky | min. 15“ |  |  |
| Typ obrazovky | Dotyková |  |  |
| Požadované příslušenství |  |  |  |
| Dopravník třísek do boku (článkový) | ANO |  |  |
| Sada měkkých čelistí | ANO |  |  |
| Stroj musí být schopen pracovat v nepřetržitém režimu | ANO |  |  |
| Automatická nástrojová sonda – integrovaná ve stroji | ANO |  |  |
| BMT držák pro poháněný nástroj axiální | min. 2ks |  |  |
| BMT držák pro poháněný nástroj Radiální | min. 2ks |  |  |
| BMT držák nástrojů čelní | min. 1 ks |  |  |
| BMT držák upichovacího nože | min. 1 ks |  |  |
| BMT držák nástrojů vnější – dvojitý | min. 6 ks |  |  |
| BMT držák nástrojů vnitřní – dvojitý | min. 9 ks |  |  |
| BMT držák nástrojů vnitřní – trojitý | min. 1 ks |  |  |
| Vysokotlaké chlazení | min. 20 bar |  |  |
| Grafické programování na stroji (Manual Guide, ShopTurn a podobně) *uvedené názvy slouží k přiblížení standardu, účastník však může nabídnout jakýkoli plnohodnotný ekvivalent | ANO |  |  |
| Počítačový, grafický programovací software pro PC - kompatibilní se stávajícími stroji | ANO |  |  |
| Minimální objem nádrže na chladící kapalinu | 200 l |  |  |
| Podavač krátkých tyčí do průměru 65 mm a max. délky 1500 mm | ANO |  |  |
| Vyhazovač kusů na protivřetenu | ANO |  |  |
| Systém automatického odebírání obrobku na hlavním vřetenu | ANO |  |  |
| Systém automatického odebírání obrobku na protivřetenu | ANO |  |  |