SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Pořízení propagační stanice pivovarských kvasnic do začínajícího podniku BEERBURY s.r.o.“

| Cylindrokónický dvouplášťový tank z nerezové oceli |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní názvy: |  |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Počet | 10 ks |  |  |  |  |
| Celkový objem | 2800 l |  |  |  |  |
| Užitečný objem | 2000 l |  |  |  |  |
| Vnější rozměry | φ 1560*3200 mm |  |  |  |  |
| Materiál | nerezová ocel SUS304 |  |  |  |  |
| Úhel kónusu | 60° |  |  |  |  |
| Vnitřní plášť | 3.0 mm |  |  |  |  |
| Vnější plášť | 2.0 mm |  |  |  |  |
| Izolace | PUR pěna 80 mm |  |  |  |  |
| Chlazení | prostřednictvím duplikátoru s chladícím okruhem prostřednictvím směsi glykolu a vody – nutná je možnost chlazení celého těla i konusu tanku (chladící pás) |  |  |  |  |
| Teploměr | teplotní senzor |  |  |  |  |
| Sanitace | prostřednictvím mycí hlavice |  |  |  |  |
| Servisní otvor | horní s vnějším zajištěním |  |  |  |  |
| Přípojky | Velikost | Účel a typ |  |  |  |
|  | ø51*1,5 | Odtokový ventil - svorka |  |  |  |
|  | ø25*1,5 | Chlazení vstup - závit |  |  |  |
|  | ø25*1,5 | Chlazení výstup - závit |  |  |  |
|  | ø32*1,5 | Stáčecí ventil - svorka |  |  |  |
|  | ø25*1,5 | Vzorkovací kohout - svorka |  |  |  |
|  | ø38*1,5 | CIP ventil - svorka |  |  |  |
|  | ø89*1,5 | Dry hop ventil (studené chmelení) - svorka |  |  |  |
|  | ø38*1,5 | Bezpečnostní ventil - svorka |  |  |  |
| Stavoznaky | bezpečnostní PVC sklo s uzavíracími a vypouštěcími ventilky |  |  |  |  |
| Max. pracovní přetlak v tanku | 0,7 Mpa |  |  |  |  |
| Max. pracovní přetlak v duplikátoru | 0,05 Mpa |  |  |  |  |
| propagační stanice kvasnic |  |  |  |  |  |
| Obchodní názvy: |  |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| Celkový objem | 194 l |  |  |  |  |
| Užitečný objem | 150 l |  |  |  |  |
| Vnější rozměry | φ 640*1900 mm |  |  |  |  |
| Materiál | nerezová ocel SUS304 |  |  |  |  |
| Úhel kónusu | 60° |  |  |  |  |
| Vnitřní plášť | 3.0 mm |  |  |  |  |
| Vnější plášť | 2.0 mm |  |  |  |  |
| Izolace | PUR pěna 70 mm |  |  |  |  |
| Chlazení | prostřednictvím duplikátoru s chladícím okruhem prostřednictvím směsi glykolu a vody – nutná je možnost chlazení celého těla i konusu tanku (chladící pás) |  |  |  |  |
| Teploměr | teplotní senzor |  |  |  |  |
| Sanitace | DN32 sanitační přívod, mycí hlavice |  |  |  |  |
| Servisní otvor | horní s vnějším zajištěním |  |  |  |  |
| Přípojky | Velikost | Účel |  |  |  |
|  | ø32*1,5 | Odtokový ventil - svorka |  |  |  |
|  | ø25*1,5 | Chlazení vstup - závit |  |  |  |
|  | ø32*1,5 | Chlazení výstup - závit |  |  |  |
|  | ø32*1,5 | Stáčecí ventil - svorka |  |  |  |
|  | ø25*1,5 | Vzorkovací kohout - svorka |  |  |  |
|  | ø25*1,5 | CIP ventil - svorka |  |  |  |
|  | ø25*1,5 | Pára vstup - závit |  |  |  |
| Max. pracovní přetlak v tanku | 0,3 Mpa |  |  |  |  |
| Max. pracovní přetlak v duplikátoru | 0,05 Mpa |  |  |  |  |
| Kontrolní panel pro ovládání chlazení |  |  |  |  |  |
| Obchodní názvy: |  |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| Funkce | automatické ovládání chlazení připojených jednotek – CK tanků |  |  |  |  |
| Počet připojitelných jednotek | 12 ks |  |  |  |  |
| Další požadavky | Zapojení a uvedení do provozu |  |  |  |  |