SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Pořízení technologií do začínajícího podniku IDERMATUR s.r.o. – část 2 – CNC stroj“

| CNC STROJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Stroj portálové konstrukce nad šikmo uloženým pracovním stolem | Ano |  |  |
| Maximální rozměry dílce X, Y, Z | min. 3000mm, 900mm, 60mm |  |  |
| Minimální rozměry dílce X, Y, Z | max. 200mm, 70mm, 10mm |  |  |
| Vrtací hlava s multiplikátorem tlaku až 8 bar | Ano |  |  |
| Počet vrtáků vrtací hlavy pro vícenásobné vertikální vrtání | min. 12ks |  |  |
| Počet vrtáků vrtací hlavy pro horizontální vrtání | min. 6ks |  |  |
| Drážkovací pilka v ose x s integrovaným automaticky řízeným přítlakem dílce | Ano |  |  |
| Odsávací koš drážkovací pilky s vývodem pro napojení odsávání | Ano |  |  |
| Počet automaticky řízených vertikálních přítlaků dílce integrovaných ve vrtací hlavě | min. 4ks |  |  |
| Výkon motoru vrtací hlavy | min. 2 kW |  |  |
| Otáčky vrtací hlavy řízené vlastním frekvenčním měničem v rozsahu | min. 3000 - 8000 ot/min |  |  |
| Frézovací 3osé elektrovřeteno s obvodovým automaticky řízeným přítlakem dílce | Ano |  |  |
| Výkon 3osého elektrovřetene | min. 5 kW |  |  |
| Maximální otáčky 3osého elektrovřetene | min. 18 000 ot/min |  |  |
| Odsávací koš 3osého elektrovřetene s vývodem pro napojení odsávání | Ano |  |  |
| Pneumatická upínací svěrka pro polohovaní dílce během obrábění s nezávislou osou vedení | Ano |  |  |
| Ofuk dílce v místě upnutí svěrky | Ano |  |  |
| Dle pracovního programu automaticky řízené upínání pneumatické svěrky pro tloušťky dílce v plynulém rozsahu | min. 10 až 60 mm |  |  |
| Dle pracovního programu automaticky polohovatelný zakládací doraz v ose Y, v rozsahu | min. 800 mm |  |  |
| Horní přítlačný trámec automaticky polohovatelný v ose Y dle pracovního programu v rozsahu | min. 900 mm |  |  |
| Optická sonda pro softwarovou korekci skutečného rozměru dílce v délce | Ano |  |  |
| Zařízení pro kontrolu šířky dílce | Ano |  |  |
| Automaticky řízené centrální mazání os | Ano |  |  |
| Přímý výhled na pracovní agregáty při práci přes bezpečnostní sklo | min. ze dvou míst |  |  |
| Minimální rozměry vstupního a výstupního stolu (délka x šířka) | min. 1100 x 500 mm |  |  |
| Šikmé provedení pracovních stolů stroje | Ano |  |  |
| Optická bezpečnostní zábrana na vstupu stroje | Ano |  |  |
| Dálkový ovladač stroje min. s těmito funkcemi: plynulé zrychlení/zpomalení rychlosti posuvu, manuální pohyb os X-Y-Z, uvolnění/upnutí nástroje, bezpečnostní stop tlačítko, zvednutí odsávacího koše okolo elektrovřetene | Ano |  |  |
| Ovládací panel stroje s barevným dotykovým monitorem s uhlopříčkou min.21 palců vč. integrovaného řídícího PC, klávesnice, myš | Ano |  |  |
| Přípojka pro napojení na internet a vzdálenou diagnostiku stroje | Ano |  |  |
| Spodní sběrný kanál pilin a prachu s vývodem pro napojení odsávání | Ano |  |  |
| CAD/CAM software, zobrazení obrobku ve 3D, simulace obrábění v reálném čase, počet licencí | min. 2 ks |  |  |
| Hmotnost stroje | min. 1300 kg |  |  |
| Stroj vyroben dle CE norem | Ano |  |  |
| Uživatelské prostředí v ČJ | Ano |  |  |
| Návod v ČJ, elektro-schéma stroje, pneu-schéma stroje, rozkres náhradních dílů stroje | Ano |  |  |