SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k veřejné zakázce s názvem:

„Pořízení souboru strojů do začínajícího podniku M-styl truhlářství s.r.o. – Část 2 – Olepovačka hran“

| Olepovačka hran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka (kde nelze, uvede uchazeč ANO / NE) |
| Stroj určen pro olepování plošného materiálu (DTD, MDF, LTD, apod.), použité hranovací pásky PVC/ABS a masivní nákližky, osazení nástroji pro R 1 až 2 mm | ANO |  |  |
| Rozsah tloušťky olepovaného dílce | Min 10 – 60 mm |  |  |
| Rozsah tloušťky hranovacího materiálu – páskového, v návinu | Min 0,4 – 3,0 mm |  |  |
| Rozsah tloušťky hranovacího materiálu – masivní nákližky | Min 0,4 – 5 mm |  |  |
| Minimální délka olepovaného dílce | Max 150 mm |  |  |
| Stroj opracuje bez poškození dílce s již vyvrtanými otvory (technologická návaznost po CNC stroji) | ANO |  |  |
| Zakládání dílců z pravé strany stroje | ANO |  |  |
| Dotykový ovládací display s intuitivním ovládáním stroje v českém jazyku | ANO |  |  |
| Polohování všech finišovacích jednotek stroje elektromotoricky, z ovládacího panelu (dotykového displaye), s přesností 1/100 mm | ANO |  |  |
| Doprava dílce článkovým dopravníkem | ANO |  |  |
| Podávací rychlost | Min 8 m/min |  |  |
| Elektromotoricky stavitelná výška přítlačného trámce | ANO |  |  |
| Celková délka stroje | Max 5000 mm |  |  |
| Předfrézovací jednotka |  |  |  |
| Předfrézovací jednotka nastavitelná, se 2 nezávislými motory, s možností vyřazení celé jednotky. | ANO |  |  |
| Výška frézování do tloušťky olepovaného dílce | Min 60 mm |  |  |
| Úběr materiálu na předfrézovací jednotce plynule nastavitelný v rozsahu | Min 0 – 2 mm |  |  |
| Vícebřité frézy s asymetrickým, do „V“ tvarovaným ostřím, s výměnnými diamantovými břity | ANO |  |  |
| Nanášení lepidla |  |  |  |
| Předehřev hrany dílce infračervenou topnou lampou | ANO |  |  |
| Rychlovýměnná nanášecí jednotka s vaničkou pro minimálně 1,2 kg EVA a PUR lepidla. Vnitřní strana vaničky nepřilnavá. Vyhřívaný nanášecí váleček. | ANO |  |  |
| Chod nanášecího válečku sousměrný i protisměrný | ANO |  |  |
| Dodatečný systém PUR lepení hran bez nutnosti neustálého kompletního čištění nanášecí jednotky, nebo pro snadné čistění (bez nutnosti používání PUR čističů, apod), např. uzavřený externí natavovací systém, natavovací PUR páska, apod. V případě potřeby musí být v ceně ukládací box s mrazením, nebo tekutým dusíkem, nebo alternativa. | ANO |  |  |
| Ostatní požadavky na stroj |  |  |  |
| Možnost regulace tlaku přítlačné jednotky | ANO |  |  |
| Kapovací jednotka se 2 nezávislými motory | ANO |  |  |
| Kapovací jednotka pneumaticky náklopná | ANO |  |  |
| Elektromotoricky řízená horní a spodní frézovací jednotka s 2 nezávislými motory | ANO |  |  |
| Přestavení fréz. jednotky pro rádius, rovinu nebo úkos | ANO |  |  |
| Elektromotoricky řízená jednomotorová rožkovací jednotka pro post a softformingové dílce až do tl. 60 mm | ANO |  |  |
| Elektromotoricky řízená radiusová cidlinová jednotka | ANO |  |  |
| Plošná cidlinová jednotka s pneumatickým přiřazováním | ANO |  |  |
| Leštící jednotka, 2 nezávislé motory | ANO |  |  |
| Postřikovací jednotka čístícího roztoku | ANO |  |  |
| Postřikovací jednotka separačního roztoku | ANO |  |  |
| Postřikovací jednotka lubrikačního roztoku | ANO |  |  |