Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Digitální transformace v podniku Bršlík s.r.o. – dodávka olepovačky“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 kus nové a nepoužité olepovačky:

| Olepovačka (olepovací stroj) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (Účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Olepovací stroj se zakládáním dílce směrem doleva (z pohledu obsluhy stroje) z důvodu půdorysného umístění stroje na dílně | ANO | ANO / NE |  |
| obslužný displej |  |  |  |
| dotyková obrazovka | ANO | ANO / NE |  |
| rozměr úhlopříčky dotykového displeje | min. 18´´ | ANO / NE |  |
| ovládací panel v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| pracovní stůl |  |  |  |
| sklopná zaváděcí lišta pro úzké dílce | ANO | ANO / NE |  |
| samostatný stůl se systémem pro vytvoření vzduchového polštáře | ANO | ANO / NE |  |
| rozměr samostatného stolu -délka | min. 1 700 mm | ANO / NE |  |
| rozměr samostatného stolu -šířka | min. 550 mm | ANO / NE |  |
| automaticky zvedaný samostatný stůl za zpětným pásem pro vrácení dílců k obsluze | ANO | ANO / NE |  |
| horní poháněný řemenový přítlak bez průvěsu | ANO | ANO / NE |  |
| rozměry dílce |  |  |  |
| min. tloušťka dílce – při použití všech agregátů | min. 8 mm | ANO / NE |  |
| max. tloušťka dílce - při použití všech agregátů | min. 60 mm | ANO / NE |  |
| min. šířka dílce - při použití všech agregátů | min. 70 mm | ANO / NE |  |
| min. délka dílce - při použití všech agregátů | min. 150 mm | ANO / NE |  |
| rozsah tloušťky hrany aplikované strojem na dílce | min. 0,5 – 15 mm | ANO / NE |  |
| pracovní agregáty |  |  |  |
| variabilní podávací rychlost nastavitelná z ovládacího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| rychlost posuv dílce při použití všech agregátů při maximální tloušťce dílce 60 mm | min. 19 m/min | ANO / NE |  |
| nastavení tloušťky hrany z ovládacího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| automatický zásobník pro 2 hrany z role | ANO | ANO / NE |  |
| automatický zásobník pro kusové hrany | ANO | ANO / NE |  |
| možnost testu nánosu lepidla spustitelné z ovládacího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| možnost testu předfrézování spustitelné z ovládacího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| světelná a mechanická zábrana vstupu materiálu do stroje | ANO | ANO / NE |  |
| čidlo pro kontrolu přítomnosti hrany | ANO | ANO / NE |  |
| vybavení každého motoru samostatným frekvenčním měničem | ANO | ANO / NE |  |
| předfrézovací agregát nastavitelný z ovládacího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| počet možností nastavení předfrézovacího agregátu z displeje | min. 4 možnosti | ANO / NE |  |
| průměr předfrézovacího nástroje | min. 80 mm | ANO / NE |  |
| výška předfrézovacího nástroje | min. 60 mm | ANO / NE |  |
| hodnota maximálního úběru materiálu předfrézovacím agregátem | min. 3,0 mm | ANO / NE |  |
| krok nastavení úběru předrézovacím agregátem – hodnota jednotky | min. 0,1 mm | ANO / NE |  |
| počet lepících hlav | min. 1 ks. | ANO / NE |  |
| možnost nasazení a použití samostatně odnímatelného horního trychtýře na lepidlo | ANO | ANO / NE |  |
| horní pohon nanášecího válečku pomocí samostatného motoru s převodovkou | ANO | ANO / NE |  |
| nastavení dávkování lepidla pomocí servomotoru z ovladácího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| možnost použití PUR i EVA lepidel | ANO | ANO / NE |  |
| nastavení dávkování, teploty, rychlosti otáčení a otáčení v souběhu i protiběhu lepícího agregátu z ovládacího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| možnost uskladnění olepovací hlavy a trychtýře lepidla v samostatném boxu (ne podtlakovém) bez použití dusíku. | ANO | ANO / NE |  |
| počet poháněných ovládaných přítlačných válců v tlačné zóně | min 1 | ANO / NE |  |
| počet nepoháněných přítlačných válců v tlačné zóně | min 3 | ANO / NE |  |
| počet samostatných zapínatelných, vypínatelných a naklopitelných kapovacích motorů ovládaných z dotykového panelu stroje | min 2ks | ANO / NE |  |
| vodorovné provedení kapovacího agregátu pro přímé kapování | ANO | ANO / NE |  |
| hrubovací frézy na frézování přesahu hrany před opracováním s DIA nástroji | ANO | ANO / NE |  |
| Jednoúčelový agregát pro podélné frézování s rádius nástrojem R2 | ANO | ANO / NE |  |
| agregát tvarového frézování s možností rožkování i masivních hran a dýhy bez vyštípání rohů | ANO | ANO / NE |  |
| možnost použití agregátu tvarového frézování i při rožkování postformingových desek a voštinových desek. | ANO | ANO / NE |  |
| kompletní plynulé nastavení agregátu tvarového frézování diamantovým nástrojem z ovládacího panelu stroje | ANO | ANO / NE |  |
| počet servoos u jednoho motoru agregátu tvarového frézování | min. 3 | ANO / NE |  |
| možnost rychlovýměny motorů na agregátu tvarového frézování | ANO | ANO / NE |  |
| počet nástrojů u horního agregátu profilové cidliny | min. 2 | ANO / NE |  |
| počet nástrojů u spodního agregátu profilové cidliny | min. 2 | ANO / NE |  |
| nastavení agregátu profilových cidlin z ovládacího panelu stroje | ANO | ANO / NE |  |
| profilová cidlina musí opracovávat dílce s krycí fólií i bez krycí fólie, každý nástroj může pracovat ve 2 polohách , agregát je řízen z ovládacího panelu stroje. | ANO | ANO / NE |  |
| agregát plošná cidlina pro stáhnutí přetoku lepidla z plochy dílce | ANO | ANO / NE |  |
| možnost použití plošné cidliny i při olepování vydrážkovaných dílců | ANO | ANO / NE |  |
| jednotka antiadhesivního (separačního ) postřiku ovládaná z řídícího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| jednotka ochranného postřiku z boku (kluzná kapalina ) ovládaná z řídícího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| jednotka čistícího postřiku ovládaná z řídícího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| čistící jednotka s kartáči k čištění ploch dílců | ANO | ANO / NE |  |
| možnost obrábění dílců s vyvrtanými otvory pro panty či drážkami (funkce nesting) | ANO | ANO / NE |  |
| nesting funkce ovládaná z řídícího panelu | ANO | ANO / NE |  |
| možnost napojení stroje na stávající dopravník | ANO | ANO / NE |  |
| data manager pro možnost sledování a získávání informací o zakázkách export dat ze stroje musí být možný ve formátu CSV | ANO | ANO / NE |  |
| řídící software stroje v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| dokumentace stroje v češtině | ANO | ANO / NE |  |
| on-line propojení stroje z výrobního závodu zdarma | ANO | ANO / NE |  |
| velikost stroje |  |  |  |
| hmotnost olepovacího stroje | min. 3 000 kg | ANO / NE |  |
| délka olepovacího stroje | min. 6 000 mm | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele