SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna druhotných surovin ve společnosti ADEKOM stav s.r.o. – část 1 – Pásový bagr“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ uvede účastník konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Pásový bagr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje …………………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| provozní hmotnost | min 30.000 kg |  |
| Čistý výkon motoru dle ISO 9249 | min 200 kW |  |
| Počet válců motoru | 6 |  |
| splňující emisní normu V. | ano |  |
| rychlost otáčení | min 11,5 ot/min |  |
| max. rychlost pojezdu | min 5,0 km/h |  |
| celkové max. průtočné množství hydraulickým systémem | min 560 l/min |  |
| podkopová lopata | Objem min. 1,6 m3 |  |
|  | Počet zubů 6 ks |  |
|  | Zesílené pancéřování dna |  |
|  | Spodní strany boků z otěruvzdorného plechu tvrdosti HB 450 |  |
| podkopová lopata | Objem min. 2 m3 |  |
|  | Počet zubů 6 ks |  |
|  | Zesílené pancéřování dna |  |
|  | podní strany boků z otěruvzdorného plechu tvrdosti HB 450 |  |
| max hloubkový dosah | min 7.200 mm |  |
| max dosah v úrovni terénu | min 10.650 mm |  |
| přídavný vysokotlaký hydraulický okruh | ano |  |
| přídavný vysokotlaký hydraulický okruh | ano |  |
| hydraulický rychloupínák | ano |  |
| Přenos dat ze stroje do PC (spotřeba nafty, poloha stroje, počet motohodin) | ano |  |
| automatické centrální mazání | ano |  |
| vážící systém - dynamické vážení za provozu, dálkový přenost dat | ano |  |
| systém jednoduché „2D“ nivelace ukazující na displeji polohu zubu/břitu lopaty vůči zadanému profilu bez nutnosti použití laserového vysílače a nebo bez GPS | ano |  |
| Integrovaný 3D nivelační systém | ano |  |
| Asistenční funkce - při aktivní funkci se současně pohybuje lopata, násada a výložník po zadané rovině (ovládání pravou rukou) | ano |  |
| klimatizace | ano |  |
| vzduchem odpružená a vyhřívaná sedačka | ano |  |
| Bezklíčkové startování stroje | ano |  |
| Rádio | ano |  |
| vysílačka | ano |  |
| zpětná kamera 360 stupňů | ano |  |