SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovém řízení s názvem:

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 5 – CNC prototypová frézka na PCB“

| CNC prototypová frézka na PCB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provedení zařízení |  | stolní |  |  |
| Maximální otáčky vřetena |  | ≥ 60000 ot/min |  |  |
| Maximální velikost DPS |  | ≥ 240 x 270 mm |  |  |
| Výměna nástrojů |  | automatická |  |  |
| Počet pozic pro automatickou výměnu nástrojů |  | ≥ 15 pozic |  |  |
| Mechanické rozlišení |  | ≤ 3,2 µm |  |  |
| Minimální velikost spoje na DPS |  | ≤ 0,1 mm |  |  |
| Minimální velikost mezery na DPS |  | ≤ 0,1 mm |  |  |
| Minimální velikost nástroje |  | ≤ 0,1 mm |  |  |
| Rychlost vrtání |  | ≥100 děr/min |  |  |
| Software pro zpracování Gerber a vrtacích dat |  | ANO |  |  |
| Systém pro rozpoznávání fiduciálních značek |  | ANO |  |  |
| Napájecí napětí |  | 230V |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Velikost stopky nástrojů |  | 1/8“ |  |  |
| Ochranný rám proti hluku a nečistotám |  | ANO |  |  |
| Sada různých vrtáků a fréz | Počet vrtáků v sadě | ≥ 50 |  |  |
|  | Počet v fréz | ≥ 25 |  |  |
| Karbidový vrták, | Průměr 0,3 mm | ≥ 10 |  |  |
|  | Průměr 0,4 mm | ≥ 10 |  |  |
|  | Průměr 0,5 mm | ≥ 10 |  |  |
| Rychlořezná fréza ze slinutého karbidu s hrotem o průměru 0,5 mm |  | ≥ 20 |  |  |
| Zařízení pro odsávání nečistot |  | ANO |  |  |
| Zdroj stlačeného zvuku |  | ANO |  |  |