Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Inovace nového břemenového magnetu NeoFLUX a magnetického upínače MM70 ve společnosti WALMAG MAGNETICS s.r.o. – CNC soustruh“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích „Požadovaný parametr“ a „Požadovaná hodnota“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC soustruhu, blíže specifikovaného níže.

| CNC soustruh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Tuhé litinové lože | ANO | ANO/NE |  |
| Kluzné prizmatické vedení všech os | ANO | ANO/NE |  |
| Dopravník třísek pásový s vyústěním na pravé straně | ANO | ANO/NE |  |
| Centrální systém mazání stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Chlazený hydraulický agregát | ANO | ANO/NE |  |
| Elektrorozvaděč zabudovaný | ANO | ANO/NE |  |
| Osvětlení pracovního prostoru | ANO | ANO/NE |  |
| 3 barevná signalizace stavu stoje | ANO | ANO/NE |  |
| Transformátor | ANO | ANO/NE |  |
| Sběrací „lopatka“ obrobků | ANO | ANO/NE |  |
| Nádrž pro chladící emulzi | ANO | ANO/NE |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů včetně vysokotlaké filtrace | 20 bar | ANO/NE |  |
| Odlučovač oleje | ANO | ANO/NE |  |
| Pojezd/zdvih v ose x | Min. 260 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd/zdvih v ose z | Min. 630 mm | ANO/NE |  |
| Rychloposuv v ose x | Min. 20 m/min | ANO/NE |  |
| Rychloposuv v ose z | Min. 24 m/min | ANO/NE |  |
| Otáčky vřetene souvisle proměnné | v rozsahu minimálně 35-3000 ot./min. | ANO/NE |  |
| Max. výkon motoru vřetene | Min. 18/22 kW | ANO/NE |  |
| Max. kroutící moment vřetene | Min. 500 Nm | ANO/NE |  |
| Vnitřní průměr tažné trubky pro průchod tyče | Min. 81 mm | ANO/NE |  |
| Max. délka soustružení ve sklíčidle | Min. 620 mm | ANO/NE |  |
| Oběžný průměr nad ložem | Min. 600 mm | ANO/NE |  |
| Automatické hydraulické sklíčidlo 12“ se 3 čelistmi | funkční upnutí průměru obrobku minimálně 415 mm | ANO/NE |  |
| 2x sada tvrdých čelistí | ANO | ANO/NE |  |
| 6x sada měkkých čelistí | ANO | ANO/NE |  |
| Nožní pedál k ovládání hydrauliky sklíčidla/kleštinového upínače | ANO | ANO/NE |  |
| Kleštinový upínač vybavený již i kleštiny pro: kulatinu d= 30, 40, 54, 67 a kleštinou pro čtvercový profil 50x50mm | ANO | ANO/NE |  |
| Automatická nástrojová revolverová hlava obousměrná | ANO | ANO/NE |  |
| Počet míst pro nástroje | 10 | ANO/NE |  |
| Koncipováno pro rozměry nástrojů pro soustružení | Min. 25x25 mm | ANO/NE |  |
| Koncipováno pro rozměry nástrojů pro vrtání | Min. ø40 mm | ANO/NE |  |
| Držáky pro vrtání (osové/stopkové) nástroje | 5 kusů | ANO/NE |  |
| Držáky nástroje pro vnější soustružení | 5 kusů | ANO/NE |  |
| Držáky nástroje pro čelní soustružení | 2 kusy | ANO/NE |  |
| Sada redukčních vložek pro stopkové nástroje | 1x | ANO/NE |  |
| Popotahovák(y) tyčí o průměru d= 70 mm, 60 mm a 55 mm | ANO | ANO/NE |  |
| Řízený koník v cyklu s výsuvnou hydraulickou pinolou | ANO | ANO/NE |  |
| Nožní pedál k ovládání koníku | ANO | ANO/NE |  |
| Řídicí systém v českém dialog. prostředí, kompatibilní se soubory z Fanuc Oi a to vzhledem nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím strojním zařízením | ANO | ANO/NE |  |
| Absolutní enkóder | ANO | ANO/NE |  |
| Za polohování vřetene do fixní pozice pomocí funkce | ANO | ANO/NE |  |
| Podpora programování Manual Guide-i | ANO | ANO/NE |  |
| „DataServer“ = pro přenos dat ze stroje do PC + interface pro Ethernet | ANO | ANO/NE |  |
| Schopnost výroby obrobků dle dokumentu „Výkresová dokumentace“ (předmětný dokument je součástí zadávací dokumentace) | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele