SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Výměna strojního vybavení ve společnosti Alois Kawulok“

| KMENOVÁ PÁSOVÁ PILA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Vertikální stacionární kmenová pásová pila, vlastní stojan pily - masivní litinový. | Ano |  |  |
| Plné kola, tvarově stabilní z legované litiny. | Ano |  |  |
| Průměr kola | 1400mm |  |  |
| Šířka kola | 190mm |  |  |
| Pilový pás | 206x1,47(1,65)mm |  |  |
| Lineární vedení ložisek horního kola pomocí valivých jednotek. | Ano |  |  |
| Elektricky ovládané, symetrické naklápění kol. | Ano |  |  |
| Hydraulicky napínání pásu s ukazatelem napnutí pásu. | Ano |  |  |
| Blok vedení pásu hydraulicky přestavitelný, lineární vedení pomoci valivých jednotek. | Ano |  |  |
| Automatické centrální mazání stojanu. | Ano |  |  |
| Řetězový dopravník v patě stojanu pro odsun krajin. | Ano |  |  |
| Motor pohonu pily (400V, 50Hz), spouštění hvězda – trojúhelník, brzda. | Výkon motoru 75kW |  |  |
| Automatické mazání pilového pásu, zařízení pro postřik pásu vodou. | Ano |  |  |
| Bezpečnostní kryty pily | Ano |  |  |
| Předřezová hydraulická kotoučová pila průměru 250mm pro čištění povrchu kmene před řezem, ovládaná s vodítkem pilového pásu. Otáčky 500/min. | Ano |  |  |
| Roztřískovač krajiny, lineární vedení pomocí valivých jednotek, posuv kuličkovým šroubem. Automatické centrální mazání. | Ano |  |  |
| Výkon motoru roztřískovače (400V, 50Hz), spouštění hvězda – trojúhelník, brzda. | 90kW |  |  |
| Maximální výška frezování roztřískovače | Min. 700mm |  |  |
| Maximální úběr roztřískovače | 150mm |  |  |
| Vozík s plynule měnitelnou rychlosti, pohon elektrický přes hydraulicky napínané lano. | Ano |  |  |
| Rychlost pojezdu vozíku | 0-200m/min |  |  |
| Průměr lana | 24mm |  |  |
| Pojezdové koleje pro konfiguraci stroje a maximální délku řezané kulatiny 7,5m | Ano |  |  |
| Čtyři nezávisle přestavitelné upínací věže (upínací rozteče 1000-1450-2050mm) pohon elektrický. | Ano |  |  |
| Maximální požadovaná rychlost přestavení věží | 0,5 m/sek |  |  |
| Maximální požadovaná vzdálenost pilový pás – věž | 1200mm |  |  |
| Automatické vyrovnání řezané kulatiny podle: osy kmene, okraje kmene. Vyřazení aktuálně nepoužívané věže. | Ano |  |  |
| Hydraulicky ovládané upínací háky, možnost volby upínacího tlaku. Vysunuti upínacích háků nastavitelné (20-60-110-150)mm | Ano |  |  |
| Maximální požadované rozevření upínacích háků | 1000mm |  |  |
| Maximální požadovaná rychlost upínacích háků | 1m/sek |  |  |
| 4 jednoduché hydraulické obraceče kulatiny s centrálním mazáním. | Ano |  |  |
| Automatické centrální mazání vozíku. | Ano |  |  |
| Hydraulika vozíku s ohřevem pro zimní provoz. | Ano |  |  |
| Minimalizace kabelových vedení použitím PLC s distribuovanými periferiemi. Řídicí systém s možnosti navolení řezacích schémat, tlouštěk a komunikaci s obslužnými dopravníky. | Ano |  |  |
| Vzdálený přístup pro servisní podporu. | Ano |  |  |
| Automatické omezení rychlosti posuvu na základě odchylky pilového pásu | Ano |  |  |
| Software pro optimalizaci pořezu na základě snímáni kamerou obou čel kulatiny s komunikací s řídicím systémem pily. | Ano |  |  |
| Asistence technika během montáže | Ano |  |  |