SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Energetické úspory ve společnosti PÍSKY – J. Elsnic spol. s r.o. – 2. etapa

čelní kolový nakladač“

| ČELNÍ KOLOVÝ nakladač |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Motor | Emisní norma EU stupeň V |  |  |
| Zdvihový objem motoru | min. 10 l |  |  |
| Počet válců | 6 |  |  |
| Čistý výkon motoru | Max. 205 kW |  |  |
| Předčistič sání vzduchu do motoru | ANO |  |  |
| Předehřev paliva | ANO |  |  |
| Hmotnost stroje | Do 25 tun |  |  |
| Překlopná nosnost v zalomeném stavu | Min. 15 tun |  |  |
| Pojezdový systém | Pouze kombinovaný hydrostaticko-mechanický pohon pojezdu |  |  |
| Převodovka | Plně automatická variabilní s plynulým řazením |  |  |
| Nápravy | Samosvorné diferenciály na obou nápravách plně automatické |  |  |
| Pneu | 26.5 R25 L3 |  |  |
| Z-kinematika | ANO |  |  |
| Výška čepu otoče lopaty | Min. 4 300 mm |  |  |
| Světlá výška podvozku | Min. 530 mm |  |  |
| Odpružený výložník za jízdy | ANO |  |  |
| Integrovaná technologická váha | ANO |  |  |
| Kabina ROPS/FOPS s čelním tónovaným sklem | ANO |  |  |
| Automatická klimatizace | ANO |  |  |
| Sluneční clona čelního skla | ANO |  |  |
| Řízení stroje | volantem |  |  |
| Ovládání pracovní hydrauliky a pojezdu vpřed a vzad | Vše na pravém joystiku |  |  |
| Vyhřívaná a vzduchem odpružená, klimatizovaná sedačka | ANO |  |  |
| Plně automatické centrální mazání | ANO |  |  |
| Pracovní světlomety 4x vpředu LED | ANO |  |  |
| Pracovní světlomety 4x vzadu LED | ANO |  |  |
| Rádio s handsfree | ANO |  |  |
| Vzdálené sledování stroje | ANO |  |  |
| Kamera pro sledování prostoru za strojem, plně integrovaná s monitorem stroje | ANO |  |  |
| Akustický signál zpětného pojezdu | ANO |  |  |
| Garantovaná spotřeba | Max. do 13,0 l/Mth |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Expediční lopata s rovným výměnným břitem | Šíře 3 000 mm, objem 4,0 až 4,2 m³ |  |  |
| Tištěný návod na obsluhu v ČJ, tištěný katalog náhradních dílů | ANO |  |  |
| Pracovní nářadí pro základní údržbu | ANO |  |  |
| Halogenový maják | ANO |  |  |
| 3x sada klíčků ke stroji | ANO |  |  |