SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti DEKAKOM plus s.r.o. - Část 1 - Drtič“

| DRTIČ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Drtič čelisťový - stroj na vlastním pásovém podvozku v pracovním režimu bez nutnosti používat hydraulické podpěry | ANO |  |
| Vlastní hmotnost | Max. 50 t |  |
| Primární vstup drtiče | Min. 1 100 x 700 mm |  |
| Nastavení drtící štěrbiny | Min. 50 – 150 mm |  |
| Objem vstupní násypky | Min. 10 m3 |  |
| Šířka vynášecího dopravníku | Min. 1 000 mm |  |
| Skládkovací výška hlavního vynašecího dopravníku, min. 3 800 mm (po osu bubnu), možnost hydraulického sklopení dopravníku pro údržbu, čištění a transport. | ANO |  |
| Pohon – vlastní dieselmotor o výkonu | Min. 200 kW |  |
| Mechanický převod mezi dieselmotorem a drtičem (přípustné je i jiné řešení, ale s podmínkou energetické účinnosti převodu mezi dieselmotorem a vlastním drtičem vyšší než 95 % ) | ANO |  |
| Hydraulická pojistka proti vniknutí nedrtitelných předmětů, při vniknutí nedrtitelného předmětu nesmí dojít k zastavení drtiče | ANO |  |
| Příslušenství |  |  |
| Odhliňovací rošt | ANO |  |
| Odhliňovací dopravník šířka min. 650 mm, skládkovací výška min. 2 800 mm (po osu bubnu) | ANO |  |
| Dálkové bezdrátové ovládání | ANO |  |
| Pásová váha na hlavním vynášecím dopravníku | ANO |  |
| Protiprachové mlžení včetně tlakového čerpadla | ANO |  |
| Magnetický separátor | ANO |  |
| Ohýbač ocelových výztuží | ANO |  |
| Centrální mazání | ANO |  |