SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovému řízení na zakázku s názvem:

„Digitální transformace v podniku Františka Svatka – Část 1 – 5 osé vertikální obráběcí CNC centrum“

| Vertikální obráběcí CNC centrum 5 osé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Základní technické parametry pro vertikální obráběcí CNC centrum 5 osé |  |  |  |
| Pojezd v ose X (V/H) | Min. 3200/2600 mm |  |  |
| Pojezd v ose Y | min. 730 mm |  |  |
| Pojezd v ose Z (V/H) | min. 690/ 790 mm |  |  |
| Min. rozměry pevného stolu | 3 600x750 mm |  |  |
| 2 ks otočného stolu integrované v pevném stolu | ANO |  |  |
| Průměr otočného stolu | min. 750 mm |  |  |
| Točný průměr otočného stolu | min. 1100 mm |  |  |
| Nosnost otočného stolu | min. 800 kg |  |  |
| Hydraulické zpevnění otočného stolu | min. 6 000 Nm |  |  |
| Rozsah naklápění vřetena | min: +- 96 st. |  |  |
| Osa vřetena v horizontální poloze | max. 200 mm nad stolem (při výsuvu osy Y min. 400 mm) |  |  |
| Pracovní posuvy ve všech lineárních osách | min. 40 m/min |  |  |
| Kapalinou chlazené vřeteno | min. 14 000 ot/min |  |  |
| Výkon vřetena v S6 | min. 29 kW, 180 Nm |  |  |
| Upínací kužel | SK 40 |  |  |
| Automatický výměník nástrojů | min.: 50 pozic |  |  |
| Délka nástroje | Min.: 330 mm |  |  |
| Max. čas výměny nástroje (tříska-tříska) dle VDI 2852 | max. 11 sekund |  |  |
| Automatická výměna nástroje v pracovním prostoru stroje tj. mezi krytováním a pracovním stolem | ANO |  |  |
| Antikolizní ochrana chapadla automatického výměníku nástrojů | ANO |  |  |
| Mechanická ochrana vřetena | ANO |  |  |
| Max. posuvová síla | min. 9 000 Nm |  |  |
| VYBAVENÍ STROJE |  |  |  |
| Řídící systém kompaktibilní s Heidenhain TNC 640 včetně ručního kolečka | ANO |  |  |
| Minimálně 19“ dotykový display | ANO |  |  |
| Přímé odměřování lineárních os | ANO |  |  |
| Úhlové snímače v otočných stolech s min. přesností +-5“ | ANO |  |  |
| Výrobcem upravený cyklus 320 nebo kompaktibilní | ANO |  |  |
| 5osé plynulé obrábění včetně ochranného kolizního softwaru | ANO |  |  |
| Kinematický software vč. referenčního nástroje | ANO |  |  |
| Vzduchová tryska na čele vřetena | ANO |  |  |
| Chlazení nástroje vzduchem středem vřetena pomocí M-funci | ANO |  |  |
| Chladící agregát s papírovou filtrací min. 800 l + předfiltrační jednotka | ANO |  |  |
| Středové chlazení kapalinou min. 50 bar pomocí M-funci | ANO |  |  |
| 2 x vzduchová a 2 x oplachová pistole | ANO |  |  |
| Dopravník třísek s vynašečem | ANO |  |  |
| 3D sonda pro měření obrobku | ANO |  |  |
| Nástrojová sonda (hříbek) | ANO |  |  |
| Dělící stěna pro rozdělení pracovního prostoru min. pracovním pojezdem | 2 x 1 320 mm |  |  |
| Max. rozměry stroje včetně řídícího panelu a dopravníku třísek: | DxŠxV 7 200x4 400x2 800 mm |  |  |

Účastník je povinen vyjádřit se ke každému technickému parametru následujícím způsobem. V řádcích, kde je kvantifikována minimální hodnota parametru doplní žadatel kvantifikaci nabízeného parametru. V řádcích, kde je jako požadovaná hodnota uvedeno „ANO“ uvede účastník, zda tuto podmínku splňuje.

V ……………. , dne……………..

Podpis osoby, oprávněné jednat za účastníka:   ………………………………………….