SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zpracování druhotných surovin ve společnosti BAGROS s.r.o.“

| KOLOVÉ RYPADLO k prosívání |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | … (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon motoru | Min. 115 kW |  |
| Počet válců | Max. 4 |  |
| Cyklonový předčistič sání vzduchu | ANO |  |
| Motor splňující emisní normu EU stage V | ANO |  |
| Objem palivové nádrže | Min. 240 l |  |
| Hmotnost | min. 19 500 kg, max. 21 000 kg |  |
| Hloubkový dosah | min. 6 000 mm |  |
| Dálkový dosah | min. 9 500 mm |  |
| Pneumatiky 10 – 20 včetně mezikruží | ANO |  |
| Přídavné oboustranné hydraulické okruhy | Min. 3 |  |
| Přídavný hydraulický okruh pro rychloupínač | ANO |  |
| Prosívací lopata se síty z Hardox, velikost prosívacích sít 20x20 mm, | objem minimálně 1.7 m3 |  |
| Minimální průtok hydraulického čerpadla pracovního zařízení | min 205 l/min |  |
| Minimální pracovní tlak hydraulického systému pracovního zařízení | Min. 350 bar |  |
| Dvoustupňová převodovka | ANO |  |
| Ovládání pojezdu na joysticku | ANO |  |
| Minimální pojezdová rychlost | min. 25 km/h |  |
| Pohon všech kol | ANO |  |
| Otáčení nástavby rychlost | min. 9 ot/min |  |
| Ovládání pracovní hydrauliky multifunkčním joystickem | ANO |  |
| Další vybavení stroje: |  |  |
| Kabina ROPS/FOPS s topením a klimatizací | ANO |  |
| Maximální hlučnost v kabině | max. 72 dB(A) |  |
| Přídavné osvětlení na kabině min. 4 ks vpřed a min. 2 ks vzad LED nebo Xenon | ANO |  |
| Řízení volantem | ANO |  |
| Automatické centrální mazání | ANO |  |
| Zpětná kamera včetně monitoru v kabině | ANO |  |
| Hydraulický ventilátor chladiče s možností reverzace | ANO |  |
| Signalizace zpětného chodu | ANO |  |
| Maják | ANO |  |
| Plně nastavitelná sedačka s pneumatickým odpružením, vyhřívaná s bezpečnostním pásem | ANO |  |