SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Digitalizace transformace v podniku Schmelzer s.r.o.“

| laserOVÉ PÁLÍCÍ CENTRUM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Laserový stroj |  |  |  |
| Laserový zdroj – výkon min. | 6 kW |  |  |
| Rozsah nastavení výkonu laseru | 600-6000 W |  |  |
| Typ zdroje | FIBER |  |  |
| Stroj s modulací paprsku v plném rozsahu laserového výkonu | ANO |  |  |
| Poziční přesnost | +/- 0,5 mm |  |  |
| Rozměry plechu min. | 6000 mm x 2000 mm |  |  |
| Automatické určení pozice plechu ve stroji opticky / laser | ANO |  |  |
| Hlava pro kolmé řezání | ANO |  |  |
| Automatické nastavování fokus. bodu a magnifikace | ANO |  |  |
| Automatická detekce centricity paprsku a trysky | ANO |  |  |
| Řezná hlava s dvojitým ochraným sklem | ANO |  |  |
| Automatický měnič trysek min. pro 16 pozic | ANO |  |  |
| Počet panelů obsluhy | 2 |  |  |
| Minimální počet výměnných stolů | 2 |  |  |
| Zatížení výměnného stolu | 2500 kg / stůl |  |  |
| Monitoring vnitřního prostoru stroje – min. počet kamer | 2 |  |  |
| Vzdálená diagnostika poruchy | ANO |  |  |
| Filtrace v ceně | ANO |  |  |
| Chlazení v ceně | ANO |  |  |
| Instalace v ceně | ANO |  |  |
| Doprava v ceně | ANO |  |  |
| Automatická plynová konzola pro 2 plyny v ceně | ANO |  |  |
| Zaškolení obsluhy stroje v ceně | Min. 5 dní / 3 lidi |  |  |
| Automatizace |  |  |  |
| Max. rozměr vč. laserového stroje | 30 x 20 x 8m |  |  |
| Počet nakládacích pozic, min. zatížení 14 tun | 2 |  |  |
| Počet vykládacích pozic, min. zatížení 4 tuny | 2 |  |  |
| Automatická detekce velikosti plechu | ANO |  |  |
| Nakládání plechu | přísavky |  |  |
| Vykládání plechu | vidle |  |  |
| Automaticky ovládané / programovatelné přísavky | ANO |  |  |
| Kontrola nakládky 1 ks plechu | ANO |  |  |
| Vybavené pracoviště třídění výpalků / LED monitor + propojení do systému/ | Min. 1x |  |  |
| Software |  |  |  |
| Manager produkce vč. plánování výroby, skladové hospodářství, optimalizace řezných plánů, sledování nákladů řezání, vytíženosti stroje atd. pro použití v ERP podniku | ANO |  |  |
| Barevná vizualizace odlišných zakázek již dokončeného řezného plánu pro snadnější třídění výrobků | ANO |  |  |
| Zaškolení obsluhy programu v ceně | Min. 3 dni / 3 lidi |  |  |