Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti Stanislav Dohnalík – dodávka CNC 4-osého brousícího centra s vybavením pro broušení kruhových i nekruhových tvarů výrobků“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC 4-osého brousícího centra, blíže specifikovaného níže.

| CNC 4-osé brousící centrum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry a přesnost broušení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  |  |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Výška hrotů od stolu/Vzdálenost mezi hroty | Min.175mm/Min. 1.000 mm |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Hmotnost obrobku mezi hroty | Min. do 120 kg |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Celková hmotnost stroje | Min. 10 000 kg |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Lože stroje z lité minerální nebo kovové slitiny zabezpečující dlouhodobou tva-rovou a přesnostní stabilitu stroje | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Přesnost broušení v ose Z – přímost broušeného povrchu v délce 1. 000mm | Min. 0,003 mm |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Přesnost kruhovitosti při letmém broušení | Min. 0,0004 mm |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Celková konfigurace stroje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  |  |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Celokrytované provedení stroje, na antivibračních podložkách, posuvné dveře s bezpečnostními zámky | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Nožní pedál pro možnou manipulaci s otevřenými dveřmi | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Panel obsluhy otočný, pevně spojený se strojem. | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Skříň elektr. řízení, včetně klimatizace, musí být pevnou součástí stroje. | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Připojovací napětí /frekvence sítě /vnitřní napětí | 400 V ±10 %/ 50 Hz ± 1 HZ/ 24 Volt DC |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Automatické mazání vodících ploch a kuličkových vedení | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Hydrodynamické vedení podélné osy Z a příčné osy X | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Integrované odsávací zařízení pro odsávání emulzní mlhy z prac. prostoru | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Kompletní chladící. a filtr. zařízení pro chladící emulzi, včetně potřebných periférií a řídících okruhů | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Samostatný okruh chlazení vodou pro brousící pohony s vnitřním chlazením se samostatnou nádrží | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Integrovaná hydraul. jednotka s tlako-vým zásobníkem, včetně příslušenství | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Pneumatická jednotka, s přípravou stlačeného vzduchu, elektr. hlavní ventil | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Připojovací díly pro digitální měřicí hlavy | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Integrovaná kompletní jednotka pro mazání vnitřního HF-vřetena/mix vzduch-olej/ | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Elektronická detekce kontaktu, provoz pomocí programovací jednotky | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Senzorové vstupy pro detekci spojení s pasivním nebo aktivním senzorem | 4 ks |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Příčný posuv (osa X), podélný posuv (osa Z): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  |  |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Osa X, osa Z - Pohon AC-servo-motorem, kuličkové vedení / hydro-dynamické vedení |  | ANO |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Příčný posuv – osa X s přímým měřícím systémem |  | ANO |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Délka pojezdu osy X |  | Min. 350 mm |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Rychlost posuvu osy X |  | 0,001 až Min.15.000 mm/min |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Podélný posuv – osa Z s přímým měřícím systémem |  | ANO |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Délka pojezdu osy Z |  | Min. 1.000 mm |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Rychlost posuvu osy Z |  | 0,001 až Min.20.000 mm/min |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Přesnost rozlišení osy X a osy Z |  | 0,00001 mm |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Lineární absolutní systém, bez najíždění referenčních bodů |  | ANO |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Měřítko (stupnice) - rozhraní pro sys-témy přímého měření pro osy X a Z |  | ANO |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Otočný revolverový brousící vřeteník: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  |  |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Přímý pohon osy B |  | ANO |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Osa B automaticky plynule otočná, CNC řízená |  | ANO |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Rozsah otáčení B osy |  | Min. -30° / Min. +210° |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Přesnost rozlišení B osy / rotační absolutní systém, bez najíždění referenčních bodů |  | Min. 0,00005°/ANO |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Konfigurace brusných vřeten: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  |  | Požadovaná hodnota |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vřeteno pro vnější broušení -umístění brousících vřeten vlevo vpředu (T1) a vpravo vpředu (T2) na brusného vřeteníku |  |  |  | ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Vnitřní chlazení vřeten, separátní chladící okruh |  |  |  | ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Pohon vřetena - motor vřetena včetně frek-venčního měniče ; Oboustranné ukončení vřetena kuželové (kužel 1:10, jmen.průměr ø73mm) pro pozice T1 a T2 |  |  |  | Výkon Min. 7,5 kW/ Min. rozsah ot.1400-3200 min-1 ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Programovatelná rychlost pro BK |  |  |  | Min. do 50 m/s |  |  | ANO/NE |  |
| Provozní vyvažování BK pro vnější broušení |  |  |  | ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Vřeteno pro vnitřní broušení – umístění vřetena na zadní části brus. vřeteníku(T3) |  |  |  | ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Přípravek pro upínání HF-vřetena na brousícím vřeteníku dle rozměrů vřetena |  |  |  | ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Provedení vysokofrekvenčního vřetena (HF) brousícího vřetena se 4 mazacími přípojkami / Systém mazání mix. olej se vzduchem |  |  |  | ANO / ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Pohon vnitřního vřetena – motor vřetena, včetně vysokofrekvenčního měniče |  |  |  | ANO |  |  | ANO/NE |  |
| 1 ks vysokofrekvenčního (HF) vřetena: - vnější øD vřetena - výkon motoru vřetena - rozsah otáček vřetena - provedení vřetena „pravé“ |  |  |  | øD 100 až 120 mm min.15 kW cca 20 až 40 tisíc ot/min ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Kompletní rozměrová sada upínacích trnů, kleštin a pouzder pro BK dle typu a provedení vřetena „pravé“ |  |  |  | ANO, 1 sada |  |  | ANO/NE |  |
| Dotyková čidla (senzory) – 2x pro vřetena vnějšího broušení, 1x pro vřeteno vnitřního broušení, 1x pro orovnávací přístroj |  |  |  | ANO, 4 ks |  |  | ANO/NE |  |
| Hydraulický otočný orovnávací přístroj, včetně příslušenství: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  |  | Požadovaná hodnota |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Umístění na desce pracovního stolu |  |  |  | ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Včetně potřebného příslušenství a sady orovnávacích nástrojů |  |  |  | ANO |  |  | ANO/NE |  |
| Univerzální pracovní vřeteník: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konfigurace vřeteníku (včetně níže uvedeného potřebného software) musí umožnit mimo standard broušení, i v interpolaci os X/C : -broušení nerotačních kontur na ID a OD, -broušení excentr. OD/ID, - zapichovací cykly, viz kapitola software |  |  |  |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Hlava vřetena – vnitřní připojení a vnější připojení – rozměry a tvar dle výrobce |  |  |  |  |  | ANO/dle výrobce | ANO/NE |  |
| Upínací adaptor s mechanickým rozhraním pro upínání dalších součástí – dle výrobce |  |  |  |  |  | ANO/dle výrobce | ANO/NE |  |
| Pohon vřeteníku (C-osy) AC-servomotorem pomocí ozubeného řemenu / výkon motoru |  |  |  |  |  | ANO/ Min. 4 kW | ANO/NE |  |
| Rozsah otáček |  |  |  |  |  | 1 až Min 1000 ot/min | ANO/NE |  |
| Průchod resp. otvor vřetena |  |  |  |  |  | min. ø 50 mm | ANO/NE |  |
| C-osa, s přímým měřícím systémem// přesnost rozlišení C-osy k pracovnímu vřeteníku |  |  |  |  |  | ANO// 0,0001° | ANO/NE |  |
| Korekce válcovitosti k prac. vřeteníku// Pneumatické přizvedávání pracovního vřeteníku |  |  |  |  |  | ANO//ANO | ANO/NE |  |
| Přesnost kruhovitosti při letmém broušení |  |  |  |  |  | Max. 0,0004 mm | ANO/NE |  |
| Možnost použití snímacího senzoru |  |  |  |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Koník: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  | Požadovaná hodnota |  |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Upínací Morse-kužel (dále jen MK) koníku |  |  | Velikost MK3 až MK5 |  |  |  | ANO/NE |  |
| ø pinoly/ zdvih pinoly |  |  | Min. ø 50 mm/ Min. 35 mm |  |  |  | ANO/NE |  |
| Manuální nastavení korekce válcovitosti //požadovaná přesnost nastavení na průměru |  |  | ANO// Max. +/- 0,04 mm |  |  |  | ANO/NE |  |
| Pneumatické přizvedávání koníku |  |  | ANO |  |  |  | ANO/NE |  |
| Ovládání a CNC-řízení stroje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  | Požadovaná hodnota |  |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| CNC-řízení stroje, s ethernetovým rozhra-ním pro obrazovku s integrovaným PC |  |  | ANO/ANO |  |  |  | ANO/NE |  |
| Plochá barevná obrazovka 15“ s dotyk. funkcí a integrovaným počítačem, s USB-rozhraním mimo panel i na ovládacím panelu |  |  | ANO |  |  |  | ANO/NE |  |
| Integrovaný technologický kalkulátor pro automatický výpočet optimalizovaných parametrů programu obrobku. |  |  | ANO |  |  |  | ANO/NE |  |
| Integrovaný editor kontur – import souborů dxf nebo igs (např. z CAD programu Vector) : - Interpolace os X/Z - Interpolace os X/C |  |  | ANO ANO ANO |  |  |  | ANO/NE |  |
| Uživatelská paměť k CNC-řízení |  |  | Min. 2000 kB |  |  |  | ANO/NE |  |
| Počet programů/počet program. míst |  |  | Min. 800 míst |  |  |  | ANO/NE |  |
| Přenosným řídící přístroj s TFT – obrazovkou, klávesnicí, elektronickým kolečkem a potvrzováním údajů |  |  | ANO |  |  |  | ANO/NE |  |
| Elektronické vyhodnocení kontaktu brusného kotouče (dále jen BK) s výrobkem – pro výše uvedené pozice (celkem 4x) |  |  | ANO |  |  |  | ANO/NE |  |
| Software: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  |  |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Dialogový jazyk – čeština |  |  |  |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Software – rozsah a konfigurace software v plném rozsahu pro zajištění programování a řízení stroje, dle celkové kinematiky broušení ve 4 osách (X, Z, B,C) včetně jejich kombinací, Dále, mimo jiné: -Tvorba programů pomocí obrázkového menu - Pracovní cykly pro broušení: průměrů, stupňovitých osazení, broušení kuželů a vol-ných obrysů (osy X/Z) - Pracovní cykly pro nerotační broušení vnějších i vnitřních průměrů (osy X/C) -Korekce výrobek / nástroj nebo daného pomocí historie oprav |  |  |  |  | ANO ANO ANO ANO ANO |  | ANO/NE |  |
| - Přebroušení jednotlivých částí obrobku bez další programovací potřeby - Automatické orovnávání libovolného tvaru BK (pro max. 2 orovnávací nástroje na 1 BK) - Správa nástrojů (brusné nástroje, držáky a vřetena) -Diagnostické obrázky pro snazší hledání chyb - Obousměrný přenos programových dat přes datové rozhraní na externí osobní počítač |  |  |  |  | ANO ANO ANO ANO ANO |  | ANO/NE |  |
| Integrovaný modul pro orovnávání BK pro nové i opakované profilování pomocí orovnávacích cyklů. |  |  |  |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Integrovaný modul pro tvorbu programů pro vnější a vnitřní broušení kontur -možnost kontroly možné kolize -simulace generovaných programů |  |  |  |  | ANO ANO |  | ANO/NE ANO/NE |  |
| Specifikace dalšího příslušenství stroje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  |  |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Upínací příruby BK pro vnější broušení, dle daného øOD BK (T1, T2) | ANO, 2 sady po 2 ks |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Přípravek pro výměnu BK | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Pro univerzální pracovní vřeteník: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  |  |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Adaptér pro upínání sklíčidla do pracovního vřeteníku, dle tvaru a rozměru upínacího zakončení vřeteníku | ANO, 1 ks |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Velmi přesné upínací 3-čelisťové sklíčidlo -pro vnější i vnitřní upínání výrobků -upínací rozhraní sklíčidla dle tvaru a rozměru adaptoru vřeteníku, -3 sady náhradních tvrdých čelistí | Sklíčidlo- min. øD 200 mm, 1 ks ANO ANO ANO, 3 sady |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| -Adaptor s vnitřním napojením/tvar a rozměry dle dodavatele/ pro upínací hroty do pracovního vřeteníku | ANO, 1 ks |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| -Základní sada upínajících trnů dle pří-slušného zakončení s Morse-kuželem | ANO, 1 sada |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| -Kroužkový dotykový senzor pro pracovní vřeteník - Pasivní přijímací kroužek, k dotykovému prstenci senzoru pro pracovní vřeteník | ANO, 1 ks ANO, 1 ks |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Další požadavky: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  |  |  |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Měř. protokol stroje,dokumentující sho-du přesnosti stroje s požadavky normy ČSN ISO pro tyto stroje | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Protokol o elektrické zkoušce dle normy EN 60204-1 | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| CE-prohlášení o shodě bezpečnosti zařízení s EU předpisy | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |
| Kompletní dokumentace stroje, tzn. návody pro programování a obsluhu stroje, návody pro údržbu a opravy stroje min. v elektronické CD formě, případně i vytištěné formě v češtině | ANO |  |  |  |  |  | ANO/NE |  |