TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DPS

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

DENNÍHO STACIONÁŘE

BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Ing. Zbyněk Neduchal

Datum:        	05/2021

Zakázka č.:  	2021-010

Všeobecný popis

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který sloužil pro administrativní účely. Objekt má 2 nadzemní podlaží, je podsklepený a má neobytné podkroví. Po stavebních úpravách bude v 1S schodišťový prostor, chodby, výtah, prádelna, příruční sklady, šatny, úklidová místnost, technická místnost, koupelna, WC pro ZTP, předsíň WC, WC, sprcha a rehabilitační místnost. V 1NP jsou navrženy schodišťové prostory, vstupní hala, výtah, chodby, kanceláře, shoz prádla, hygienická kabinka, WC pro ZTP, úklidová místnost, předsíň WC, WC, denní místnost – zaměstnanci, příprava výdeje stravy, jídelna, relaxační místnost + PC, učebna, denní místnost – klienti, odpočinková místnost a terasa. Ve 2NP jsou navrženy schodišťové prostory, chodby, výtah, sklad pomůcek, shoz prádla, kancelář, hygienická kabinka, WC pro ZTP, úklidová místnost, předsíň WC, WC, výtvarné dílny, technická místnost, pec + přípravna, klubovna, cvičná kuchyňka, denní místnost 
- klienti a terasa. Součástí stavebních úprav budou venkovní plochy, oplocení, altánek, příruční sklad, přístřešek pro automobily a kola, kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka. Denní stacionář má největší půdorysné rozměry 26,7x19,15m a nejvyšší hřeben na výškové kótě +12,780.

- zastavěná plocha denního stacionáře: 595,95m²

- obestavěný prostor denního stacionáře: 7700,32m³

- užitná plocha denního stacionáře: 1101,37m²

- zastavěná plocha přístřešku pro automobily: 71,5m²

- obestavěný prostor přístřešku pro automobily: 234,74m³

- zastavěná plocha přístřešku pro kola: 29,6m²

- obestavěný prostor přístřešku pro kola: 118,4m³

- zastavěná plocha příručního skladu: 51,51m²

- obestavěný prostor příručního skladu: 151,8m³

- zastavěná plocha altánku: 43,0m²

- obestavěný prostor altánku: 136,14m³

- zastavěná plocha z betonové dlažby tl. 60mm: 238,12m²

- zastavěná plocha z betonové dlažby tl. 80mm: 220,45m²

- zastavěná plocha z mlatového povrchu: 390,56m²

- zastavěná plocha z polyuretanového povrchu: 110,13m²

- zastavěná plocha pocitového chodníku: 32,39m²

- zastavěná plocha zatravněné plochy: 1484,9m²

- délka oplocení: 221,9m

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Na dotčených pozemcích se nachází stávající objekt, zpevněná a zatravněná plocha. Pozemky jsou vedeny dle katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha. Pozemky jsou poměrně rovinné. Pozemky jsou součástí zastavěného území.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územně plánovací dokumentace určeno jako BI – plochy bydlení v rodinných domech.

BI – plochy bydlení v rodinných domech

Hlavní využití:

Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením individuálního charakteru převážně se soukromou zelení vytvářející sevřenou urbanistickou strukturu se značnou intenzitou zastavění.

Přípustné využití:

– pozemky rodinných domů

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury

– pozemky veřejných prostranství

– pozemky sídelní zeleně (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná)

Nepřípustné využití:

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

– nová výstavba na ploše dětských hřišť

Podmíněně přípustné využití:

– související občanské vybavení – veřejné vybavení - za podmínky, že odpovídá charakterem a významem prostředí a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše

– související občanské vybavení – komerční zařízení střední a malé - za podmínky, že odpovídá charakterem a významem danému prostředí, a že se jedná o pozemek menší než 1000m2 a není riziko narušení pohody bydlení a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše

– další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení (např. veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště) a terénní úpravy a vodní díla (např. rybník, studna…) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

Stavba bude užívána jako denní stacionář – stavba je v souladu s podmíněně přípustným využití.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Byl proveden hydrogeologický průzkum, který prokázal, že je vhodné na pozemku zasakovat srážkové vody.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dle územně plánovací dokumentace se stavba nenachází v záplavovém území a dle České geologické služby se nenachází stavba na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani negativně neovlivní ochranu okolí a odtokové poměry území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jsou požadavky na odstranění některých konstrukcí a prvků stavby, dále dojde ke kácení stromů.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Dotčené pozemky nemají zábor ZPF ani nejsou v ochranném pásu lesu do 50m.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní infrastruktura

K dotčeným pozemkům je vstup a vjezd z jihovýchodní strany.

Technická infrastruktura

Stavba je již napojena na kanalizaci, vodovod, plynovod, elektrickou energii a sdělovací vedení. Ve stávající trase bude vyměněna kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka – dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., §79, čl. 2, písmeno s – rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma – nedochází k překročení.  Dešťové vody ze střešních konstrukcí budou svedeny do retenční nádrže, u jejíž horní hrany bude zřízen odtok, který bude odveden do vsakovacího zařízení. V případě, že by se retenční nádrž i vsakovací zařízení zaplnilo, je zřízen z retenční nádrže odtok do veřejné kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou volně zasáknuty do okolního terénu na pozemku stavebníka.

Bezbariérový přístup

U řešené stavby jsou dodrženy veškeré obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

- veškeré plochy užívané pro bezbariérový přístup mají výškový rozdíl do 20mm, příčný sklon do 2% a podélný sklon do 8,33%

- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva má:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a),

a je úhel sklonu ve směru chůze.

- před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500mmx1500mm

- sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %)

- vstup do objektu má šířku nejméně 1250mm

- křídlo vstupních dveří umožňuje otevření nejméně 900mm.

- otvíravá dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy

- dveře jsou zaskleny od výšky 400mm

- zámek dveří je umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm

- horní hrana zvonkového panelu je nejvýše 1200mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500mm.

- minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200mm x1500mm – požadavek zapracován do PD

- do objektu je navržena rampa pro bezbariérový přístup – šířka 1500mm, max. podélný sklon je 6,25% a příčný 1%, rampa je z ocelových roštů, které budou mít mezery max. 15mm, rampa je přerušena podestou délky a šířky 1500mm s sklonem 1%, přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškového rozdílu, rampa je opatřena madly ve výši 900mm, které přesahuje 150mm začátek a konec rampy, madlo je osazeno od svislé konstrukce min. 60mm, tvar madla umožňuje uchopení rukou shora a jeho pevné sevření, zábradlí bude mít spodní tyč ve výšce 100 až 250mm

- volná plocha před výtahem je min. 1500x1500mm

- dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře

- výtah má kabinu šířky 1526mm a hloubku 2400mm

- šířka vstupu do výtahu je 900mm

- sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů.

- ovladače ve výtahu a na nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm

- reliéfní značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby, pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět

- bude zajištěna hlasová fráze signalizující směr budoucí jízdy výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení ve výtahu umožňuje indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 vyhl. 398/2009

- v areálu jsou navrženy 3 odstavná stání, která je možné využít pro ZTP

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V této fázi nejsou známy žádné časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané, související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

K. Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN

- PARC. Č. ST. 992/1 (1421m²): HANIOTI SPOL. S R.O., BRNĚNSKÁ 1518/16, 69501 HODONÍN

DRUH POZEMKU: ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ, Č. P. 1518, RD

- PARC. Č. 3195/1 (1710m²): HANIOTI SPOL. S R.O., BRNĚNSKÁ 1518/16, 69501 HODONÍN

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: ZELEŇ

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající stavba nevykazuje žádné známky porušení nosných konstrukcí, současný stav je vyhovující. Stavebně konstrukční řešení stavebních úprav vypracoval: Ing. Dominika Šnobltová, Ing. Jiří Ilčík, Ph.D. – J2L Consult Hodonín

b) účel užívání stavby

Stavba bude sloužit jako denní stacionář.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány rozhodnutí o povolené výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou žádné požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

- zastavěná plocha denního stacionáře: 595,95m²

- obestavěný prostor denního stacionáře: 7700,32m³

- užitná plocha denního stacionáře: 1101,37m²

- zastavěná plocha přístřešku pro automobily: 71,5m²

- obestavěný prostor přístřešku pro automobily: 234,74m³

- zastavěná plocha přístřešku pro kola: 29,6m²

- obestavěný prostor přístřešku pro kola: 118,4m³

- zastavěná plocha příručního skladu: 51,51m²

- obestavěný prostor příručního skladu: 151,8m³

- zastavěná plocha altánku: 43,0m²

- obestavěný prostor altánku: 136,14m³

- zastavěná plocha z betonové dlažby tl. 60mm: 238,12m²

- zastavěná plocha z betonové dlažby tl. 80mm: 220,45m²

- zastavěná plocha z mlatového povrchu: 390,56m²

- zastavěná plocha z polyuretanového povrchu: 110,13m²

- zastavěná plocha pocitového chodníku: 32,39m²

- zastavěná plocha zatravněné plochy: 1484,9m²

- délka oplocení: 221,9m

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou uvedeny v přílohách PD.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody ze střešních konstrukcí budou svedeny do retenční nádrže, u jejíž horní hrany bude zřízen odtok, který bude odveden do vsakovacího zařízení. V případě, že by se retenční nádrž i vsakovací zařízení zaplnilo, je zřízen z retenční nádrže odtok do veřejné kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou volně zasáknuty do okolního terénu na pozemku stavebníka.

Celkové produkované množství odpadů a emisí

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce níže – předpokládaný odhad.

Třída energetické náročnosti budov

Třída energetické náročnosti budovy je uvedena v PENB.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení výstavby: 10/2021

Ukončení výstavby: 09/2024

Stavba není členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby

Tato část bude vypracována v samostatném rozpočtu prováděcí dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba bude užívána jako denní stacionář – stavba je v souladu s podmíněně přípustným využití.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který sloužil jako administrativní budova. K tomuto stávajícímu objektu bude přistavěno nové schodiště a výtah. Denní stacionář má největší půdorysné rozměry 26,7x19,15m a nejvyšší hřeben na výškové kótě +12,780. Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresu pohledů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Technologie výroby se v objektu nenachází.

Provozní řešení denního stacionáře:

Provozní doba je od 6:30 – 16:00 v nové budově se počítá s provozní dobou od 6:30 – 17:00.

Kapacita bude až 30 klientů. Někteří klienti do stacionáře přichází za doprovodu rodičů nebo jiné odpovědné osoby, 7 klientů je do stacionáře sváženo svozovým autem. Klienti, kteří přichází sami, přichází průběžně v čase od 6:30 – 8:00. Svozové auto přijíždí v čase 
8:15 – 8:30. Po příchodu nebo příjezdu se klienti převléknout a přezují v šatně (suterén) a přesunou se do denní místnosti -  imobilní klienti na svých vozících, rehabilitačních židlích.

Po příchodu dostávají klienti ranní svačinu v denní místnosti (jídelně). Strava bude do stacionáře dodávána dodavatelky v závislosti na věku klientů. Ve stacionáři bude probíhat jen její výdej a podání klientům. Každé patro bude mít svůj denní režim, který bude podobný, ale přizpůsobený věku a míře postižení. Po ranní svačině následují denní činnosti klientů, které budou rozpracovány v individuálních plánech. Jedná se o tvořivé aktivity, relaxační, rehabilitace, perličková koupel, pohybové a pracovní aktivity na zahradě. Smyslem je pomoci klientům dosáhnout co nejvyšší míru sebeobsluhy a možnost zprostředkovat jim činnosti, které jinde nemají možnost vyzkoušet. Důležitou součástí je individuální rehabilitace a také společné cvičení. Cvičná kuchyně bude sloužit pro nácvik vaření klientů za podpory pracovníků. Klienti, kteří mají povinnou školní docházku – cca 6 klientů budou 2 - 3 hod. dopoledne v učebně společně se speciálním pedagogem a asistentkou pedagoga. Oběd bude podáván ve stejném čase v denních místnostech. Po obědě bude asi 1,5 hod. klidový režim, kdy někteří z klientů využijí relaxační místnost, mladší klienti mohou být uloženi na lůžko k odpočinku a pro některé bude v rámci denní místnosti možnost odpočinku na rehabilitačních vacích, matracích. Odpoledne mají klienti možnost odpolední svačiny a také dalšího programu, který je už spíše zábavného typu. Někteří klienti mohou po obědě odcházet už domů, někteří setrvávají do odpoledních hodin. Rozvoz klientů bude v čase od 15:00. Mezi 14:30 - 15:00 se bude 7 klientů připravovat ke společnému odjezdu. Velká část klientů bude zaplenovaná, kdy v rámci pobytu ve stacionáři jim bude zajištěna péče i v rámci hygieny 
– výměna plen. Pro klienty, kteří nemají pleny, bude sloužit samostatná WC kabina. Klienty stacionáře budou děti od 1 roku až po dospělé do 35 let se středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a klienty s poruchou autistického spektra. Pro mladší klienty do 18 let bude sloužit 1NP a od 19 let – 35 let 2NP.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

U řešené stavby jsou dodrženy veškeré obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

- veškeré plochy užívané pro bezbariérový přístup mají výškový rozdíl do 20mm, příčný sklon do 2% a podélný sklon do 8,33%

- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva má:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a),

a je úhel sklonu ve směru chůze.

- před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500mmx1500mm

- sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %)

- vstup do objektu má šířku nejméně 1250mm

- křídlo vstupních dveří umožňuje otevření nejméně 900mm.

- otvíravá dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy

- dveře jsou zaskleny od výšky 400mm

- zámek dveří je umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm

- horní hrana zvonkového panelu je nejvýše 1200mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500mm.

- minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200mm x1500mm – požadavek zapracován do PD

- do objektu je navržena rampa pro bezbariérový přístup – šířka 1500mm, max. podélný sklon je 6,25% a příčný 1%, rampa je z ocelových roštů, které budou mít mezery max. 15mm, rampa je přerušena podestou délky a šířky 1500mm s sklonem 1%, přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškového rozdílu, rampa je opatřena madly ve výši 900mm, které přesahuje 150mm začátek a konec rampy, madlo je osazeno od svislé konstrukce min. 60mm, tvar madla umožňuje uchopení rukou shora a jeho pevné sevření, zábradlí bude mít spodní tyč ve výšce 100 až 250mm

- volná plocha před výtahem je min. 1500x1500mm

- dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře

- výtah má kabinu šířky 1526mm a hloubku 2400mm

- šířka vstupu do výtahu je 900mm

- sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů.

- ovladače ve výtahu a na nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm

- reliéfní značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby, pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět

- bude zajištěna hlasová fráze signalizující směr budoucí jízdy výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení ve výtahu umožňuje indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 vyhl. 398/2009

- v areálu jsou navrženy 3 odstavná stání, která je možné využít pro ZTP

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který sloužil jako administrativní budova. K tomuto stávajícímu objektu bude přistavěno nové schodiště a výtah. Denní stacionář má největší půdorysné rozměry 26,7x19,15m a nejvyšší hřeben na výškové kótě +12,780. Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresu pohledů.

b) konstrukční a materiálové řešení

Stavebními úpravami denního stacionáře jsou:

- odstranění některý svislý konstrukcí, vodorovných konstrukcí, střešní konstrukcí, podlah, výplní otvorů, zpevněných ploch

- novými úpravami jsou – sanace zdiva, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, střešní konstrukce, výplně otvorů, zpevněné plochy

c) mechanická odolnost a stabilita

Nosné konstrukce jsou posouzeny ve stavebně konstrukčním řešení. Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavebně konstrukční řešení vypracoval: Ing. Dominika Šnobltová, Ing. Jiří Ilčík, Ph.D. – J2L Consult Hodonín.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Objekt bude vytápěn plynovým kotlem. Ohřev vody bude zajištěn zásobníkem teplé vody napojeným na plynový kotel.

b) výčet technických a technologických zařízení

Technickým zařízením jsou: plynový kotel a zásobník teplé vody.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatném Požárně bezpečnostním řešení, které zpracoval: Ing. Vlastimil Trnečka – Hodonín

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby (rekreační objekt) se neřeší úspora energie ani tepelná ochrana.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Stavba je odvětrána přirozeně (okny) a nuceně (ventilátory).

Vytápění

Stavba bude vytápěna plynovým kotlem.

Osvětlení

Stavba splňuje požadované limity osvětlení.

Zásobování vodou

Stavba je napojena na veřejný vodovod.

Likvidace odpadů

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro vibrace, hluk a prašnost. Posouzení hluku je vypracováno v akustické studii.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ve stavbě je navržena ochrana pro střední radonový index pozemku.

b) ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nacházejí bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nachází seizmická oblast.

d) ochrana před hlukem

Posouzení hluku je vypracováno v akustické studii.

e) protipovodňová opatření

Stavba se dle územně plánovací dokumentace nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se dle České geologické služby nenachází na poddolovaném území. Na dotčených pozemcích není znám výskyt metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je již napojena na kanalizaci, vodovod, plynovod, elektrickou energii a sdělovací vedení. Ve stávající trase bude vyměněna kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka – dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., §79, čl. 2, písmeno s – rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma – nedochází k překročení. Dešťové vody ze střešních konstrukcí budou svedeny do retenční nádrže, u jejíž horní hrany bude zřízen odtok, který bude odveden do vsakovacího zařízení. V případě, že by se retenční nádrž i vsakovací zařízení zaplnilo, je zřízen z retenční nádrže odtok do veřejné kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou volně zasáknuty do okolního terénu na pozemku stavebníka.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou uvedeny v příloze PD.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Ke stavbě je vstup a vjezd z jihovýchodní strany. U řešené stavby jsou dodrženy veškeré obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

- veškeré plochy užívané pro bezbariérový přístup mají výškový rozdíl do 20mm, příčný sklon do 2% a podélný sklon do 8,33%

- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva má:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a),

a je úhel sklonu ve směru chůze.

- před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500mmx1500mm

- sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %)

- vstup do objektu má šířku nejméně 1250mm

- křídlo vstupních dveří umožňuje otevření nejméně 900mm.

- otvíravá dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy

- dveře jsou zaskleny od výšky 400mm

- zámek dveří je umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm

- horní hrana zvonkového panelu je nejvýše 1200mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500mm.

- minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200mm x1500mm – požadavek zapracován do PD

- do objektu je navržena rampa pro bezbariérový přístup – šířka 1500mm, max. podélný sklon je 6,25% a příčný 1%, rampa je z ocelových roštů, které budou mít mezery max. 15mm, rampa je přerušena podestou délky a šířky 1500mm s sklonem 1%, přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškového rozdílu, rampa je opatřena madly ve výši 900mm, které přesahuje 150mm začátek a konec rampy, madlo je osazeno od svislé konstrukce min. 60mm, tvar madla umožňuje uchopení rukou shora a jeho pevné sevření, zábradlí bude mít spodní tyč ve výšce 100 až 250mm

- volná plocha před výtahem je min. 1500x1500mm

- dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře

- výtah má kabinu šířky 1526mm a hloubku 2400mm

- šířka vstupu do výtahu je 900mm

- sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů.

- ovladače ve výtahu a na nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm

- reliéfní značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby, pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět

- bude zajištěna hlasová fráze signalizující směr budoucí jízdy výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení ve výtahu umožňuje indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 vyhl. 398/2009

- v areálu jsou navrženy 3 odstavná stání, která je možné využít pro ZTP

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Ke stavbě je vstup a vjezd z jihovýchodní strany.

c) doprava v klidu

VÝPOČET ODSTAVNÝCH STÁNÍ DLE ČSN 73 6110

Celkový počet stání pro řešené území se vypočítá podle vzorce:

N = Oo · ka

N = (9/3) · 1

N = 3 stání

kde:

Oo - základní počet odstavných stání

ka - součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území

V areálu jsou navržena 3 odstavná stání, která je možné využít pro ZTP.

d) pěší a cyklistické stezky

PD není touto částí dotčena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Vykopaná zemina bude použita na dosypy kolem stavby.

b) použité vegetační prvky

Jsou navrženy nové stromy, keře a zatravněné plochy.

c) biotechnická opatření

PD není touto částí dotčena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Během výstavby a provozu stavby budou použity stroje a zařízení, které budou vyhovovat platným předpisům.

Hluk

Hluk je posouzen v akustické studii.

Odpady

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Půda

Výstavba a provoz stavby nebude mít žádný negativní vliv na kvalitu půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovávat ekologickou funkci a vazby v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhovány žádné ochranné ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Budou splněny veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot budou jen ve využití vody a elektřiny z vnitřních rozvodů v rámci výstavby.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze staveniště se bude vsakovat do okolního terénu, na pozemku stavebníka.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

Na dotčené pozemky je vstup a vjezd z jihovýchodní strany.

Technická infrastruktura

Staveniště bude napojeno na vodu a elektřinu z vnitřních rozvodů v rámci výstavby.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Během výstavby nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb ani pozemků.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště je dáno oplocení pozemku stavebníka. Z hlediska ochrany okolí staveniště nejsou požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Maximální zábor staveniště bude dán oplocením hranice pozemku stavebníka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nebude dotčena požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při výstavbě bude vytěžená zemina použita na dosypy kolem stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a zařízeními na elektrický proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním.

Pro výstavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude dotčena bezbariérově užívanými stavbami.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou za potřebí žádná dopravní inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení výstavby: 10/2021

Ukončení výstavby: 09/2024

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Ve stávající trase bude vyměněna kanalizační vodovodní – dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., §79, čl. 2, písmeno s – rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma – nedochází k překročení. Dešťové vody ze střešních konstrukcí budou svedeny do retenční nádrže, u jejíž horní hrany bude zřízen odtok, který bude odveden do vsakovacího zařízení. V případě, že by se retenční nádrž i vsakovací zařízení zaplnilo, je zřízen z retenční nádrže odtok do veřejné kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou volně zasáknuty do okolního terénu na pozemku stavebníka.

V Hodoníně, 05/2021

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. Zbyněk Neduchal