TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DPS

D

D.1.1 ARCHITEKTONICKO
- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

DENNÍHO STACIONÁŘE

BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN

SO.02 VENKOVNÍ PLOCHY

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Ing. Zbyněk Neduchal

Datum:        	05/2021

Zakázka č.:  	2021-010

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Tato část projektové dokumentace řeší stavební úpravy venkovních ploch, mezi které patří zpevněné plochy, zelené plochy, sportovní a relaxační plochy, stromy, keře a mobiliář.

U řešené stavby jsou dodrženy veškeré obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Kapacity stavebního objektu:

- zastavěná plocha z betonové dlažby tl. 60mm: 238,12m²

- zastavěná plocha z betonové dlažby tl. 80mm: 220,45m²

- zastavěná plocha z mlatového povrchu: 390,56m²

- zastavěná plocha z polyuretanového povrchu: 110,13m²

- zastavěná plocha pocitového chodníku: 32,39m²

- zastavěná plocha zatravněné plochy: 1484,9m²

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

SO.02 Venkovní plochy

Do venkovních ploch patří zpevněné plochy, zelené plochy, sportovní a relaxační plochy, stromy, keře a mobiliář.

Zpevněné plochy budou z betonové dlažby tl. 60mm (pochůzí) a 80mm (pojízdné) a dále bude použit mlatový povrch. Zelené plochy budou zatravněny a humusovány do 
tl. 200mm, součástí zelených ploch bude výsadba nových stromů a keřů. Sportovní a relaxační plochy budou provedeny z polyuretanového povrchu nebo z betonové dlažby.

Skladby

Skladba plochy z mlatového povrchu

- nové zhutněné drobné drcené kamenivo frakce 0-4mm		tl. 50mm

- nové zhutněné drcené kamenivo frakce 0-32mm			tl. 150mm

- zhutněná zemní pláň

celkem	tl. 200mm

Zpevněná plocha z betonové dlažby tl. 60mm

- betonová dlažba 100x60x200mm					tl. 60mm

(mezery vyplněny křemičitým pískem frakce 0-2mm)

- kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm			tl. 40mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 0-32mm					tl. 200mm

celkem	tl. 300mm

Zpevněná plocha z betonové dlažby tl. 80mm

- betonová dlažba 100x60x200mm					tl. 80mm

(mezery vyplněny křemičitým pískem frakce 0-2mm)

- kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm			tl. 40mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 0-32mm					tl. 150mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 0-63mm					tl. 200mm

- zhutněná zemní pláň (Edef,2= min.30MPa)

(předpokládaná sanace: zhutněná štěrkodrť frakce 0-63mm, 	tl. 300mm)

celkem		tl. 470 (770) mm

Dopadová plocha - PUR povrch

- polyuretanový povrch 						tl. 10mm

- pružná podložka (gumový granulát, pu pojivo)			tl. 25mm

(zhutnění kameniva Edef,2=30MPa)

- zhutněné drcené kamenivo frakce 0-4mm				tl. 20mm

- zhutněné drcené kamenivo frakce 4-8mm				tl. 30mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 0-32mm					tl. 100mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 32-63mm				tl. 200mm

- zhutněná zemní pláň

celkem 		tl. 385mm

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení

Tepelná technika

Jedná se o venkovní plochy, které nejsou dotčeny touto částí.

Osvětlení

Stavba splňuje limity osvětlení.

Oslunění

PD není touto části dotčena, nejedná se o byt.

Akustika – hluk, vibrace

Hluk a vibrace jsou posouzeny v akustické studii.

Výpis použitých norem

Všechny použité normy jsou vypsány v textové a výkresové části.

V Hodoníně, 05/2021

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. Zbyněk Neduchal