TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DPS

D

D.1.1 ARCHITEKTONICKO
- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

DENNÍHO STACIONÁŘE

BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN

SO.01 DENNÍ STACIONÁŘ

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Ing. Zbyněk Neduchal

Datum:        	05/2021

Zakázka č.:  	2021-010

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Tato část projektové dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který sloužil pro administrativní účely. Objekt má 2 nadzemní podlaží, je podsklepený a má neobytné podkroví. Po stavebních úpravách bude v 1S schodišťový prostor, chodby, výtah, prádelna, příruční sklady, šatny, úklidová místnost, technická místnost, koupelna, WC pro ZTP, předsíň WC, WC, sprcha a rehabilitační místnost. V 1NP jsou navrženy schodišťové prostory, vstupní hala, výtah, chodby, kanceláře, shoz prádla, hygienická kabinka, WC pro ZTP, úklidová místnost, předsíň WC, WC, denní místnost – zaměstnanci, příprava výdeje stravy, jídelna, relaxační místnost + PC, učebna, denní místnost – klienti, odpočinková místnost a terasa. Ve 2NP jsou navrženy schodišťové prostory, chodby, výtah, sklad pomůcek, shoz prádla, kancelář, hygienická kabinka, WC pro ZTP, úklidová místnost, předsíň WC, WC, výtvarné dílny, technická místnost, pec + přípravna, klubovna, cvičná kuchyňka, denní místnost 
- klienti a terasa. Denní stacionář má největší půdorysné rozměry 26,7x19,15m a nejvyšší hřeben na výškové kótě +12,780.

U řešené stavby jsou dodrženy veškeré obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Kapacity stavebního objektu:

- zastavěná plocha denního stacionáře: 595,95m²

- obestavěný prostor denního stacionáře: 7700,32m³

- užitná plocha denního stacionáře: 1101,37m²

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

SO.01 Denní stacionář

Bourací práce

Projektová dokumentace řešení odstranění některý svislý konstrukcí, vodorovných konstrukcí, střešní konstrukcí, podlah, výplní otvorů a zpevněných ploch.

Základy

Nové základové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30-XC2 a výztuže B 500B. Základová spára venkovních základů bude v nezámrzné hloubce. Veškeré prvky konstrukce jsou posouzeny ve stavebně konstrukčním řešení.

Podbetonování stávajících základových pásů v místech snižované podlahy je navrženo na celou šířku stávajících základů z betonu C25/30-XC2. Podbetonování bude prováděno v pásech šířky max. 1,0 m, s rozestupy min. 2,0 m.

Nové podkladní podlahové desky v suterénu stávající budovy budou provedeny v tl. 150 mm (snížení úrovně podlahy)  a 100 mm (zachování výšky podlahy). Beton C25/30-XC2, výztuž kari síť 2×8/100/100. po obvodě budou nakotveny přes spřahovací trny R12/300 na chemický tmel do stávajících základových pásů.

Základové pásy pod vstupem do přístavby jsou navrženy výšky a šířky 500mm z železobetonu. Směrem k desce přístavby budou odstupňovány po výškových odskocích 675mm. na pásy je centricky uloženo nadzákladové zdivo z BTB tvarovek. Pásy 3×R10 při spodním i horním povrchu, třmínky R6/300. betonové tvárnice svisle pruty R10/250, vodorovně 2×R10 a provázány s ŽB opěrnými stěnami přístavby.

Základová deska pod přístavbou je navržena tloušťky 250 mm ve dvou úrovních – pod schodišťovým prostorem a nižší část pod výtahovou šachtou z ŽB C25/30-XC2. Výškový rozdíl mezi deskami je řešen v rámci ŽB stěn přístavby z BTB tvarovek. Deska bude provedena na podkladní beton tl. min. 50 mm.

Svislé konstrukce

V 1S budou stávající stěny injektovány proti zemní vlhkosti, opatřeny svislou stěrkovou neprodyšnou minerální izolací a nataveny svisle pásy z modifikovaného SBS asfaltu s nosnou vložkou ze sklotkaniny. Nové svislé konstrukce budou z pórobetonových tvárnic. Příčky ve 2NP budou provedeny ze sádrokartonu. Obvodové konstrukce budou zatepleny extrudovaným polystyrenem a minerálními deskami (λD = 0,035 W/mK). Výtahová šachta bude navíc obložena deskami z modřínových desek 26/70mm na ocelové pozinkované L-konzoly a na minerální vatu přichycena difúzně propustná fólie z PES/polypropylenu. Dozdívky budou z pórobetonových tvárnic.

Vodorovné konstrukce

Nad 1NP bude provedena nová stropní konstrukce z ocelových profilů, trapézových plechů 50/260 s tl. stěny 0,75mm a dřevěných OSB desek 2×15mm křížem sešrobovaných, ze spodní strany bude stropní konstrukce opatřena novým SDK protipožárním podhledem. ŽB pozední věnec bude z betonu C25/30-XC1 a výztuže B 500B. Překlady budou z prefabrikovaných pórobetonových prvků a ocelových profilů. Nové vnitřní schodiště bude z betonu C25/30-XC1 a výztuže B 500B. Nové venkovní schodiště s terasou do 1NP a do 2NP a rampa budou provedeny z ocelových profilů a pororoštů. Nové venkovní schodiště z 1S na terén bude provedeno z betonu C25/30-XF2 a výztuže B 500B. Veškeré prvky konstrukce jsou posouzeny ve stavebně konstrukčním řešení.

Podhledy

V 1NP a 2NP bude konstrukce chráněna protipožárními deskami 2×12,5mm na zavěšeném pozinkovaném roštu z CD profilů 60/27mm. U krokví bude navíc přilepena parozábrana s reflexní aluminiovou vrstvou na polyolefínové fólii s výztužnou mřížkou tl. 0,22mm na OSB deskách tl. 10mm s přelepenými spoji.

V uvedených místnostech, především obytných a na chodbách, budou instalovány akustické podhledy pevné se SDK deskami tl. 12,5mm s rozptýleným kruhovým děrováním 12-20-35 s absorpční tkaninou bílé barvy. Podhledy budou zavěšeny na ocelových FeZn profilech spuštěných o 100mm níže oproti protipožárním podhledům. Kotvení bude provedeno dle požadavků PBŘ a technických listů konkrétního výrobce.

Místnosti č. dle výkresů: 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215.

Střešní konstrukce

Nová střešní konstrukce nad vikýři, vnitřním schodištěm s chodbou a nad výtahem bude dřevěná krokvová s krytinou z PVC fólie s PES nosnou vložkou a třídou broof (t3). Pod touto fólií bude separační netkaná geotextilie 300g/m2, tepelně-izolační desky z EPS 150 tl. 100mm (λD = 0,035 W/mK), tepelně-izolační desky z EPS 100 tl. 120mm (λD = 0,035 W/mK), spádové klíny 3% z EPS 100mm s tl. min. 30mm na samolepící modifikovaná asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované PES rohoží tl. 2,2mm. Podklad bude tvořit záklop z dřevěných prken tl. 24mm na nosné dřevěné trámy.

Nová konstrukce krovu bude provedena z pálené hladké střešní krytiny odstínu červené na latích 60/40mm, kontralatí 60/40mm, doplňkovou vodotěsnící dvouvrstvou fólií z PES a polymeru o plošné hmotnosti 270g/m2, dřevěném bednění z prken výšky 24mm, minerální izolací mezi krokve tl. 150mm (λD = 0,033 W/mK) a minerální izolací pod krokve tl. 150mm (λD = 0,033 W/mK). Pod touto konstrukcí bude proveden podhled se záklopem z OSB desek, parozábranou a protipožárním SDK podhledem 2×12,5mm.

Stávající střešní krytina bude demontována a nahrazena novou z pálených hladkých tašek červeného odstínu. Veškeré prvky konstrukce jsou posouzeny ve stavebně konstrukčním řešení.

Podlahy

V 1S bude podkladní vrstva z betonu C25/30-XC2 + kari síť 2×Ø8/100/100, tl. 150 a 100mm, na ni bude nataven asfaltový pás tl. 4mm, položen pěnový polystyren tl. 150mm, PE fólie, cementová litá podlaha tl. 50mm, nášlapná vrstva bude z keramické dlažby nebo palubkových desek. V místě podlahového vytápění bude pěnový polystyren tl. 130mm (80+50mm) a systémová deska z EPS o celkové výšce 50mm zalita cementovým litým potěrem tl. 50mm.

V 1NP bude nová vyrovnávací polystyrenbetonová vrstva do tl. 40mm, na ni budou položeny akustické minerální desky tl. 50mm, které budou překryty separační PE fólii, na níž bude vylita cementová podlaha tl. 50mm, nášlapnou vrstvou podlahy bude keramická dlažba nebo PVC povlak. V místě podlahového vytápění bude vyrovnávací polystyrenbetonová vrstva do tl. 25mm, na ni budou položeny akustické minerální desky tl. 20mm, systémová deska z EPS o celkové výšce 50mm zalita cementovým litým potěrem tl. 45mm.

Ve 2NP bude na nové stropní konstrukci nášlapná vrstva podlahy z keramické dlažby nebo PVC povlaku.

Hydroizolace

V 1S budou stávající stěny tlakově injektovány hydrofobním prostředkem navrtáním zdiva navrtáním v rastru předepsaným konkrétním dodavatelem injektáže. Na svislé stěny bude použita z exteriéru neprodyšná minerální stěrková izolace a nalepen modifikovaný asfaltový SBS pás se sklotkaninou tl. 4mm. Proti zemní vlhkosti svisle i vertikálně bude použitý modifikovaný asfaltový pás typu S se sklotkaninou  tl. 4mm, určený pro střední radonový index pozemku. V podkroví v podhledu bude použita parotěsná fólie s reflexní aluminiovou vrstvou na polyolefínové fólii s výztužnou mřížkou. Pod střešní krytinou je navržena doplňková vodotěsnící vrstva.

Tepelné izolace

V 1S je použita v podlaze teplená izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 tl. 150 a 130mm + systémová deska podlahového vytápění tl. 30mm s nopy 20mm. V podlaze 1NP je použita akustická izolace z minerálních desek tl. 50 a 20mm + systémová deska podlahového vytápění tl. 30mm s nopy 20mm. V podlaze 2NP je použita akustická izolace z minerálních desek tl. 50+40 a 40mm + systémová deska podlahového vytápění tl. 30mm s nopy 20mm. Obvodové zdivo pod terénem bude zateplené extrudovaným polystyrenem XPS tl. 200mm, obvodové zdivo nad terénem bude zateplené minerálními deskami tl. 200mm. Střešní konstrukce je zateplená minerálními rolemi v celkové tl. 300mm.

Klempířské výrobky

Klempířskými výrobky je dešťový žlab, dešťový svod, závětrné lišty a okapnička. Tyto výrobky budou z pozinkovaného plechu s PUR povrchovou úpravou. U ploché střechy jsou použity systémové poplastované profily.

Výplně otvorů

V obvodové stěně budou osazeny nové hliníkové dveře a hliníková okna. Střešní okno bude plastové. Vnitřní dveře budou dřevěná s dřevěnou obložkovou zárubní částečně prosklené s bezpečnostním satinovaným sklem nebo celoprosklené s čirým bezpečnostním sklem s reflexním značením ve výšce 0,9 a 1,6m od podlahy. V prostorech umožňující bezbariérový pohyb osob bude na protilehlé straně závěsům osazeno madlo ve výšce 0,9m nad podhalou. Všechny dveře jsou bezprahové se spodními kartáči. Dvířka pro shoz prádla budou nerezové systémové.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení

Tepelná technika

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadované tepelně technické parametry normy ČSN 730540-2.

Osvětlení

Stavba splňuje limity osvětlení.

Oslunění

PD není touto části dotčena, nejedná se o byt.

Akustika – hluk, vibrace

Hluk a vibrace jsou posouzeny v akustické studii.

Výpis použitých norem

Všechny použité normy jsou vypsány v textové a výkresové části.

V Hodoníně, 05/2021

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. Zbyněk Neduchal