SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Digitální transformace v podniku KOVO TOMANDL CNC s r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ uvede účastník konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Nabízené plnění účastníka musí být kompatibilní se stávajícím strojím vybavením zadavatele. Zadavatel poskytuje účastníkům výkresovou dokumentaci ke stávajícím strojům, s nímž musí být plnění nabízení účastníkem kompatibilní.

Výkresová dokumentace stroje č. 1 je přílohou č. 1 této specifikace

Výkresová dokumentace stroje č. 2 je přílohou č. 2 této specifikace

| Obchodní název nabízeného stroje ………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Max rozměry pracoviště | 3000x3000mm |  |
| automatické otevírání / zavírání dveří u stroje č. 1 | ano |  |
| Odebrání obrobku z protivřetene u stroje č. 1 | ano |  |
| Robot. ruka se 4 prstovým chapadlem pro manipulaci s obrobky | ano |  |
| Nosnost | Min 12kg |  |
| Stanice pro ofuk dílu před měřením | ano |  |
| měřící stanice pro měření vybraných rozměrů: | celková délka obrobku - L |  |
|  | soustružený průměr konce hřídele - D |  |
|  | délka soustruženého konce - L |  |
| Způsob měření | Dotykové sondy |  |
| Automatické provádění korekcí do stroje č.1 dle výsledku měření | ano |  |
| Založení do válcovačky stroje č. 2 | ano |  |
| Spuštění stroje č.2 | ano |  |
| Kontrola dokončení procesu stroje č. 2 | ano |  |
| Odložení do přepravních palet po dokončení válcování | ano |  |
| Zpracování výrobní dokumentace palet univerzálních pro všechny tři díly(výrobu provede zadavatel) | ano |  |
| Rozměr transportních palet | 800x600mm |  |
| Umístění obrobku v paletě z důvodu odkapu obráběcí emulze | Vertikálně |  |
| Kapacita bedny | Min. 60 ks |  |
| Počet beden v pracovišti | Min 2ks |  |
| Bezpečnostní ochrana pracoviště | oplocením |  |
| Přístup ke strojům pro seřizování nebo ruční výrobu | Ano |  |
| Šířka přístupových dveří | Min. 900mm |  |
| Přístup k transportním paletám vysokozdvižným vozíkem | Ano |  |
| Layout pracoviště s rozměry | ano |  |
| Parametrický program robotickou ruku s volbou dle typu dílu ovládání celého pracoviště programem z řídícího systému robotické ruky | ano |  |
| Typ dílu dle výkresové dokumentace, která je přílohou č. 3 této specifikace | 162 493 |  |
|  | 162 494 |  |
|  | 166932 |  |