Specifikace předmětu plnění

„Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti KOSTKA stav s.r.o. – Část 2. – Mobilní hrubotřídič“

| Mobilní hrubotřídič |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | (Účastník doplnění název nabízeného stroje) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Násypka s objemem | min. objem 4m3 | ANO/NE |  |
| - Sklopná zadní část násypky | ANO | ANO/NE |  |
| - Podávací dopravník s šířkou | min. šířka 1000 mm | ANO/NE |  |
| - Podávací dopravník s nastavitelnou rychlostí | ANO | ANO/NE |  |
| - Dvouplošný třídící box | ANO | ANO/NE |  |
| - Rozměr třídící plochy | min. rozměr 3,3 m x 1,2 m | ANO/NE |  |
| - Nadsítný dopravník s vynášecí výškou | min. vynášecí výška 3 m | ANO/NE |  |
| - Nadsítný dopravník s šířkou | min. 1,2 m | ANO/NE |  |
| - Boční dopravník podsítné frakce s vynášecí výškou | min. vynášecí výška 3,8 m | ANO/NE |  |
| - Všechny dopravníky s nastavitelnou rychlostí | ANO | ANO/NE |  |
| - Možnost obou bočních dopravníků do jedné strany | ANO | ANO/NE |  |
| - Diesel agregát s min. výkonem | min. výkon 55 kW | ANO/NE |  |
| - Diesel-hydraulický pohon stroje | ANO | ANO/NE |  |
| - Objem naftové nádrže | min. 300 l | ANO/NE |  |
| - Dálkové ovládání pojezdu | ANO | ANO/NE |  |
| - Pásový podvozek | ANO | ANO/NE |  |
| - Pracovní osvětlení stroje | ANO | ANO/NE |  |
| - Ochoz z obou stran třídiče | ANO | ANO/NE |  |
| - Horní plocha děrovaný plech oko 80 mm | ANO | ANO/NE |  |
| - Spodní plocha - harfové svisle zvlněné síto, oko 18 mm | ANO | ANO/NE |  |
| Vzdálený přenos dat automaticky - Telematika | ANO | ANO/NE |  |
| - Řízení stroje počítačem s funkcí automatického startu | ANO | ANO/NE |  |
| - Hmotnost stroje | max. hmotnost 20 tun | ANO/NE |  |
| - Manuál v Čj | ANO | ANO/NE |  |