SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Úspory energie pro výměnu technologie společnosti ARMATMETAL spol. s r.o.“

| automatizované středisko pro zpracování kovů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| TLAKOVÝ LICÍ STROJ |  |  |  |
| Maximální šířka stroje | 3.400 mm |  |  |
| Maximální váha stroje | 47.000 kg |  |  |
| Minimální rozměr mezi hlavními sloupy | 850 × 850 mm |  |  |
| Minimální výška formy | 400 mm |  |  |
| Minimální uzavírací síla stroje | 9.100 kN |  |  |
| Průměr pro licí píst v min. rozmezí | 80–130 mm |  |  |
| Dodání záchytné vany pod licí stroj s rozvodem médií | ANO |  |  |
| Hlavní desky z kované oceli | ANO |  |  |
| Hlavní desky s povrchovou úpravou INOX | ANO |  |  |
| Automatické centrální mazání stroje | ANO |  |  |
| Nastavení licích parametrů – dráha, rychlost, tlak – z ovládacího panelu | ANO |  |  |
| 2× tahač jader na pohyblivé polovině | ANO |  |  |
| 1 tahač jader na pevné polovině | ANO |  |  |
| Nastavení výšky formy pomocí hydraulického motoru | ANO |  |  |
| Automatické mazání pístu | ANO |  |  |
| Panel řízení v ČJ | ANO |  |  |
| Ovládání a kontrola průtoku – digitální průtokoměry s možností nastavení a hlídání průtoku chladicí vody v okruhu z ŘS licího stroje – 1× píst + 1× pohyblivá část vtoková soustava | ANO |  |  |
| Dodání stroje s úspornou pohonnou jednotkou | ANO |  |  |
| Max. spotřeba elektrické energie stroje dle mezinárodní standardizované normy VDMA 24499:2012-06 | max. 0,385 kW/h |  |  |
| SW k periferiím dodané ke stroji, kompatibilita se zařízeními |  |  |  |
| Komunikace stroje s postřikovacím zařízením | ANO |  |  |
| Komunikace stroje s poptávaným dávkovacím zařízením AL slitiny | ANO |  |  |
| Komunikace stroje s vyjímacím zařízením | ANO |  |  |
| Funkce zařazení brzdy před koncem lisování | ANO |  |  |
| Bezpečnostní prvky – ochranná zařízení |  |  |  |
| Certifikace pracoviště (ES prohlášení o shodě a značení CE) | ANO |  |  |
| Automatické otvírání Levých a Pravých bezpečnostních dveří | ANO |  |  |
| Kryt v oblasti vstřikovací jednotky | ANO |  |  |
| Hlavní silový rozvaděč pro napájení všech zařízení v pracovišti | ANO |  |  |
| Rozvody médií a energií v pracovišti | ANO |  |  |
| Bezpečnostní oplocení včetně el. Zámků | ANO |  |  |
| Skluz pro NOK díly | ANO |  |  |
| Dvouokruhová zahlazovací vana pro odlitky | ANO |  |  |
| DÁVKOVAČ KOVU |  |  |  |
| Dávkování kovu pomocí lžíce | ANO |  |  |
| Min. dávka taveniny hliníku | 3 kg |  |  |
| 3osý manipulátor k dávkování kovu | ANO |  |  |
| VYJIMACÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |
| 6osý robot | ANO |  |  |
| Programovatelný | ANO |  |  |
| Min. nosnost na přírubě | 42 kg |  |  |
| Min. dosah | 2 m |  |  |
| Chapadlo | ANO |  |  |
| Podstavec | ANO |  |  |
| Komunikace a dodání kontroly celistvosti 10 senzorů | ANO |  |  |
| OSTŘIHOVACÍ LIS |  |  |  |
| Min. uzavírací síla | 45 t |  |  |
| Min. zdvih | 700 mm |  |  |
| Maximální délka stroje s vynašečem | 3.500 mm |  |  |
| Maximální šířka stroje s ochrannými kryty | 1.750 mm |  |  |
| Minimální rozměr mezi hlavními sloupy | 1.000 × 1.000 mm |  |  |
| Max. výkon motoru | 18,5 kW |  |  |
| Automatické centrální mazání stroje | ANO |  |  |
| Nastavení parametrů – dráha – z ovládacího panelu | ANO |  |  |
| Panel řízení v ČJ | ANO |  |  |
| Dodání s přímým vyjímacím zařízením | ANO |  |  |
| Vyjímací zařízení je umístěno na kolečkách a lze jej snadno demontovat kvůli založení nástroje ostřihu | ANO |  |  |
| Dodání pracoviště včetně bezpečnostního oplocení | ANO |  |  |
| Certifikace zařízení (ES prohlášení o shodě a značení CE) | ANO |  |  |
| Bezpečnostní brána na straně vyjímaní „pneumatická“ | ANO |  |  |
| OŠETŘOVACÍ POSTŘIKOVÉ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |
| 2osý manipulátor s vybavením pro nanesení lubrikantu na formu | ANO |  |  |
| Min délka vertikální osy | 1300 mm |  |  |
| Min délka horizontální osy | 1200 mm |  |  |
| Min. nosnost manipulátoru | 50 kg |  |  |
| 6 nezávislých a volně programovatelných okruhů pro nastavení postřiku | ANO |  |  |
| 2 nezávislé a volně programovatelných okruhy pro vyfoukání formy | ANO |  |  |
| Automatické centrální mazání | ANO |  |  |
| Panel řízení v ČJ | ANO |  |  |
| Příprava pro mechanické připevnění na tlakový licí stroj a komunikace se strojem | ANO |  |  |
| Základní postřiková hlava: | Min. počet trysek na mikropostřik 20 ks |  |  |
|  | 2 řady lišt na obě strany |  |  |
|  | 1 řada pro vyfoukání formy na obou stranách |  |  |
| Tlakový zásobník pro koncentrát | ANO |  |  |
| ŠROUBOVÝ KOMPRESOR VZDUCHEM CHLAZENÝ VČ. PRUŽNÉ HADICE A KK K PŘIPOJENÍ K ROZVODU STLAČENÉHO VZDUCHU + KONDENZAČNÍ SUŠIČKA |  |  |  |
| Min. výkon | 5,50 m3/min. při tl. 7,5 bar |  |  |
| Max. přetlak | 8,5 bar |  |  |
| vestavěný cyklonový odlučovač kondenzátu a automatický odvaděč | ANO |  |  |
| programování různých provozních režimů | ANO |  |  |
| tř. účinnosti hnacího motoru IE4 | ANO |  |  |
| hladina akustického tlaku | max. 70 dB(A) |  |  |
| výstupní teplota stlačeného vzduchu nad teplotu okolí | max. 8 K |  |  |
| pohon motor: šroubový blok 1:1 | ANO |  |  |
| KONDENZAČNÍ SUŠIČKA |  |  |  |
| kapacita 5,65 m3/min. při teplotě okolí 25 °C, teplotě stl. vzduchu 35 °C a TRB 3 °C | ANO |  |  |
| chladicí prostředek: | R – 513A |  |  |
| max. příkon při 100 % výkonu | max. 1 kW |  |  |