SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Uvedení inovací do praxe ve společnosti PPS Holding s.r.o. – část 2 – odkroňovací stroj s 2D skenerem “

| Odkroňovací stroj s 2D skenerem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plněn í: …………………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Průměr výřezů | Min. 150mm |  |
|  | Max. 550mm |  |
| Délka výřezů | Min. 1,5m – 8m |  |
| Rychlost podávání | Min. 35-70m/min |  |
| Šíře otevření rotoru | 10-60cm |  |
| Počet nožů | Min. 5 |  |
| Výkon motoru odkorňovače | Min. 30kW |  |
| Výkon hydraulického agregátu | Min. 15kW |  |
| Přesnost měření průměru | Min. +/- 10 procent |  |
| Přesnost měření délek | Min. +/-1cm |  |
| Pracovní teplota | Min.-20°C |  |
|  | Max. +45°C |  |
| Kapacita paměti měření | Min. 20000 |  |
| Princip měření | Infračervená měřicí závora |  |
| Automatická kalibrace měřícího zařízení | ano |  |
| Zobrazování průběhu měření na LCD monitoru | ano |  |
| Vzdálený přístup k ovládacímu panelu i měřicí stanici | ano |  |
| Plynule měnitelný přítlak nožů v průběhu odkorňování s dálkovým ovládáním | ano |  |
| Automatická kalibrace měřícího zařízení | ano |  |